МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ

ПРАВИЛА

ВОДОЛАЗНОЙ СЛУЖБЫ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ПВС ВМФ-2002

ЧАСТЬ I

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОЛАЗНОГО ДЕЛА В ВОЕННО-МОРСКОМ ФЛОТЕ.

СПУСКИ НА МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ГЛУБИНЫ

УТВЕРЖДЕНЫ приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом от 24 декабря 2002 года № 506

Настоящие Правила предназначены для всех должностных лиц, военнослужащих и гражданского персонала ВМФ, чья деятельность связана с водолазной подготовкой и проведением водолазных спусков и работ.

Правила изданы в трех частях:

Часть I. Организация водолазного дела в Военно-Морском Флоте. Спуски на малые и средние глубины.

Часть II. Медицинское обеспечение водолазов Военно-Морского Флота.

Часть III. Организация глубоководных водолазных спусков в Военно-Морском Флоте и их медицинское обеспечение.

С изданием настоящих Правил Правила водолазной службы ПВС ВМФ-85, введенные в действие приказом главнокомандующего Военно-Морским Флотом 1985 года № 347, отменяются.

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

| АПЛ | - аварийная подводная лодка |
| --- | --- |
| АСР | - аварийно-спасательные работы |
| БЗ | - боезапас |
| БП | - боевой пост |
| БЧ | - боевая часть (корабля) |
| ВДК | - водолазный декомпрессионный комплекс |
| ВДК ДП | - водолазный декомпрессионный комплекс длительного пребывания |
| ВК | - водолазный колокол |
| ВКК | - водолазная квалификационная комиссия |
| ВПА | - водолазный подводный аппарат |
| ГАС | - гидроакустическая станция |
| ГВК | - глубоководный водолазный комплекс |
| ГКП | - главный командный пункт |
| ГК | - гидрокомбинезон |
| ГХЛ | - газоанализатор химический лабораторный |
| ГХП | - газоанализатор химический переносной |
| ДГС | - дыхательная газовая смесь |
| ДП | - длительное пребывание под повышенным давлением |
| ИДА | - изолирующий дыхательный аппарат |
| КАГС | - кислородно-азотно-гелиевая смесь |
| КГС | - кислородно-гелиевая смесь |
| КП | - кратковременные погружения |
| КФл | - Каспийская флотилия |
| ЛАС | - лодка авиационная спасательная |
| ЛенВМБ | - Ленинградская военно-морская база |
| НК | - наблюдательная камера |
| ОСН БПДСС | - отряд специального назначения по борьбе с подводно-диверсионными силами и средствами |
| ПВО | - приемно-выходной отсек |
| ПВС | - правила водолазной службы |
| ПНВК | - подводный носитель водолазного комплекса |
| ППГ | - пульт подачи газа |
| ППО | - планово-предупредительный осмотр |
| ППР | - планово-предупредительный ремонт |
| ПРС-В | - подвижная рекомпрессионная станция водолазная |
| ПСД | - подводное средство движения |
| ПСО | - поисково-спасательное обеспечение |
| РК | - рабочая камера |
| РТС | - радиотехническая служба |
| СВГ | - снаряжение водолазное глубоководное |
| СВУ | - снаряжение водолазное универсальное |
| СДС | - стационарная дыхательная система |
| СЖО | - система жизнеобеспечения |
| СК | - спасательный колокол |
| СЛВИ | - снаряжение легководолазное инженерное |
| СПАСР | - служба поисковых и аварийно-спасательных работ |
| СПУ | - спуско-подъемное устройство |
| УПАСР | - управление поисковых и аварийно-спасательных работ |
| ЦГБ | - цистерна главного балласта |
| ШНК | - шлюзово-наблюдательная камера |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Правила водолазной службы Военно-Морского Флота ПВС ВМФ-2002 (далее - Правила) определяют:

организацию подготовки по водолазному делу;

организацию и порядок выполнения водолазных спусков;

обязанности и ответственность лиц за подготовку, проведение и обеспечение водолазных спусков в ВМФ;

организацию медицинского обеспечения водолазов и водолазных спусков.

Правила распространяются на водолазов из числа военнослужащих и гражданского персонала ВМФ.

Правила не распространяются на водолазные спуски и работы, выполняемые не относящимися к ВМФ предприятиями (объединениями, учреждениями, организациями, кооперативами, совместными предприятиями и прочими организациями) независимо от их ведомственного подчинения и принадлежности.

2. Правила являются руководящим документом для командного, старшинского и рядового состава, гражданского персонала ВМФ кораблей*, частей (соединений), организаций ВМФ в части подготовки, организации и проведения водолазных спусков, содержания водолазной техники.

_________________

* В настоящих Правилах понимаются: под "кораблями" - боевые корабли и катера, корабли специального назначения, морские суда обеспечения, катера и рейдовые суда обеспечения; под "организациями ВМФ" - учебные заведения, полигоны, научно-исследовательские учреждения ВМФ, судоремонтные заводы, если это не оговорено особо.

3. Требования Правил являются обязательными при разработке нормативно-технической документации, технических (тактико-технических) заданий на создание (модернизацию) водолазной техники, проектирование кораблей и береговых сооружений, имеющих оборудование для водолазных спусков и работ.

4. Основные термины и определения по водолазному делу (приложение 1) являются обязательными для применения в отчетно-учетной документации, актах, инструкциях, протоколах и других документах, относящихся к водолазному делу в ВМФ.

5. К водолазным спускам, а также к работам, связанным с личным пребыванием в водолазной барокамере под давлением, допускаются военнослужащие, гражданский персонал ВМФ, прошедшие специальное медицинское освидетельствование и имеющие водолазную квалификацию. Порядок допуска к водолазным спускам и работам, связанным с личным нахождением в водолазной барокамере под давлением, определен в главе 1 Правил.

К пребыванию в водолазной барокамере под повышенным давлением также допускаются лица, прошедшие специальное медицинское освидетельствование и не имеющие водолазной квалификации - врачи-спецфизиологи, врачи-специалисты (медицинские работники), для поддержания физиологической натренированности к оказанию помощи водолазам и при оказании неотложной медицинской помощи пострадавшим.

Лица, нуждающиеся в лечении специфических водолазных заболеваний, проведении оксигенобаротерапии и проверке барофункции уха и околоносовых пазух, помещаются в барокамеру без оформления допуска.

6. Военнослужащие, гражданский персонал ВМФ, совершающие водолазные спуски, принимающие участие в работах, связанных с личным пребыванием в водолазной барокамере под давлением, в целях возмещения энергозатрат и поддержания хорошего физиологического состояния обеспечиваются дополнительным водолазным пайком в соответствии с действующими нормами.

7. За время пребывания и за выполнение работы под водой или в водолазных барокамерах под повышенным давлением военнослужащим, гражданскому персоналу ВМФ выплачивается денежное вознаграждение в соответствии с действующими положениями.

8. Военнослужащим ВМФ, проходящим военную службу по контракту, находящимся на должностях, в соответствии с которыми исполнение обязанностей военной службы связано с водолазными спусками, личным пребыванием в водолазной барокамере под давлением, выполнившим ежегодную норму часов работы под водой (под повышенным давлением), продолжительность ежегодного основного отпуска увеличивается на 15 сут. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, предоставляется отдых в соответствии с действующими положениями*.

________________

* Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ, приказ министра обороны Российской Федерации 1993 г. № 50, приказ министра обороны Российской Федерации 1998 г. № 300.

Количество часов работы под водой определяется суммированием спусковых часов за 12 мес, предшествующих предоставлению отпуска.

9. Порядок и размеры выплаты страховых сумм водолазам - военнослужащим и гражданскому персоналу ВМФ в случае гибели (смерти), увечья (ранения, травмы) или заболевания, полученных при проведении водолазных спусков и работ, осуществляются в соответствии с Федеральными законами Российской Федерации и действующими в Министерстве обороны положениями*.

________________

* Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ, Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ.

10. За нарушение требований Правил виновные привлекаются в установленном порядке к дисциплинарной или иной ответственности.

Глава 1

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПО ВОДОЛАЗНОМУ ДЕЛУ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11. Подготовка по водолазному делу военнослужащих и гражданского персонала ВМФ предусматривает первоначальное обучение в соответствующих учреждениях профессионального образования (военно-морских институтах, учебных отрядах, ротах, школах, на курсах)* или в разрешенных настоящими Правилами случаях в частях (соединениях, организациях ВМФ), а также включает дальнейшую деятельность водолазов на кораблях, в частях (соединениях), организациях ВМФ, направленную на повышение своего профессионального уровня и квалификации, с последующей переподготовкой для повышения квалификации и приобретения дополнительных квалификаций при соответствующих водолазных квалификационных комиссиях (ВКК).

________________

* Далее по тексту учреждения профессионального образования (военно-морские институты, учебные отряды, роты, школы, курсы), готовящие водолазов, будут именоваться учебными частями, если это не оговорено особо.

12. Руководство подготовкой по водолазному делу в ВМФ, контроль за ее состоянием, за соблюдением правил, норм и инструкций по обеспечению безопасности проведения водолазных спусков и работ осуществляет Управление поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ (УПАСР ВМФ), а на флотах - управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) флотов.

13. Организация подготовки по водолазному делу в частях (соединениях), организациях ВМФ и контроль за ее состоянием возлагаются на флагманских водолазных специалистов, заместителей командиров частей (соединений) по водолазной подготовке, начальников штабов частей - водолазных специалистов, заместителей командиров частей (соединений) по электромеханической части. В частях (соединениях), организациях ВМФ, где указанные должности штатами не предусмотрены, организация подготовки по водолазному делу возлагается на командиров частей (соединений, организаций ВМФ).

На кораблях (судах) организация подготовки по водолазному делу и контроль за ее состоянием возлагаются:

на спасательных судах - на начальника поисково-спасательной службы;

на других судах, имеющих штатных водолазов, - на старшего помощника капитана (командира) судна;

на боевых кораблях, кораблях специального назначения и судах (кроме указанных в предыдущих абзацах) - на командира электромеханической боевой части, (старшего механика) или другое лицо, имеющее водолазную квалификацию и назначенное приказом командира корабля (капитана судна).

14. На командиров кораблей, частей и организаций ВМФ, имеющих в своем подчинении водолазов, возлагается ответственность:

за подготовленность руководителей водолазных работ, командиров водолазных спусков и лиц, осуществляющих медицинское обеспечение;

за подготовленность своих заместителей, начальников кафедр, полигонов, лабораторий, учебно-тренировочных комплексов, учебно-тренировочных станций, осуществляющих подготовку по водолазному делу, их заместителей, преподавательского и инструкторского состава к руководству и командованию водолазными спусками;

за готовность корабля, части (организации) к выполнению водолазных работ;

за укомплектованность подчиненных кораблей (частей, организаций) водолазным имуществом согласно нормам снабжения, его состояние и готовность к использованию;

за оборудование и содержание полигонов подготовки и тренировки водолазов;

за готовность водолазов к выполнению водолазных работ, в том числе к оказанию помощи аварийному водолазу;

за выполнение действующих норм готовности и ежегодных норм часов работы под водой (количества спусков) водолазов и операторов жестких водолазных устройств;

за организацию и безопасность проведения водолазных спусков и работ.

15. Лица, ответственные за организацию подготовки по водолазному делу, отвечают: за организацию использования водолазной техники и водолазного имущества, их правильную эксплуатацию и обслуживание, готовность водолазов к выполнению свойственных задач, специальную подготовку водолазного состава.

16. Лица, ответственные за организацию подготовки по водолазному делу, обязаны:

следить за готовностью подразделений, имеющих водолазов, к выполнению водолазных спусков и работ;

оказывать помощь командирам подразделений, имеющих водолазов, в составлении планов специальной подготовки и контролировать их исполнение;

изучать и обобщать опыт водолазной подготовки;

следить за исправным состоянием водолазной техники и водолазного имущества, соблюдением правил и инструкций по их эксплуатации и обслуживанию;

разрабатывать документы по организации водолазных спусков и работ в части (на корабле, в организации ВМФ), применению водолазной техники и водолазного имущества, инструкции по охране труда водолазов из числа гражданского персонала;

изучать военнослужащих, гражданский персонал части (корабля, организации ВМФ), имеющих водолазные квалификации, и представлять свои соображения о правильном их использовании и перемещениях по службе;

следить за точным выполнением требований руководящих документов по водолазному делу личным составом части;

руководить подготовкой по водолазному делу офицеров, мичманов, старшин и гражданского персонала части;

руководить работами по оборудованию, совершенствованию и использованию учебной базы (полигонов) по водолазной подготовке.

17. Непосредственный контроль за выполнением требований Правил на кораблях, в частях (соединениях) и в организациях ВМФ осуществляют штатные водолазные специалисты, назначенные приказом командира части (соединения), начальника организации ВМФ.

При отсутствии на корабле, в части (соединении), организации ВМФ штатных водолазных специалистов контроль за выполнением требований Правил возлагается ежегодно приказом командира корабля, части (соединения), организации ВМФ на одного из инструкторов-легководолазов, сдавшего зачет на допуск к командованию водолазными спусками на данном корабле (в части, соединении, организации ВМФ) ВКК флота (военно-морской базы), либо ответственное лицо, сдавшее зачет ВКК флота (военно-морской базы) и допущенное к руководству водолазными работами, командованию спусками на данном корабле (в части, соединении, организации ВМФ).

КВАЛИФИКАЦИЯ ВОДОЛАЗОВ

18. Военнослужащие (гражданский персонал ВМФ), проходящие военную службу (работающие) на штатных водолазных должностях (в наименовании которых в штате имеются слова "водолаз", "водолазный специалист" или их штатная военно-учетная (для гражданского персонала - учетная) специальность соответствующим перечнем учетных специальностей определена с использованием слов "водолаз", "водолазные работы", "водолазные глубоководные работы", "подводное минирование", "подводные подрывные работы"), являются штатными водолазами.

Запрещается назначать на штатные водолазные должности лиц, не имеющих соответствующих водолазных квалификаций.

Военнослужащие (гражданский персонал ВМФ), которые совмещают спуски под воду или выполнение работ, связанных с личным пребыванием в водолазной барокамере под повышенным давлением, с выполнением обязанностей по основной (не водолазной) должности, являются нештатными водолазами.

19. Водолазные квалификации подразделяются на основные и дополнительные.

Основными квалификациями штатных водолазов - военнослужащих ВМФ являются:

водолаз;

инструктор-водолаз;

старший инструктор-водолаз;

водолазный специалист.

Основными квалификациями нештатных водолазов ВМФ являются:

легководолаз;

инструктор-легководолаз.

Основными квалификациями штатных водолазов из числа гражданского персонала ВМФ являются:

водолаз 3-го класса (I, II групп специализации);

водолаз 2-го класса (I, II групп специализации);

водолаз 1-го класса (I, II групп специализации)*.

________________

* Приказ главнокомандующего ВМФ 1995 г. № 43.

Дополнительными водолазными квалификациями военнослужащих, гражданского персонала ВМФ являются:

водолаз-сварщик;

водолаз-взрывник;

водолаз-глубоководник;

акванавт;

оператор жесткого водолазного устройства (наблюдательной, шлюзово-наблюдательной, рабочей камер, спасательного колокола и т.п.);

оператор барокамеры.

20. В зависимости от теоретических знаний, практического опыта, навыков выполнения водолазных работ и продолжительности работы под водой с начала водолазной практики штатным водолазам - военнослужащим ВМФ по каждой из основных водолазных квалификаций установлены следующие виды классной квалификации:

3-й класс квалификации;

2-й класс квалификации;

1-й класс квалификации;

мастер военного дела*.

________________

* Приказ министра обороны СССР 1990 г. № 080; приказ главнокомандующего ВМФ 1983 г. № 0290 (приложения 1, 12).

21. Квалификационные требования для присвоения основных водолазных квалификаций военнослужащим ВМФ изложены в табл.1.

Таблица 1

Квалификационные требования для присвоения основных водолазных квалификаций

военнослужащим ВМФ

| Водолазная квалификация | Квалификационные требования |
| --- | --- |
| Водолаз | 1. Обязан: пройти подготовку по соответствующей программе в учебной части или в разрешенных настоящими Правилами случаях в частях (соединениях), организациях ВМФ; выполнить установленное программой количество учебных спусков под воду. 2. Обязан знать: организацию водолазных спусков; все типы водолазных снаряжений и средств обеспечения, изучение которых предусмотрено программой; способы выполнения типовых водолазных работ; причины, признаки, способы оказания первой помощи и предупреждения профессиональных водолазных заболеваний; правила безопасности водолазных спусков и способы оказания помощи водолазам в аварийных ситуациях. 3. Обязан уметь: готовить снаряжение и водолазное оборудование к проведению спусков под воду и использовать его; выполнять водолазные работы, предусмотренные программой подготовки для данной квалификации; устранять основные неисправности и производить планово-предупредительный ремонт водолазного снаряжения и оборудования; обслуживать декомпрессионную барокамеру; оказывать первую помощь водолазам при водолазных заболеваниях |
| Инструктор-водолаз | 1. Обязан иметь: квалификацию "водолаз"; на кораблях, имеющих на вооружении шлюзово-наблюдательную (наблюдательную) камеру, дополнительную квалификацию "оператор шлюзово-наблюдательной (наблюдательной) камеры"; не менее 100 спусковых часов с начала водолазной практики. 2. Обязан знать: организацию водолазных спусков, в том числе учебных; типы водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазного комплекса, которые обслуживает по кругу своих должностных обязанностей, и правила их эксплуатации; инструменты, используемые при проведении водолазных работ; способы выполнения типовых водолазных работ; теоретические основы водолазного дела и начальные основы физиологии водолазных спусков; причины, признаки, лечение и предупреждение профессиональных водолазных заболеваний. 3. Обязан уметь: осуществлять контроль за подготовкой водолазного снаряжения и оборудования; командовать водолазными спусками и осуществлять медицинское обеспечение при спусках методом КП на глубинах до 20 м; обеспечивать учебные спуски; лично выполнять все виды водолазных работ на глубинах, к спускам на которые он допущен; руководить текущим ремонтом водолазного снаряжения и средств обеспечения, производить регулировку дыхательных аппаратов, находящихся в заведовании; оказывать первую помощь при профессиональных водолазных заболеваниях; делать анализ газовой смеси на содержание вредных веществ и кислорода, а также анализ регенеративных веществ и поглотителей; руководить обслуживанием декомпрессионной барокамеры; проводить боевую и специальную подготовку с подчиненными водолазами. Примечание. Инструкторы-водолазы учебных частей и военно-морских институтов должны уметь командовать учебными водолазными спусками до глубины 20 м |
| Старший инструктор-водолаз | 1. Обязан иметь: квалификацию "инструктор-водолаз"; не менее 200 спусковых часов с начала водолазной практики. 2. Обязан знать: все типы водолазного снаряжения и водолазного оборудования, находящегося на снабжении ВМФ (кроме спецчастей), и правила их эксплуатации; инструменты, используемые на водолазных работах; основные способы выполнения всех видов водолазных работ; теоретические основы водолазного дела и физиологии водолазных спусков; причины, признаки, способы лечения и предупреждения профессиональных водолазных заболеваний. 3. Обязан уметь: командовать водолазными спусками, кроме экспериментальных, осуществлять медицинское обеспечение при спусках методом КП на глубины до 60 м, а учебными - до 20 м; руководить ремонтом водолазного снаряжения и средств обеспечения; лично выполнять наиболее сложные водолазные работы на глубинах, к спускам на которые он допущен; делать эскизирование и составлять документацию по результатам обследования; руководить оказанием помощи заболевшим водолазам и проведением лечебной рекомпрессии до прибытия врача-спецфизиолога; делать анализ газовой смеси на содержание вредных веществ и кислорода, а также анализ регенеративных веществ и поглотителей; обучать водолазному делу личный состав кораблей и частей флота по программе подготовки нештатных водолазов; проводить боевую и специальную подготовку с подчиненными водолазами; вести учетно-отчетную водолазную документацию |
| Водолазный специалист | 1. Обязан знать: теорию водолазного дела и основы физиологии водолазных спусков; руководящие документы по организации и проведению водолазных работ и подготовки по водолазному делу; состояние водолазного дела в других странах (иметь общее представление); все типы водолазных комплексов, водолазного снаряжения и оборудования, принятые на снабжение ВМФ, и основные правила их эксплуатации; все виды водолазных работ и способы их выполнения в различных условиях. 2. Обязан уметь: выполнять все виды водолазных работ во всех типах водолазного снаряжения, к спускам в которых допущен; руководить водолазными работами на всех глубинах, а также несложными спасательными, судоподъемными, подводно-техническими, специальными работами и осуществлять медицинское обеспечение при спусках методом КП на глубины до 60 м; осуществлять контроль за соблюдением настоящих Правил на кораблях и в организациях ВМФ по кругу своих обязанностей; выполнять расчеты по обеспечению водолазных работ необходимыми материалами, приближенные технические расчеты для всех видов водолазных работ; руководить боевой и специальной подготовкой подчиненных водолазов; руководить оказанием помощи водолазам при профессиональных водолазных заболеваниях и проведением лечебной рекомпрессии до прибытия врача-спецфизиолога; осуществлять контроль за проведением всех видов ремонта водолазного снаряжения; проводить анализы газовой среды на содержание вредных примесей, кислорода и двуокиси углерода, а также анализ регенеративных веществ и поглотителей; осуществлять контроль за правильностью ведения отчетно-учетной водолазной документации. Кроме того, водолазный специалист отвечает за подсчет спусковых часов и правильность записей в журналах водолазных работ части (соединения, организации) и личных книжках подчиненных водолазов всех категорий. 3. При назначении на должность на корабли или в организации ВМФ, оборудованные водолазными комплексами ДП, обязан: пройти теоретическую и практическую подготовку на курсах при организации ВМФ центрального подчинения по специальной программе; пройти двухмесячную стажировку на корабле с водолазным комплексом ДП в качестве командира (начальника) группы акванавтов и выполнить не менее двух спусков на глубину до 10 м по методу ДП; сдать зачет ВКК флота на допуск к руководству спусками акванавтов по методу ДП на предельные глубины |
| Легководолаз | 1. Обязан: пройти подготовку по специальной программе в учебной части (в части, соединении, организации ВМФ), выполнить установленное программой количество спусков и сдать зачет соответствующей ВКК. 2. Обязан знать: организацию проведения водолазных спусков на глубины до 20 м; устройство, правила хранения и эксплуатации водолазного снаряжения, имеющегося на корабле (в части, соединении, организации ВМФ), и оборудования для обеспечения водолазных спусков на глубины до 20 м; признаки, причины и меры по предупреждению профессиональных водолазных заболеваний; правила оказания помощи водолазу в аварийной ситуации. 3. Обязан уметь: готовить водолазное снаряжение и оборудование к проведению спусков; выполнять типовые корабельные водолазные работы на глубинах до 20 м; оказывать помощь водолазу в аварийных ситуациях; производить под руководством инструктора-водолаза (инструктора-легководолаза) планово-предупредительные осмотры и ремонты, устранять простейшие неисправности водолазного снаряжения |
| Инструктор-легководолаз | 1. Обязан: пройти подготовку по специальной программе в учебной части (в части, соединении, организации ВМФ), выполнить установленное программой количество спусков и сдать зачет соответствующей ВКК. 2. Обязан знать: основы теории и физиологии водолазного дела; руководящие документы по организации проведения водолазных спусков и работ и подготовке нештатных водолазов; организацию проведения водолазных спусков на глубины до 20 м; устройство, правила хранения и эксплуатации водолазного снаряжения, имеющегося на корабле (в части, соединении, организации ВМФ), и оборудования для обеспечения водолазных спусков на глубины до 20 м; причины, признаки и способы предупреждения профессиональных водолазных заболеваний, способы оказания помощи заболевшим водолазам. 3. Обязан уметь: выполнять водолазные работы на глубинах, до которых допущен ВКК, во всех типах водолазного снаряжения, состоящего на снабжении корабля (соединения, организации ВМФ); командовать водолазными спусками и осуществлять их медицинское обеспечение на глубинах до 20 м; руководить оказанием помощи аварийному водолазу; осуществлять контроль за соблюдением требований Правил на корабле (в части, соединении, организации ВМФ); руководить оказанием помощи заболевшим водолазам и проведением лечебной рекомпрессии до прибытия врача-спецфизиолога; руководить специальной подготовкой легководолазов корабля (соединения, организации ВМФ) |

Квалификационные требования для присвоения классной квалификации водолазам из числа гражданского персонала ВМФ изложены в табл. 2.

Таблица 2

Квалификационные требования для присвоения классной квалификации водолазам

из числа гражданского персонала ВМФ

| 3-й класс I-II групп специализации | 2-й класс I-II групп специализации | 1-й класс I-II групп специализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Обязан: | 1. Обязан: | 1. Обязан: |
| а) пройти подготовку по соответствующей программе; | а) иметь квалификацию "водолаз 3-го класса"; | а) иметь квалификацию "водолаз 2-го класса"; |
| б) пройти переподготовку по соответствующей программе; в) сдать экзамен водолазной квалификационной комиссии с оценкой: |  |  |
| не ниже "хорошо" | не ниже "хорошо" | "отлично" |
| г) выполнить установленное программой количество учебных спусков под воду; | г) проработать под водой с начала водолазной практики в любых типах водолазного снаряжения: |  |
|  | 1000 ч | 2000 ч |
| д) выполнить обязательную ежегодную норму часов работы под водой (при подтверждении квалификации) | д) выполнить обязательную ежегодную норму часов работы под водой; е) иметь дополнительные водолазные квалификации: |  |
|  | водолаз-сварщик | водолаз-сварщик, водолаз-взрывник |
| 2. Обязан знать: организацию водолазных спусков на глубины до 20 м; | 2. Обязан знать: организацию выполнения водолазных спусков и работ на глубинах до 20 м; | 2. Обязан знать: организацию выполнения водолазных спусков и работ на глубинах до 60 м; |
| ТТХ, устройство, принцип действия и правила эксплуатации водолазного снаряжения, оборудования и средств обеспечения спусков, изучение которых предусмотрено программой (используемых по месту работы водолаза при водолазных спусках); | ТТХ, устройство, принцип действия и правила эксплуатации водолазного снаряжения, оборудования и средств обеспечения водолазных спусков, используемых в ВМФ по профилю выполняемых водолазом работ; | ТТХ, устройство, принцип действия и правила эксплуатации водолазного снаряжения, оборудования и средств обеспечения водолазных спусков, используемых в ВМФ по профилю выполняемых водолазом работ; |
| способы выполнения типовых водолазных работ; | способы и технологию выполнения соответствующих водолазных работ, в том числе с использованием грунторазмывочных устройств (приспособлений) и механизированного инструмента; | способы и технологию выполнения соответствующих водолазных работ, в том числе с использованием грунторазмывочных устройств (приспособлений) и механизированного инструмента; |
| инструмент и приспособления, используемые при выполнении водолазных работ; | устройство стальных судоподъемных понтонов, правила их остропки и найтовки, меры безопасности при работе с понтонами; средства и способы подводной электросварки и резки металлов; основные свойства и особенности применения взрывчатых материалов, способы их применения и меры безопасности при работе с ними; | организацию работ с судоподъемными понтонами при проведении спасательных работ; организацию применения взрывчатых веществ и технологию выполнения подводных взрывных работ; организацию и технологию выполнения подводных работ по сварке и резке металлов; |
| правила безопасности при проведении водолазных спусков и способы оказания помощи водолазам в аварийных ситуациях; физические и физиологические особенности водолазных погружений; | правила безопасности при проведении водолазных спусков, действия водолазов и командира спуска при аварийной ситуации под водой на глубине до 20 м; | правила безопасности при проведении водолазных спусков, действия водолазов и командира спуска при аварийной ситуации под водой на глубине до 60 м; |
| причины, признаки профессиональных водолазных заболеваний, правила их предупреждения и способы оказания первой помощи при их возникновении; | правила ведения водолазной документации; | правила ведения учетно-отчетной водолазной документации; |
|  | требования руководящих документов по безопасной эксплуатации сосудов, работающих под высоким давлением, барокамер и спуско-подъемных устройств |  |
| 3. Обязан уметь: | 3. Обязан уметь: | 3. Обязан уметь: |
| готовить водолазное снаряжение и водолазное оборудование к проведению водолазных спусков и правильно эксплуатировать его; | эксплуатировать водолазное снаряжение и оборудование; |  |
| выполнять типовые водолазные работы (для данного класса квалификации); | выполнять водолазные работы для данного класса квалификации; |  |
| устранять основные неисправности и производить планово-предупредительный ремонт водолазного снаряжения и оборудования; | производить ремонт и руководить ремонтом водолазного снаряжения, оборудования и средств обеспечения, выполнять регулировку аппаратов; производить расчет необходимого материального обеспечения водолазных спусков, командовать водолазными спусками, осуществлять медицинское обеспечение спусков на глубинах: |  |
|  | до 20 м | до 60 м, а учебных - до 45 м; |
| обслуживать декомпрессионную барокамеру; | составлять отчетные документы по результатам водолазного обследования, планшеты глубин с определением характеристик грунта; |  |
| оказывать помощь водолазам в аварийных ситуациях; оказывать первую помощь водолазам при водолазных заболеваниях | организовывать и лично оказывать помощь водолазу при возникновении аварийной ситуации; организовывать и лично оказывать помощь заболевшему водолазу, проводить лечебную рекомпрессию до прибытия врача |  |
|  |  | командовать спусками с применением различных видов аппаратуры для производства подводной сварки и резки металлов |
| Характеристика работ Обследование акваторий, подводной части гидротехнических сооружений. Осмотр каменных откосов, плотин, дамб, опорных частей причальных стенок, пирсов и других сооружений. Проведение профилактического осмотра гребных винтов судна. Очистка подводной части корпуса и кингстонных решеток судна от обрастания и засорений. Выполнение под водой простых монтажных, слесарных, плотничных и такелажных работ. Наружное обследование корпусов затонувших судов. Остропка и подсоединение шлангов к судоподъемным понтонам. Остропка предметов под водой. Обеспечение всех видов аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ, выполняемых водолазами более высокой квалификации | Характеристика работ Полное обследование и работа по ремонту подводной части гидротехнических сооружений. Промывка глубоких траншей и тоннелей под корпусом затонувшего судна, заводка проводников в тоннели. Разгрузка груза из корпуса затонувшего судна, требующего балансировки. Подъем затонувших автомашин, тракторов и другой автомобильной техники и технических средств. Работы в затопленном отсеке судна. Замеры пробоин и повреждений гидротехнических сооружений. Ремонт и очистка подводных устройств судна от посторонних предметов и другие аналогичные по характеру работы. Установка судов на судоподъемные сооружения. Проведение водолазных работ и руководство ими при оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде, с использованием различных видов спасательных средств. Испытание новых образцов водолазного снаряжения, средств обеспечения водолазных спусков и средств подводной механизации труда водолазов. Резка и сварка металлов под водой. Выполнение взрывных работ под водой. Обеспечение жизнедеятельности личного состава АПЛ, выхода из АПЛ по "мокрому" способу | Характеристика работ Составление планшетов глубин с определением характеристики грунта. Выполнение сложных замеров при обследовании затонувших судов. Разметка мест расположения тоннелей, котлованов и постелей. Руководство постановкой пластырей на пробоины. Резка и сварка металлов под водой. Выполнение взрывных работ под водой. Смена гребных винтов или их лопастей. Работы по устранению водотечности подводной части корпуса аварийного судна. Остропка судоподъемных понтонов и гаков гиней. Крепление судоподъемных стропов, полотенец и других подъемных приспособлений. Выполнение всех сложных аварийно-спасательных, судоподъемных и других водолазных работ. Обеспечение жизнедеятельности личного состава АПЛ, выхода из АПЛ по "мокрому" способу |

Примечание. Квалификационными характеристиками предусматривается, что водолазы более высокого класса квалификации помимо работ, перечисленных в квалификационных характеристиках присвоенного им класса, должны обладать знаниями и навыками, предусмотренными для водолазов с низшим классом квалификации.

Квалификационные требования для присвоения дополнительных водолазных квалификаций изложены в табл. 3.

Таблица 3

Квалификационные требования для присвоения дополнительных водолазных квалификаций

| Дополнительная водолазная квалификация | Квалификационные требования |
| --- | --- |
| Водолаз-сварщик | 1. Обязан: иметь основную водолазную квалификацию; пройти подготовку по специальной программе в учебной части (части, соединении, организации ВМФ) и сдать зачет соответствующей ВКК. 2. Обязан знать: устройство и порядок эксплуатации аппаратуры и оборудования для подводной сварки и резки металлов; правила безопасности при выполнении работ по подводной сварке и резке металлов. 3. Обязан уметь: обращаться с электросварочной аппаратурой и производить подводную сварку и резку металлов на глубинах согласно основной квалификации |
| Водолаз-взрывник | 1. Обязан: иметь основную водолазную квалификацию; пройти подготовку по специальной программе в учебной части (части, соединении, организации ВМФ) и сдать зачет соответствующей ВКК. 2. Обязан знать: основные свойства и особенности применения взрывчатых веществ; конструкцию зарядов и правила их изготовления; устройство и порядок эксплуатации оборудования для подводных взрывных работ; правила обращения с взрывчатыми веществами и меры безопасности при выполнении подводных взрывных работ. 3. Обязан уметь: под руководством специалиста-взрывника устанавливать заряды под водой на глубинах согласно основной квалификации |
| Оператор спасательного колокола | 1. Обязан: иметь основную водолазную квалификацию и дополнительную квалификацию "водолаз-глубоководник"; пройти подготовку по специальной программе в учебной части (части, соединении, организации ВМФ) и сдать зачет соответствующей ВКК. 2. Обязан знать: устройство СК, правила эксплуатации его систем и механизмов; порядок и правила использования СК при спасении подводников; правила безопасности при спусках в СК; правила использования изолирующего дыхательного аппарата при аварийном выходе из СК. 3. Обязан уметь: готовить СК к спуску под воду; управлять системами и механизмами СК при проведении спусков и спасательных работ |
| Оператор рабочей камеры | 1. Обязан: иметь основную водолазную квалификацию и дополнительную квалификацию "водолаз-глубоководник"; пройти подготовку по специальной программе в учебной части (части, соединении, организации ВМФ) и сдать зачет соответствующей ВКК. 2. Обязан знать: устройство РК, правила эксплуатации ее механизмов; правила безопасности при спусках в РК, порядок и правила использования устройств РК в аварийных ситуациях, правила использования изолирующего дыхательного аппарата при аварийном выходе из РК. 3. Обязан уметь: готовить РК к спуску под воду; управлять системами и устройствами РК при проведении спусков и спасательных работ |
| Оператор наблюдательной камеры, шлюзово-наблюдательной камеры | 1. Обязан: иметь основную водолазную квалификацию; пройти подготовку по специальной программе в учебной части (части, соединении, организации ВМФ) и сдать зачет соответствующей ВКК. 2. Обязан знать: устройство НК (ШНК), правила эксплуатации ее механизмов; правила безопасности при спусках в НК (ШНК), действия оператора в аварийных ситуациях и правила использования изолирующего дыхательного аппарата в НК (ШНК). 3. Обязан уметь: готовить НК (ШНК) к спуску под воду; использовать НК (ШНК) при выполнении водолазных работ |
| Водолаз-глубоководник | 1. Обязан: иметь основную (штатную) водолазную квалификацию; пройти подготовку по специальной программе в учебной части (части, соединении, организации ВМФ) и сдать зачет соответствующей ВКК; выполнить глубоководные водолазные спуски в количестве, установленном программой (не менее трех спусков под воду в гидротанке), на глубину более 60 м. 2. Обязан знать: водолазные глубоководные снаряжения ВМФ, глубоководный водолазный комплекс, на котором проходил обучение, и основные правила их использования для глубоководных водолазных спусков; состав и назначение технических средств водолазного комплекса; особенности организации подготовки и проведения глубоководных водолазных спусков; общие теоретические основы физиологии глубоководных погружений; основные причины, признаки профессиональных водолазных заболеваний, методы их предупреждения и лечения; приспособления и инструменты, используемые при глубоководных водолазных работах; правила безопасности при глубоководных водолазных спусках. 3. Обязан уметь: готовить водолазное снаряжение и оборудование, правильно эксплуатировать его; выполнять типовые глубоководные водолазные работы; использовать приспособления и инструменты на освоенных глубинах; оказывать первую помощь аварийному водолазу |
| Акванавт | 1. Обязан: иметь основную водолазную квалификацию и дополнительную квалификацию "водолаз-глубоководник"; пройти подготовку по специальной программе в учебной части (части, соединении, организации ВМФ) и сдать зачет соответствующей ВКК; выполнить установленное программой количество спусков методом ДП (не менее двух на глубину 10 м и один на глубину более 60 м); 2. Обязан знать: водолазные глубоководные снаряжения ВМФ, глубоководный водолазный комплекс, на котором проходил обучение, и основные правила их использования для водолазных спусков методом ДП; состав и назначение технических средств водолазного комплекса ДП; особенности организации подготовки и проведения водолазных спусков методом ДП; общие теоретические основы физиологии глубоководных спусков методом ДП; основные причины, признаки профессиональных водолазных заболеваний акванавтов, методы их предупреждения и лечения; правила безопасности при обслуживании технических средств комплекса ДП и при выполнении водолазных спусков методом ДП. 3. Обязан уметь: выполнять типовые водолазные работы на предельных глубинах; готовить водолазное снаряжение; обслуживать технические средства в ВК и в отсеках барокамер ВДК ДП; выполнять необходимые действия в ВК и в отсеках барокамер ВДК ДП при подготовке и проведении водолазных спусков методом ДП |
| Оператор барокамеры | 1. Обязан: пройти подготовку по специальной программе в учебной части (части, соединении, организации ВМФ) и сдать зачет комиссии с обязательным участием представителя органа гостехнадзора. 2. Обязан знать: назначение и устройство барокамер, сосудов, работающих под давлением; правила содержания и обслуживания барокамер, сосудов, работающих под давлением; порядок технического освидетельствования барокамер; правила техники безопасности при эксплуатации барокамер и сосудов, работающих под давлением; правила пожарной и электробезопасности; основные средства и способы предупреждения и тушения пожара; способы оказания первой медицинской помощи; порядок заполнения паспортов, сменных журналов барокамер. 3. Обязан уметь: готовить к работе барокамеру, сосуды, обслуживающие устройства, оборудование и системы; обслуживать системы и устройства барокамеры, работающие под давлением; производить профилактический осмотр и текущий ремонт оборудования барокамеры; действовать при возникновении аварийных ситуаций; соблюдать требования безопасности труда, электро- и пожарной безопасности; оказывать первую медицинскую помощь; вести установленную техническую документацию |

22. Документом, удостоверяющим присвоенные квалификации водолаза, является "Личная книжка водолаза" (приложение 2), в которую заносятся первоначальная квалификация и последующие изменения.

Для нештатных водолазов выдается "Личная книжка нештатного водолаза" (приложение 2).

ВОДОЛАЗНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ ВМФ

23. Для решения вопросов, связанных с квалификацией водолазов и допуском их к работе под водой, допуском к обеспечению водолазных спусков, допуском к руководству водолазными работами, командованию спусками и их медицинскому обеспечению, приказом командира воинской части (соединения, организации ВМФ), в которой выполняются водолазные работы, или учебной части, ведущей обучение и переподготовку водолазов, создаются следующие водолазные квалификационные комиссии (ВКК)*:

________________

* Квалификационными органами для водолазов - гражданского персонала ВМФ являются ВКК флота (КФл, ЛенВМБ), ВКК военно-морской базы (флотилии).

Центральная водолазная квалификационная комиссия ВМФ (ЦВКК ВМФ) при начальнике УПАСР ВМФ в составе: председателя - заместителя начальника УПАСР ВМФ - главного инженера и членов комиссии - главного водолазного специалиста ВМФ, главного водолазного врача ВМФ, старших водолазных специалистов и старших врачей-спецфизиологов от ВКК флотов, представителя высшего военно-морского учебного заведения. К участию в работе ЦВКК ВМФ председателем комиссии могут привлекаться специалисты и других управлений и служб ВМФ по согласованию с начальниками этих управлений и служб ВМФ.

ВКК флота (КФл, ЛенВМБ) при начальнике УПАСР флота (начальнике СПАСР КФл, ЛенВМБ) в составе: председателя - заместителя начальника или начальника отдела УПАСР флота (СПАСР КФл, ЛенВМБ) и членов комиссии - старшего водолазного специалиста, старшего врача (старшего врача-спецфизиолога) УПАСР флота (СПАСР КФл, ЛенВМБ) и наиболее подготовленных водолазных специалистов, врачей-спецфизиологов и старших инструкторов-водолазов соединений и частей УПАСР (СПАСР) флота (КФл, ЛенВМБ).

ВКК организации ВМФ центрального подчинения при начальнике организации (командире части) - из водолазных специалистов, врачей-спецфизиологов и наиболее подготовленных старших инструкторов-водолазов организации.

ВКК высшего военно-морского учебного заведения (ВВМУЗ), готовящего водолазных специалистов, при начальнике учебного заведения - из преподавателей: водолазных специалистов, врачей-спецфизиологов, наиболее подготовленных инструкторов-легководолазов и старших инструкторов-водолазов ВВМУЗ.

ВКК частей специального назначения флота при начальнике разведки флота в составе: председателя - старшего водолазного специалиста флота и членов комиссии: заместителя командира части - старшего водолазного специалиста части, начальника медицинской службы - врача-спецфизиолога части, старшего помощника начальника штаба части и наиболее подготовленных инструкторов-легководолазов и старших инструкторов-водолазов части.

ВКК военно-морской базы (флотилии)* при командире соединения спасательных судов, при начальнике СПАСР флотилии - из водолазных специалистов, врачей-спецфизиологов и старших инструкторов-водолазов соединений и частей, дислоцирующихся в пунктах дислокации флотилии.

________________

* В настоящих Правилах под "флотилией" также понимается группировка войск и сил (в составе флота), военно-морской район, район базирования.

ВКК соединения (части), частей специального назначения и ОСН БПДСС при соответствующих командирах - из водолазных специалистов, врачей-спецфизиологов и старших инструкторов-водолазов соединения (части).

ВКК учебной части, готовящей водолазов-военнослужащих, при командире части - из водолазных специалистов, врачей-спецфизиологов и старших инструкторов-водолазов.

ВКК учебных частей и высших военно-морских учебных заведений (кроме указанных выше) при соответствующих начальниках - из водолазных специалистов, врачей-спецфизиологов, инструкторов-легководолазов и старших инструкторов-водолазов.

ВКК соединения (отдельной части) при командире соединения (отдельной части) - из заместителя командира соединения по электромеханической части, флагманского врача, инструктора-легководолаза, старшего инструктора-водолаза.

Состав водолазно-квалификационных комиссий объявляется ежегодно приказом начальника, при котором они создаются.

24. ВКК флота и ВКК флотилии осуществляют свои полномочия по отношению ко всем соединениям кораблей и воинским частям, дислоцированным в зоне ответственности флота (флотилии), за исключением воинских частей, непосредственно подчиненных начальнику УПАСР ВМФ.

25. ЦВКК ВМФ является высшим квалификационным органом в ВМФ и создается приказом начальника УПАСР ВМФ. На ЦВКК ВМФ возлагаются:

рассмотрение и представление на утверждение квалификационных требований к классам квалификации водолазов;

руководство деятельностью в специальном отношении водолазных квалификационных комиссий в ВМФ;

допуск лиц, осуществляющих инспектирование водолазной подготовки ВМФ;

рассмотрение жалоб на решения водолазных квалификационных комиссий воинских частей, соединений, организаций ВМФ;

рассмотрение других вопросов по решению начальника УПАСР ВМФ.

Решения ЦВКК ВМФ (приложение 4) утверждаются начальником УПАСР ВМФ и являются обязательными для ВКК и командиров воинских частей, соединений, организаций ВМФ.

26. На ВКК всех категорий возлагаются:

проверка теоретических знаний и практических навыков водолазов для присвоения им квалификации в соответствии со ст.32 настоящих Правил;

проверка выполнения обязательных ежегодных норм часов работы под водой для подтверждения присвоенных квалификаций в соответствии с требованиями ст.47 настоящих Правил;

снижение, лишение и восстановление присвоенных квалификаций;

ежегодная проверка знаний у военнослужащих, гражданского персонала ВМФ, имеющих водолазные квалификации, у лиц, осуществляющих руководство, командование водолазными спусками и работами и их медицинское обеспечение, на предмет допуска в соответствии с требованиями ст.48 настоящих Правил;

участие (по указанию председателя ЦВКК ВМФ) в работе квалификационных комиссий РОСТО и других образовательных учреждений.

27. ВКК всех категорий имеют право рассматривать жалобы водолазов по вопросам их квалификации. Право пересмотра и отмены решения той или иной ВКК имеет вышестоящая ВКК. Права нижестоящей ВКК принадлежат и вышестоящей ВКК.

28. Решения ВКК о присвоении, лишении, снижении и восстановлении водолазной квалификации принимаются на основании проведенных экзаменов и рассмотрения документов, представленных командиром воинской части, начальником организации ВМФ, где проходит службу (работает) водолаз.

При принятии решения обязательно рассматриваются следующие документы:

заключение медицинской комиссии о допуске к водолазным спускам с указанием разрешенной глубины спусков по состоянию здоровья;

служебная (производственная) характеристика;

учебный журнал и табель успеваемости (для прошедших первоначальное или последующее обучение);

представление и характеризующие материалы (при решении вопроса о лишении или восстановлении квалификации);

личная книжка водолаза.

29. Результаты экзаменов и принятые соответствующей ВКК решения оформляются протоколом (приложение 3), утверждаемым командиром воинской части, начальником организации ВМФ, приказом которого создана ВКК.

Протокол составляется в 2 экземплярах, из которых один хранится в ВКК, принимавшей экзамен, второй экземпляр или выписка из него направляется в воинскую часть (организацию ВМФ), где проходит службу (работает) водолаз или лицо, допущенное к руководству, командованию водолазными спусками и работами и их медицинскому обеспечению.

Решения соответствующих ВКК объявляются приказом командира части (начальника организации ВМФ) по месту службы водолазов, издаваемым на основании протокола ВКК.

30. ВКК несут ответственность за правильность оценки знаний и присвоения водолазных квалификаций, за отклонение от квалификационных требований, определенных Правилами.

Права ВКК в присвоении и лишении водолазных квалификаций изложены в табл. 4.

Таблица 4

Права ВКК в присвоении (лишении) водолазных квалификаций

| Водолазная квалификационная комиссия | Основные и дополнительные водолазные квалификации компетенции данной ВКК |
| --- | --- |
| Центральная ВКК ВМФ (ЦВКК ВМФ) | Все основные и дополнительные квалификации, предусмотренные Правилами |
| ВКК флота (КФл, ЛенВМБ) | Все основные и дополнительные квалификации, предусмотренные Правилами, за исключением квалификации "водолазный специалист". Имеет право представлять материалы на присвоение квалификации "водолазный специалист" в ЦВКК ВМФ |
| ВКК организации центрального подчинения | Пользуется правами ВКК флота |
| ВКК высшего военно-морского учебного заведения, готовящего водолазных специалистов | Пользуется правами ВКК флота |
| ВКК частей СН при начальнике Разведки флота | Все основные квалификации, предусмотренные Правилами, за исключением квалификации "водолазный специалист", а также дополнительные квалификации по профилю деятельности |
| ВКК военно-морской базы (флотилии) | Все основные квалификации, предусмотренные Правилами, за исключением квалификации "водолазный специалист", а также дополнительные квалификации по профилю деятельности |
| ВКК соединения (части) частей СН и ОСН БПДСС | Все основные квалификации, предусмотренные Правилами, за исключением квалификации "водолазный специалист", а также дополнительные квалификации по профилю деятельности |
| ВКК учебной части, готовящей водолазов | Водолаз; инструктор-водолаз; легководолаз и все дополнительные квалификации |
| ВКК учебных частей и высших военно-морских учебных заведений | Легководолаз; инструктор-легководолаз, а там, где в составе ВКК есть водолазный специалист, - водолаз, инструктор-водолаз дополнительно |
| ВКК соединения (отдельной части) | Легководолаз |

ПРИСВОЕНИЕ ВОДОЛАЗНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВМФ

31. Первичная водолазная квалификация "водолаз" присваивается после прохождения обучения лицу, успешно сдавшему экзамен водолазной квалификационной комиссии в соответствии с квалификационными требованиями для данной квалификации, по месту первоначального обучения в учебной части.

Решение ВКК объявляется приказом командира части, при которой водолаз проходил первоначальное обучение, с оформлением и выдачей свидетельства об обучении в учебной части, личной книжки водолаза и медицинской книжки водолаза.

Допускается по согласованию с УПАСР флота (СПАСР КФл, ЛенВМБ) подготовка по квалификации "водолаз" в частях (соединениях, организациях ВМФ) при ВКК флота (при командире соединения спасательных судов, начальнике СПАСР) при наличии подготовленных специалистов и соответствующей учебно-материальной базы по единой программе, утвержденной Начальником УПАСР ВМФ.

32. Для присвоения очередной водолазной квалификации водолаз сдает соответствующей ВКК экзамен, состоящий из теоретической и практической частей. На теоретической части экзамена водолаз отвечает на вопросы из раздела "должен знать" квалификационных требований для данного вида квалификации.

На практической части экзамена водолаз должен выполнить практическую работу, характерную для специфики данной воинской части (организации ВМФ) и соответствующую разделу "должен уметь" квалификационных требований для данного вида квалификации.

33. Решение ВКК о присвоении очередной водолазной квалификации объявляется приказом командира части (соединения, организации ВМФ), при котором создана данная ВКК.

34. Подготовка по дополнительным квалификациям проводится, как правило, учебными частями по соответствующим учебным программам.

Допускается по согласованию с УПАСР флота (СПАСР КФл, ЛенВМБ) подготовка по дополнительным квалификациям в частях (соединениях, организациях ВМФ) при ВКК флота (при командире соединения спасательных судов, начальнике СПАСР) при наличии подготовленных специалистов и соответствующей учебно-материальной базы по единым программам, утвержденным Начальником УПАСР ВМФ.

35. Дополнительная водолазная квалификация присваивается лицам после прохождения соответствующего курса обучения, выполнившим обязательное количество спусков и работ для данной дополнительной квалификации, удовлетворяющим Квалификационным требованиям для присвоения дополнительных квалификаций, изложенным в табл.3 Правил, и сдавшим экзамен соответствующей ВКК.

Присвоение дополнительной водолазной квалификации объявляется приказом командира учебной части (соединения, части, организации ВМФ), при которой водолаз проходил подготовку на основании протокола ВКК.

36. Подготовка офицеров ВМФ по квалификации "водолазный специалист" проводится в высшем военно-морском учебном заведении.

Курсантам этого высшего военно-морского учебного заведения в процессе обучения и по его окончании могут присваиваться все (основные и дополнительные) водолазные квалификации, предусмотренные Правилами.

37. Первоначальная подготовка офицерского состава ВМФ по квалификации "инструктор-легководолаз" проводится в высших военно-морских учебных заведениях и в организациях ВМФ центрального подчинения по соответствующим программам.

Допускается по согласованию с УПАСР флота (СПАСР КФл, ЛенВМБ) подготовка по квалификации "инструктор-легководолаз" в частях водолазного профиля и на соединениях кораблей при наличии подготовленных специалистов и соответствующей учебно-материальной базы по единым программам, утвержденным начальником УПАСР ВМФ.

38. Первоначальная подготовка личного состава ВМФ по квалификации "легководолаз" проводится в учебных частях флотов по соответствующим программам.

Допускается по согласованию с УПАСР флота (СПАСР КФл, ЛенВМБ) подготовка по квалификации "легководолаз" в частях и на соединениях кораблей при наличии подготовленных специалистов и соответствующей учебно-материальной базы по единым программам, утвержденным начальником УПАСР ВМФ.

ПРИСВОЕНИЕ КЛАССА КВАЛИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

39. Квалификация водолазам - гражданскому персоналу ВМФ присваивается после их обучения или переподготовки в соответствующих образовательных учреждениях (школах, центрах или на курсах) и последующей сдачи экзаменов ВКК при этих учреждениях.

40. Первичная квалификация "водолаз 3-го класса" присваивается по месту первоначального обучения в образовательном учреждении лицу, успешно сдавшему экзамен ВКК в соответствии с квалификационными требованиями для данной квалификации.

Решение ВКК о присвоении квалификации объявляется приказом руководителя образовательного учреждения, при котором водолаз проходил первоначальное обучение, с оформлением и выдачей свидетельства об окончании образовательного учреждения и личной книжки водолаза.

41. Квалификация "водолаз 2-го класса" присваивается водолазу 3-го класса, проработавшему под водой с начала водолазной практики в любых типах водолазного снаряжения не менее 1000 ч, прошедшему переподготовку по установленной программе "водолаз 2-го класса" и успешно сдавшему экзамен ВКК в соответствии с квалификационными требованиями.

42. Квалификация "водолаз 1-го класса" присваивается водолазу 2-го класса, проработавшему под водой с начала водолазной практики в любых типах водолазного снаряжения не менее 2000 ч, прошедшему переподготовку по установленной программе "водолаз 1-го класса" и успешно сдавшему экзамен ВКК в соответствии с квалификационными требованиями.

Для поддержания постоянной натренированности к оказанию помощи заболевшему водолазу врачи-спецфизиологи, врачи (фельдшеры) кораблей и организаций ВМФ, обеспечивающие водолазные спуски, проходят тренировки один-два раза в месяц по спуску в барокамере на глубину 100 м на воздухе с экспозицией "на грунте" 10 мин. Врачи - специалисты медицинской группы спасательного отряда проходят такие тренировки один раз в квартал.

Для тренировки водолазов-глубоководников, акванавтов и водолазных специалистов к наркотическому воздействию азота следует регулярно один раз в 45 суток проводить спуски в барокамере на глубину 100 м на воздухе с экспозицией "на грунте" 10 мин.

43. Решения ВКК о повышении квалификации объявляются приказами командира части (начальника организации ВМФ) по месту работы водолаза на основании протокола ВКК о результатах экзаменов.

44. С разрешения УПАСР флота (СПАСР КФл, ЛенВМБ) подготовка водолазов из числа гражданского персонала ВМФ по основным, а также по дополнительным квалификациям может проводиться в частях (соединениях, организациях ВМФ) при ВКК флота (при командире соединения спасательных судов, начальнике СПАСР) по утвержденным начальником УПАСР ВМФ программам при наличии подготовленных специалистов и соответствующей учебно-материальной базы.

Лицам, имеющим водолазные квалификации, предусмотренные для штатных водолазов - военнослужащих ВМФ (водолаз, инструктор-водолаз, старший инструктор-водолаз, водолазный специалист), успешно сдавшим экзамен ВКК базы (флота) без переподготовки могут быть присвоены квалификации:

"водолаз 3-го класса" - проработавшим под водой с начала водолазной практики менее 1000 ч;

"водолаз 2-го класса" - проработавшим под водой с начала водолазной практики более 1000 ч;

"водолаз 1-го класса" - проработавшим под водой с начала водолазной практики не менее 2000 ч и водолазным специалистам независимо от количества часов работы под водой с начала водолазной практики.

В этих случаях присвоение квалификаций водолазам объявляется приказом командира воинской части, соединения (начальника организации ВМФ) по месту работы водолаза на основании протокола ВКК.

С разрешения УПАСР ВМФ разрешается подготовка водолазов для других министерств и ведомств по основным и дополнительным квалификациям (включая квалификацию "водолазный специалист") в частях (организациях ВМФ) центрального подчинения по соответствующим программам.

ПОДДЕРЖАНИЕ ВОДОЛАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ, ПОРЯДОК ДОПУСКА К ВОДОЛАЗНЫМ СПУСКАМ И РАБОТАМ

45. Порядок подготовки по водолазному делу на кораблях, в частях (соединениях), организациях ВМФ, направленной на повышение профессионального уровня и квалификации штатных водолазов, определен действующими Курсами, программами подготовки и настоящими Правилами.

46. Для поддержания необходимой натренированности к спускам и навыков выполнения работ по присвоенной водолазной квалификации устанавливаются обязательные ежегодные нормы часов (спусков) работы под водой, приведенные в табл. 5.

Таблица 5

Обязательные ежегодные нормы часов (спусков) работы под водой

| Квалификация | Количество спусковых часов с начала водолазной практики |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | менее 500 | 500-1000 | 1001-3000 |
| Основные водолазные квалификации Для штатных водолазов |  |  |  |
| Водолаз | 100 | 80 | 60 |
| Инструктор-водолаз | 80 | 80 | 60 |
| Старший инструктор-водолаз | 80 | 60 | 30 |
| Водолазный специалист | 60 | 30 | 30 |
| Для нештатных водолазов |  |  |  |
| Легководолаз | 12 спусков в год (не менее 3 спусков в квартал) |  |  |
| Инструктор-легководолаз | 12 спусков в год (перерыв между спусками должен быть не более 3 мес) |  |  |
| Дополнительные водолазные квалификации |  |  |  |
| Водолаз-глубоководник | 180 | 140 | 100 |
| Водолаз-сварщик | 10 ч работы под водой по сварке и резке металлов каждый квартал (без учета времени декомпрессии) |  |  |
| Водолаз-взрывник | Пять спусков в год с практической установкой зарядов (имитаторов) |  |  |
| Оператор жесткого водолазного устройства | Не менее одного спуска в квартал, в том числе не менее одного спуска в год на рабочую глубину жесткого водолазного устройства (предельную глубину полигона БП в зоне флота (КФл, ЛенВМБ) |  |  |
| Акванавт | Не менее одного спуска методом ДП в год при давлении не менее 0,1 МПа (1 кгс/см2) и времени пребывания под этим давлением не менее 3 сут |  |  |
| Оператор барокамеры | Ежемесячное обслуживание барокамеры или проведение тренировок под руководством водолазного специалиста не менее 3 раз в квартал |  |  |

Примечания:

1. Штатным водолазам ВМФ, кроме штатных водолазов соединений спасательных судов, воинских частей, подчиненных начальнику УПАСР ВМФ, сохраняется присвоенная квалификация и льготы при выполнении ими 50% нормы часов, указанных в табл.5.

2. Водолазы из числа гражданского персонала сохраняют присвоенный класс квалификации при выполнении ими следующих обязательных годовых норм пребывания под водой: по четвертому разряду оплаты труда - 45 ч, по пятому разряду - 60 ч, по шестому разряду - 90 ч, по седьмому разряду - 120 ч, по восьмому разряду - 180 ч. Если указанные нормы пребывания под водой не обеспечиваются фактическим объемом выполняемых работ, командиры частей, начальники учреждений (организаций ВМФ) и капитаны судов ВМФ должны организовывать для водолазов тренировочные спуски под воду и это время засчитывать в обязательные годовые нормы пребывания под водой.

3. При невозможности выполнения глубоководных водолазных спусков в морских условиях (по объективным причинам, препятствующим выходу судна - носителя ГВК в соответствующие полигоны) разрешается проводить отработку водолазов-глубоководников в барокамерах ГВК. В этом случае обязательная норма часов водолазам-глубоководникам исчисляется в размере 75% от нормы часов, указанных в табл.5.

4. Водолазные специалисты, проработавшие под водой (под повышенным давлением) с начала водолазной практики 3000 ч и более, сохраняют присвоенную им квалификацию и льготы в соответствии с действующими положениями независимо от выполнения обязательных ежегодных норм часов работы под водой.

5. Водолазы, проработавшие под водой (под повышенным давлением) с начала водолазной практики 3000 ч и более, сохраняют присвоенную им квалификацию при пребывании под водой не менее 50% от нормы часов, указанных в графе "1001-3000" табл. 5.

47. Водолазная квалификация подтверждается в актах ВКК в период ежегодной сдачи зачетов на допуск к спускам под воду.

48. Все военнослужащие, гражданский персонал ВМФ, имеющие водолазную квалификацию, предусмотренную Правилами, находящиеся на должностях, в соответствии с которыми исполнение служебных обязанностей связано с водолазными спусками, личным пребыванием в водолазной барокамере под давлением, обязаны ежегодно сдавать зачет на допуск к спускам и выполнению работ под водой в соответствии с требованиями по присвоенной им водолазной квалификации.

Лица, допущенные к командованию и руководству водолазными работами и спусками и их медицинскому обеспечению, осуществляющие инспектирование водолазной подготовки ВМФ, также ежегодно сдают зачет на соответствующий допуск.

Порядок ежегодной сдачи зачетов приведен в табл. 6.

Таблица 6

Порядок ежегодной сдачи зачетов военнослужащими, гражданским персоналом ВМФ

| Категория лиц, сдающих зачеты | Кто принимает зачет | К каким видам деятельности допускается |
| --- | --- | --- |
| 1. Водолазный специалист | ВКК флота (КФл, ЛенВМБ), ВКК организации центрального подчинения | К командованию водолазными спусками при выполнении всех видов работ на предельных глубинах по профилю служебной деятельности и к спускам под воду, а также к медицинскому обеспечению на глубинах до 60 м. К руководству водолазными работами, проводимыми с ПРС-В, с берега или со льда на глубинах до 60 м, взрывными работами, работами по поиску и подъему БЗ |
| 2. Старший инструктор-водолаз | ВКК ВМБ (флотилии), ВКК соединения (отдельной части), ВКК учебных частей и ВВМУЗ. В состав ВКК входят водолазный специалист и врач-спецфизиолог | К командованию водолазными спусками и их медицинскому обеспечению на глубинах до 60 м, учебными - до 20 м и к спускам под воду по профилю служебной деятельности |
| Водолаз 1-го класса | ВКК флота (КФл, ЛенВМБ), ВКК ВМБ (флотилии) | То же |
| 3. Инструктор-водолаз | ВКК флота (КФл, ЛенВМБ), ВКК ВМБ (флотилии) | К командованию водолазными спусками и их медицинскому обеспечению на глубинах до 20 м, к спускам под воду по профилю служебной деятельности. К командованию учебными спусками - до 20 м. |
| Водолаз 2-го класса. | То же | То же |
| 4. Водолаз | Водолазный специалист и врач-спецфизиолог корабля (части, организации ВМФ); ВКК соединения (отдельной части) - при отсутствии вышеуказанных специалистов | К спускам под воду и выполнению работ в соответствии с требованиями для присвоенной квалификации |
| Водолаз 3-го класса. | ВКК флота (КФл, ЛенВМБ), ВКК ВМБ (флотилии) | То же |
| 5. Инструктор-легководолаз | Те же, что и в п.2 | К командованию водолазными спусками и их медицинскому обеспечению при спусках нештатных водолазов на глубинах до 20 м, спускам под воду по профилю служебной деятельности. К командованию учебными водолазными спусками при обучении по квалификации "легководолаз" на глубинах до 20 м |
| 6. Легководолаз | ВКК соединения (отдельной части) | К спускам под воду на глубины до 20 м |
| 7. Врач-спецфизиолог | ВКК флота (КФл, ЛенВМБ), ВКК организации центрального подчинения | К медицинскому обеспечению водолазных спусков на предельных глубинах по профилю служебной деятельности и работам, связанным с личным пребыванием в барокамере под давлением |
| 8. Врач (фельдшер) общего профиля | ВКК ВМБ (флотилии), ВКК соединения, учебных частей и ВВМУЗ. В состав ВКК входят водолазный специалист и врач-спецфизиолог. ВКК флота (КФл, ЛенВМБ) | К медицинскому обеспечению водолазных спусков на глубинах до 60 м и работам, связанным с личным пребыванием в барокамере под давлением. К медицинскому обеспечению учебных спусков до 20 м при обучении по квалификациям "легководолаз" и "инструктор-легководолаз" |

Примечания:

1. Глубины, к спускам на которые допускаются водолазы и медицинский состав по состоянию здоровья, определяются военно-врачебной комиссией.

2. Инструкторы-легководолазы могут быть допущены к спускам и командованию спусками водолазов на глубины более 20 м. В этом случае решение о допуске инструкторов-легководолазов принимается ВКК флота (КФл, ЛенВМБ) и объявляется приказом командира части (начальника организации ВМФ) по месту их службы.

3. Преподаватели водолазного дела и спецфизиологии, начальники соответствующих кафедр и циклов учебных частей и ВВМУЗ ежегодные зачеты на подтверждение квалификации и на допуск к командованию водолазными спусками сдают ВКК флота (КФл, ЛенВМБ).

49. При сдаче водолазами зачета на допуск к спускам и выполнению работ под водой производится проверка:

теоретических знаний в объеме квалификационных требований для соответствующих водолазных квалификаций;

выполнения обязательных ежегодных норм часов работы под водой (спусков) по основным и дополнительным квалификациям.

50. Допуск водолазов к водолазным спускам объявляется приказом командира части (организации ВМФ), корабля на основании протокола (справки) о приеме зачетов.

В протоколах и приказах о допуске к водолазным спускам указываются наименования используемых снаряжений (дыхательных аппаратов), установленная ВВК глубина спусков, присвоение (подтверждение) квалификации, виды водолазных работ, проекты кораблей (судов), с борта которых разрешается производить спуски, а в случае необходимости - и другие сведения.

51. Прием зачетов от лиц, допускаемых к командованию и руководству водолазными работами, медицинскому обеспечению водолазных спусков, и лиц, осуществляющих инспектирование водолазной подготовки ВМФ, проводится соответствующими водолазными квалификационными комиссиями.

Допуск лиц к руководству водолазными работами (в соответствии с требованиями ст.65, 66), допуск водолазных специалистов к командованию водолазными спусками и к спускам под воду объявляется приказом начальника, при котором создана соответствующая ВКК, на основании протокола приема зачетов ВКК. Выписка из приказа направляется по месту службы, работы допускаемых лиц.

Допуск старших инструкторов-водолазов, инструкторов-водолазов к командованию водолазными спусками и к спускам под воду, допуск врачей-спецфизиологов и врачей-специалистов (медицинских работников) к работам, связанным с личным пребыванием в водолазной барокамере под давлением, и к медицинскому обеспечению объявляется приказом командира части (начальника организации ВМФ) по месту их службы (работы) на основании протокола приема зачетов ВКК, утвержденного командиром (начальником), при котором создана соответствующая ВКК.

Допуск водолазов - военнослужащих и из числа гражданского персонала ВМФ к командованию водолазными спусками и медицинскому обеспечению объявляется приказом командира части (начальника организации ВМФ) по месту их службы (работы) на основании протокола приема зачетов соответствующей ВКК, утвержденного командиром (начальником), при котором создана соответствующая ВКК.

52. Водолазные специалисты, старшие инструкторы-водолазы и врачи-спецфизиологи, входящие в состав ВКК флота (КФл, ЛенВМБ), ВКК организаций центрального подчинения и ВКК высшего военно-морского учебного заведения, готовящего водолазных специалистов, ежегодно допускаются к руководству водолазными работами, командованию водолазными спусками, к спускам под воду, к работам, связанным с личным пребыванием в водолазной барокамере под давлением, и к медицинскому обеспечению водолазных спусков приказом начальника УПАСР ВМФ, изданного на основании решения ЦВКК ВМФ (приложение 4) по представлению начальников, при которых созданы эти ВКК (приложение 5).

53. Водолазные специалисты, старшие инструкторы-водолазы, инструкторы-водолазы, инструкторы-легководолазы, врачи-спецфизиологи, входящие в состав ВКК военно-морской базы (флотилии, гарнизона), ВКК учебных частей и высших военно-морских учебных заведений, а также в состав ВКК, допускающей штатных водолазов соединения (отдельной части, организации ВМФ), ежегодно допускаются к руководству водолазными работами, командованию водолазными спусками, спускам под воду, к работам, связанным с личным пребыванием в водолазной барокамере под давлением, и медицинскому обеспечению водолазных спусков на основании приказа начальника УПАСР флота (СПАСР КФл, ЛенВМБ), изданного на основании решения ВКК флота по представлению начальников, при которых созданы ВКК, членами которых являются экзаменуемые.

54. Водолазы - военнослужащие и из числа гражданского персонала допускаются к работам по поиску боезапаса под водой и подготовке его к подъему на поверхность, к взрывным работам после проведения с ними занятий по безопасному выполнению работ и сдачи зачета ВКК флота (КФл, ЛенВМБ). Допуск водолазов к выполнению перечисленных работ, допуск водолазных специалистов к руководству этими работами оформляется приказом начальника УПАСР флота (СПАСР КФл, ЛенВМБ) на основании протокола ВКК.

55. При назначении на должности, прикомандировании или участии в проведении водолазных спусков на другом корабле (части, организации ВМФ) лица (кроме специалистов частей центрального подчинения, а также лиц, имеющих допуск ЦВКК), осуществляющие руководство водолазными работами, командование водолазными спусками и медицинское обеспечение водолазных спусков, сдают зачет соответствующей ВКК на допуск к командованию водолазными спусками, к спускам под воду, к работам, связанным с личным пребыванием в водолазной барокамере под давлением, и медицинскому обеспечению водолазных спусков после изучения материальной части и особенностей организации водолазных спусков на данном корабле (в части, организации ВМФ).

Водолазы сдают зачет на допуск к спускам водолазному специалисту и врачу-спецфизиологу корабля (части, организации ВМФ), а при их отсутствии - ВКК по кругу ведения данного корабля (части, организации ВМФ).

Прием зачетов проводится независимо от сдачи зачетов, предусмотренных ст.48, по прежнему (основному) месту службы.

Лица, не относящиеся к ВМФ, допускаются к водолазным спускам на объектах ВМФ приказом командира части (корабля) по предъявлению документов, подтверждающих прохождение ими подготовки по водолазному делу и на основании протокола сдачи зачетов ВКК (по кругу ведения данного объекта) о допуске к спускам в условиях данного объекта.

56. При перерыве между водолазными спусками более шести месяцев водолазы всех квалификаций сдают повторный зачет на допуск к спускам.

57. За невыполнение требований Правил, за грубые нарушения воинской (трудовой) дисциплины военнослужащие (гражданский персонал ВМФ) решением ВКК могут быть лишены допуска к водолазным спускам, допуска к командованию водолазными спусками и медицинскому обеспечению спусков; понижены в водолазных квалификациях на срок до 3 месяцев или лишены их.

58. Водолазы всех квалификаций, не сдавшие зачеты на допуск к водолазным спускам, командованию водолазными спусками и их медицинскому обеспечению по присвоенной квалификации, к водолазным спускам, командованию водолазными спусками и их медицинскому обеспечению не допускаются. В этом случае им дается дополнительный срок (до одного месяца) для подготовки к повторной сдаче зачетов.

Водолазы, повторно не сдавшие зачет после дополнительного срока, а также без уважительных причин не выполнившие обязательные ежегодные нормы часов работы под водой (спусков), решением ВКК могут быть лишены присвоенных водолазных квалификаций или понижены в них.

Если обязательные ежегодные нормы часов работы под водой (спусков) не выполнены по уважительным причинам (длительная командировка без выполнения водолазных работ, болезнь, учеба и т.п.), водолазная квалификация может быть сохранена при условии выполнения обязательной ежегодной нормы часов работы под водой (спусков) в течение следующего календарного года.

Штатные водолазы всех квалификаций, не допущенные к спускам под воду по состоянию здоровья или по возрасту, сохраняют присвоенную им квалификацию с правом командования спусками, в том числе учебными.

59. Восстановление основных и дополнительных водолазных квалификаций проводится в порядке, предусмотренном Правилами для их присвоения.

ПРОВЕРКА ВОДОЛАЗНОЙ ПОДГОТОВКИ

60. Для совершенствования уровня подготовки по водолазному делу, повышения организации и безопасности проведения водолазных спусков и работ на кораблях, в частях (соединениях) и организациях ВМФ проводятся проверки водолазной подготовки.

Контроль за выполнением требований Правил, организацией подготовки водолазов и содержанием водолазной техники, уровнем подготовки в ВМФ возлагается на УПАСР ВМФ, а на флотах - на УПАСР флота.

Указания начальника УПАСР ВМФ по вопросам организации водолазной подготовки в ВМФ, организации допуска к руководству водолазными работами и командованию водолазными спусками, к спускам под воду и их медицинскому обеспечению, организации медицинского обеспечения водолазов в ВМФ, проведения водолазных и других подводных работ, а также содержания на кораблях ВМФ спасательных устройств, коллективных и индивидуальных спасательных средств, водолазного снаряжения и оборудования являются обязательными для Управления надзора за безопасностью мореплавания, водолазных и глубоководных работ ВМФ и других инспектирующих органов ВМФ при осуществлении функций надзора.

Организация, порядок и методика проверки водолазной подготовки изложены в Инструкции по проверке водолазной подготовки на кораблях, в частях (соединениях) и организациях ВМФ (приложение 6).

Глава 2

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ

ПЛАНИРОВАНИЕ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ

61. Водолазные спуски планируются в суточных, недельных и месячных планах боевой подготовки кораблей, частей (соединений) и организаций ВМФ. В суточном плане боевой подготовки указываются место, глубина, время и цель работ, руководитель водолазных работ, командир спуска, а также лица, ответственные за медицинское и материально-техническое обеспечение водолазных спусков.

62. На водолазные спуски на глубины более 20 м, кроме включения их в суточный план боевой подготовки, составляют планы проведения водолазных спусков, определяющие объем и виды работ или тренировок, глубину, распределение обязанностей спускающихся и обеспечивающих водолазов, средства обеспечения безопасности и медицинской помощи (приложение 7). План составляет и подписывает командир водолазного спуска, утверждает руководитель водолазных работ.

План водолазных спусков составляют и для спусков на меньшие глубины при выполнении их в отрыве от корабля, части, организации ВМФ или по приказанию должностных лиц.

63. В экстренных случаях (борьба за живучесть, спасательные работы и т.п.) водолазные спуски с кораблей до глубин 60 м могут выполняться без составления плана, о чем делается запись в вахтенном журнале корабля.

Неплановые водолазные спуски и работы проводят по приказанию должностных лиц, командира спасательного отряда или руководителя спасательных работ.

О полученном приказании делают запись в вахтенном журнале (журнале дежурного по части) с указанием поставленных задач, воинского звания, фамилии и должности лица, отдавшего приказание на проведение водолазных спусков (работ), за его подписью, а также делается доклад оперативному дежурному соединения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ ЗА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ

64. Для руководства водолазными работами и спусками назначают руководителя водолазных работ, командира спуска и лицо, ответственное за медицинское обеспечение водолазных спусков.

65. К руководству водолазными работами допускаются:

командиры частей (соединений, организаций ВМФ, начальники экспериментальных водолазных комплексов и баз) и их заместители при выполнении работ штатными водолазами на всех глубинах, а также при проведении учебных спусков;

командиры (капитаны), старшие помощники командиров (капитанов) кораблей (судов) ВМФ, оборудованных водолазными комплексами, при выполнении работ подчиненными им штатными водолазами на глубинах в соответствии с техническими характеристиками водолазных комплексов, а также при проведении учебных спусков;

командиры (капитаны), старшие помощники командиров (капитанов) кораблей (судов) ВМФ при выполнении работ подчиненными им нештатными водолазами на глубинах до 20 м;

начальники полигонов, учебно-тренировочных комплексов (станций) и их заместители при проведении водолазных работ на глубинах до 60 м и водолазных работ при учебных спусках;

водолазные специалисты при проведении водолазных работ с причала, берега или со льда на глубинах до 60 м;

начальники учебных частей, их заместители по учебной части, начальники кафедр, отделений, проводящих обучение по водолазному делу, и их заместители при водолазных учебных и тренировочных спусках.

На кораблях, где по штату не предусмотрена должность старшего помощника командира корабля, к руководству водолазными работами допускаются помощники командира корабля.

К руководству водолазными работами на глубинах до 60 м в отрыве от части назначаются должностные лица, сдавшие зачет соответствующей ВКК на допуск к руководству водолазными работами.

66. Лица (в соответствии со ст.65, за исключением командиров (начальников) частей (организаций ВМФ) центрального подчинения, командиров, старших помощников командиров кораблей, капитанов и старших помощников капитанов судов ВМФ), допускаемые к руководству водолазными работами, ежегодно сдают зачет на право руководства водолазными работами ВКК флота (военно-морской базы, флотилии).

Командиры (начальники) частей (организаций ВМФ) центрального подчинения, допускаемые к руководству водолазными работами, ежегодно сдают зачет на право руководства водолазными работами ЦВКК.

Командиры, старшие помощники командиров кораблей, помощники командиров кораблей 3 и 4 ранга, капитаны и старшие помощники капитанов судов ВМФ ежегодно сдают зачет на право руководства водолазными работами ВКК соединения.

Командиры и заместители командиров частей (соединений), имеющих в своем составе корабли (суда), укомплектованные глубоководными водолазными комплексами и водолазными комплексами ДП, а также командиры (старшие помощники командиров) этих кораблей (судов) ежегодно сдают зачет ВКК флота (ЛенВМБ) на право руководства глубоководными водолазными работами (водолазными работами по методу ДП).

67. Руководитель водолазных работ осуществляет общее руководство водолазными работами и контроль за действиями расчетов всех командных пунктов и боевых постов, участвующих в обеспечении водолазных работ, и отвечает:

за организацию и безопасность водолазных работ в соответствии с требованиями Правил, руководящих документов, действующих на данном корабле (в части, организации ВМФ);

за своевременную подготовку соответствующих служб, подразделений, оборудования и материалов к производству водолазных работ, привлечение при необходимости дополнительных средств, личного состава и специалистов;

за осуществление контроля за соблюдением требований техники безопасности, правильностью использования оборудования, средств и устройств, используемых при производстве водолазных работ;

за выполнение плана производства водолазных работ;

за организацию взаимодействия с силами, участвующими в работах (мероприятиях боевой подготовки), в ходе которых проводятся водолазные работы;

за осуществление постоянной связи с командирами частей и ответственными лицами предприятий, расположенных в районе проведения работ, деятельность которых может повлиять на безопасность выполнения водолазных работ;

за организацию рейдовой службы, наблюдения за окружающей обстановкой, постоянного гидрометеорологического наблюдения;

за надежность удержания корабля (судна, катера, шлюпки, водолазного поста) у места выполнения водолазных работ;

за координацию действий должностных лиц и использование необходимых сил и средств при оказании помощи аварийному или заболевшему водолазу.

68. До начала водолазных спусков руководитель водолазных работ обязан изучить обстановку и в зависимости от гидрометеоусловий в данном районе, характера предстоящих работ, глубины и других факторов, влияющих на безопасность проведения водолазных спусков, определить способ постановки корабля (судна, катера, шлюпки, водолазного поста) у объекта (над объектом) работ, безопасное место спусков и принять решение о времени начала водолазных работ.

При необходимости руководитель водолазных работ докладывает вышестоящему начальнику (руководителю спасательных работ, командиру спасательного отряда, командиру ЭОН, командиру судоподъемного отряда) о необходимости проведения инструктажа командиров других кораблей, находящихся в районе работ, по проведению мероприятий, обеспечивающих безопасность водолазных работ.

При осуществлении водолазных спусков с судна, не входящего в состав ВМФ, руководитель водолазных работ обязан потребовать от капитана судна выполнения требований безопасности водолазных работ, установленных ст.89 настоящих Правил. По окончании работ руководитель водолазных работ обязан потребовать выписку из вахтенного (судового) журнала с указанием времени начала и окончания, характера и результатов выполненных работ.

При необходимости выполнения водолазных спусков и работ в условиях, не предусмотренных Правилами, руководитель водолазных работ разрабатывает инструкцию по выполнению водолазных спусков (работ) с учетом особенностей конкретных условий и по мерам безопасности. Инструкцию утверждает непосредственный начальник руководителя работ.

При водолазных работах на глубинах до 60 м в отрыве от части руководитель водолазных работ, имеющий квалификацию "водолазный специалист" и допущенный к командованию соответствующими видами спусков установленным порядком, имеет право исполнять обязанности командира спуска.

69. К командованию водолазными спусками допускаются лица, имеющие водолазные квалификации. Право командования водолазными спусками, предоставляемое лицам водолазной квалификации в зависимости от характера и глубины водолазного спуска, изложено в табл. 7.

Таблица 7

Право командования водолазными спусками, предоставляемое лицам водолазной квалификации в зависимости от вида и глубины водолазного спуска

| Квалификация командира спуска | Глубина водолазного спуска | Вид водолазного спуска |
| --- | --- | --- |
| Водолазный специалист | До предельных глубин | Все виды водолазных спусков, предусмотренные Правилами |
| Старший инструктор-водолаз | До 60 м | Все виды водолазных спусков, за исключением учебных, экспериментальных, спусков методом ДП, спусков с использованием ГВК, спусков на специальных учениях по оказанию помощи ПЛ, а также связанных с выполнением взрывных работ |
| Водолаз 1-го класса | До 45 м | Учебные спуски |
| Инструктор-водолаз, водолаз 2-го класса | До 20 м | То же |
| Инструктор-легководолаз | До 20 м или более по решению ВКК флота (КФл, ЛенВМБ) | Спуски нештатных водолазов на глубинах до 20 м. Учебные спуски при обучении по квалификации "легководолаз" на глубинах до 20 м |

Примечания: 1. К командованию водолазными спусками на глубины до 20 м могут быть допущены наиболее подготовленные штатные водолазы после сдачи ими зачетов ВКК ВМБ (флотилии).

2. Допуск врачей-спецфизиологов к командованию спусками при лечении профессионального заболевания водолаза, требующего лечебной рекомпрессии, при проведении тренировочных спусков в барокамерах с повышением давления до 10 кгс/см2 (при отсутствии в части, организации ВМФ штатных водолазных специалистов) осуществляется ВКК флота (КФл, ЛенВМБ).

Командиром глубоководного водолазного спуска, спуска по методу ДП и экспериментального водолазного спуска должен быть только водолазный специалист.

При лечении профессионального заболевания водолаза, требующего лечебной рекомпрессии, при проведении тренировочных спусков в барокамерах с повышением давления до 1 МПа (10 кгс/см2) (при отсутствии в части, организации ВМФ штатных водолазных специалистов) командование водолазным спуском может осуществляться врачом-спецфизиологом, допущенным к командованию такими спусками установленным порядком.

70. Командир спуска осуществляет непосредственное командование водолазным спуском, действиями спускающихся водолазов и расчетов боевых постов, участвующих в спуске и обеспечении водолазных работ.

Командиру спуска подчиняются спускающиеся водолазы и личный состав, обеспечивающий водолазный спуск.

Командир спуска отвечает:

за организацию проведения водолазного спуска;

за выполнение требований безопасности в течение всего периода проведения водолазного спуска;

за безопасность спускающихся водолазов в течение всего периода водолазного спуска до начала их декомпрессии в барокамере, если он не осуществляет одновременно медицинского обеспечения этого спуска.

Командир спуска обязан:

уяснить поставленную задачу и определить порядок ее выполнения;

провести инструктаж водолазов и лиц, обеспечивающих водолазные спуски;

убедиться путем контрольного опроса в знании водолазами и лицами, обеспечивающими водолазные спуски, своих обязанностей и правил безопасности;

отстранить от водолазных спусков и заменить лиц, не знающих своих обязанностей и правил техники безопасности;

убедиться в соответствии сроков проверки и качества воздуха, дыхательных газовых смесей, регенеративных и поглотительных веществ требованиям настоящих Правил;

знать наличие запасов воздуха, дыхательных газовых смесей, газов и принимать меры по их своевременному пополнению;

лично убедиться в качественном проведении рабочей проверки водолазного снаряжения спускающимися и страхующим водолазами, средств обеспечения водолазных спусков, установить страхующему водолазу степень готовности и его местонахождение;

убедиться, что подняты соответствующие предупредительные сигналы и даны соответствующие команды по кораблю;

руководить одеванием спускающегося водолаза;

лично убедиться в герметичности снаряжения спускающегося водолаза;

руководить действиями работающего водолаза под водой, а также лиц, обеспечивающих водолазные спуски, и следить за правильностью выполнения ими своих обязанностей;

требовать выполнения правил техники безопасности для работающего под водой водолаза;

прекращать водолазные спуски при неблагоприятном изменении гидрометеорологических и других условий, влияющих на безопасность проведения водолазных спусков;

при аварийной ситуации или неблагоприятном изменении обстановки под водой действовать, сообразуясь с обстановкой и руководствуясь требованиями, изложенными в Перечне типовых действий (приложение 8);

после выполнения задачи работающим водолазом дать команду на выход и начать подъем по выбранному режиму декомпрессии;

в случае возникновения профессионального заболевания у спускающегося водолаза, требующего лечебной рекомпрессии, руководить его лечением в барокамере по выбранному режиму до прибытия врача-спецфизиолога;

при отсутствии врача-спецфизиолога осуществлять медицинское обеспечение спуска в соответствии с имеемым допуском;

после выхода водолазов на поверхность руководить их раздеванием и приведением водолазной техники и средств обеспечения в готовность к использованию;

правильно вести учетно-отчетную водолазную документацию;

действовать в соответствии с Инструкцией о порядке проведения расследования аварийных происшествий с водолазами (приложение 9) в случае, если имело место аварийное происшествие с водолазом или водолазной техникой.

71. При проведении водолазных спусков никто не имеет права вмешиваться в командование спусками и давать какие-либо указания работающим водолазам и обеспечивающему спуск личному составу. В случае неправильных действий командира спуска он может быть отстранен от командования руководителем водолазных работ или вышестоящим должностным лицом водолазной специальности.

При отстранении командира спуска должностным лицом оно обязано назначить для командования спусками другое лицо, допущенное к командованию данным видом спусков и на данном виде водолазного комплекса, или принять командование спусками на себя, о чем должна быть сделана запись в журнале водолазных работ и вахтенном журнале корабля. Обратная передача командования спусками может быть осуществлена только после окончания спуска, при котором произошла замена, также с выполнением записи в журнале водолазных работ и вахтенном журнале корабля.

72. Ответственность за безопасность и состояние водолазов в период декомпрессии в барокамере несут командир спуска и лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазных спусков. При этом командир спуска отвечает за обеспечение безопасной эксплуатации обеспечивающими водолазами (персоналом) воздушных и газовых систем, технических устройств барокамеры, а лицо, осуществляющее медицинское обеспечение, - за обеспечение проведения декомпрессии (лечебной рекомпрессии) по выбранному режиму.

73. Медицинское обеспечение водолазных спусков осуществляется в соответствии с требованиями части II настоящих Правил.

Право медицинского обеспечения водолазных спусков, предоставляемое в зависимости от глубины и вида водолазного спуска, приведено в табл. 8.

Таблица 8

Право медицинского обеспечения водолазных спусков, предоставляемое в зависимости от вида и глубины водолазного спуска

| Квалификация | Глубина водолазного спуска |  | Вид водолазного спуска |
| --- | --- | --- | --- |
| Для военнослужащих |  |  |  |
| Врач-спецфизиолог | До предельных глубин |  | Все виды водолазных спусков, предусмотренные Правилами |
| Врач (фельдшер) | До 60 м |  | Все виды водолазных спусков, за исключением учебных, экспериментальных, спусков методом ДП, спусков с использованием ГВК |
| Водолазный специалист | До 60 м |  | То же |
| Старший инструктор-водолаз | До 60 м |  | Все виды водолазных спусков, за исключением учебных, экспериментальных, спусков методом ДП, спусков с использованием ГВК и связанных с выполнением взрывных работ |
| Инструктор-водолаз, инструктор-легководолаз | До 20 м |  | То же |
| Для гражданского персонала ВМФ |  |  |  |
| Водолаз 1-го класса | До 60 м | " |  |
| Водолаз 2-го класса | До 20 м | " |  |

Примечания: 1. При обучении для получения квалификации "легководолаз" и "инструктор-легководолаз" и отсутствии штатных врачей-спецфизиологов медицинское обеспечение учебных спусков на глубины до 20 м может осуществляться врачами (фельдшерами), специально допущенными к этому ВКК флота (КФл, ЛенВМБ).

2. При лечении профессионального заболевания водолаза, требующего лечебной рекомпрессии до прибытия врача-спецфизиолога, при проведении тренировочных спусков в барокамерах с повышением давления до 10 кгс/см2 при наличии в части, организации ВМФ одного врача-спецфизиолога медицинское обеспечение может осуществляться водолазным специалистом, допущенным установленным порядком.

74. Лица, осуществляющие медицинское обеспечение спусков и имеющие специальное медицинское образование, обязаны:

проводить медицинский осмотр водолазов, назначенных на спуск;

контролировать правильность приготовления дыхательных газовых смесей;

выполнять анализы воздуха, дыхательных газовых смесей, регенеративных и поглотительных веществ, давать заключение о пригодности их к использованию;

осуществлять санитарно-гигиенический контроль за подготовкой и использованием водолазного снаряжения, жестких водолазных устройств и барокамер;

контролировать готовность к использованию дыхательных аппаратов, предназначенных для обеспечения кислородного этапа декомпрессии, лично готовить средства оказания медицинской помощи водолазу;

контролировать самочувствие водолазов в период работы под водой;

своевременно выбирать режимы декомпрессии для водолазов, контролировать правильность ее проведения, оказывать медицинскую помощь водолазам и руководить их лечением (при необходимости оказывать помощь в барокамере лично) при водолазных заболеваниях и травмах;

контролировать установленный режим труда и отдыха водолазов;

вести отчетность и учет профессиональных водолазных заболеваний.

75. Лица, допускаемые к медицинскому обеспечению спусков и не имеющие медицинского образования, обязаны:

проводить опрос жалоб водолазов на состояние здоровья перед спуском;

проверять соответствие используемого для дыхания воздуха, дыхательных газовых смесей, регенеративных и поглотительных веществ требованиям настоящих Правил;

контролировать самочувствие водолазов в период работы под водой;

контролировать готовность к использованию дыхательных аппаратов, предназначенных для обеспечения кислородного этапа декомпрессии;

своевременно выбирать режимы декомпрессии для водолазов, контролировать правильность проведения декомпрессии, оказывать первую медицинскую помощь водолазам и руководить их лечением при водолазных заболеваниях и травмах до прибытия врача-спецфизиолога;

контролировать установленный режим труда и отдыха водолазов.

76. Распределение обязанностей среди водолазов и обеспечивающих лиц производится в соответствии с планом проведения водолазных спусков.

77. Работающий водолаз осуществляет непосредственное выполнение задания под водой с соблюдением правил безопасности.

Работающий водолаз подчиняется командиру спуска.

Он обязан:

уяснить приемы и технологию выполнения задания;

подготовить и провести рабочую проверку водолазного снаряжения, а при необходимости и дыхательного аппарата для кислородной декомпрессии;

результаты рабочей проверки доложить командиру спуска и расписаться в журнале водолазных работ;

доложить командиру спуска о готовности к погружению;

спустившись на грунт (объект), осмотреться, убедиться в исправной работе водолазного снаряжения и доложить о своем самочувствии командиру спуска;

работая под водой, выполнять команды, подаваемые командиром спуска, следить за чистотой своего шланга и кабеля (стремиться, чтобы их слабина была минимальной), за изменением обстановки и о ходе выполнения работ докладывать командиру спуска;

при плохом самочувствии, неблагоприятном изменении обстановки, обнаружении нарушения нормальной работы водолазного снаряжения доложить командиру спуска и действовать в соответствии с его указаниями;

при выходе из строя средств связи сохранять спокойствие и действовать самостоятельно в целях предотвращения и ликвидации аварийной ситуации, руководствуясь при этом требованиями, изложенными в Перечне типовых действий при нарушении нормальной работы водолазного снаряжения и средств обеспечения во время водолазного спуска (приложение 8), и сообразуясь с обстановкой;

о выполнении задания доложить командиру спуска и с его разрешения начать подъем на поверхность с соблюдением режима декомпрессии;

при получении сигнала о выходе на поверхность ответить на него, прекратить работу, подойти к спусковому концу (беседке) и по команде начать подъем;

находясь в барокамере при декомпрессии точно выполнять требования лица, руководящего декомпрессией (рекомпрессией).

78. Обеспечивающий водолаз осуществляет непосредственное обслуживание спускающегося водолаза на всех этапах водолазного спуска.

Обеспечивающий водолаз подчиняется командиру спуска.

Он обязан:

обеспечивать установку водолазного трапа, вооружение спускового и ходового концов, других средств для выполнения спускающимся водолазом порученного задания;

принимать участие в одевании спускающегося водолаза, следя за правильным одеванием и подгонкой всех частей снаряжения;

проверить снаряжение спускающегося водолаза на герметичность и о результате доложить командиру спуска;

вытравливать шланг-сигнал или сигнальный конец, не выпуская из рук и не давая слабины. При сильном натяжении сигнального конца спуск следует приостановить и запросить водолаза о самочувствии;

во время пребывания водолаза под водой внимательно следить за перемещениями водолаза и по его требованию своевременно травить или выбирать шланг и сигнальный конец, поддерживая при этом некоторую их слабину, чтобы не затруднять движений водолаза у места работы;

передавать по сигнальному концу (шланг-сигналу) сигналы водолазу под водой по командам командира спуска;

периодически (через 3-5 мин) запрашивать водолаза о самочувствии;

если от водолаза получен аварийный сигнал, а также если он не ответил на дважды поданный ему сигнал, доложить командиру спуска и действовать по его приказаниям;

внимательно следить за соблюдением срока пребывания водолаза под водой в зависимости от глубины спуска, времени действия дыхательного аппарата и через каждые 5 мин докладывать об этом командиру спуска;

при подъеме водолаза своевременно подбирать слабину сигнального конца (шланг-сигнала), контролировать по маркам глубину нахождения водолаза;

при выключении водолаза из аппарата (при открывании иллюминатора шлема) на трапе быть внимательным и оберегать водолаза от случайного падения.

Обеспечивающему водолазу запрещается:

сидеть и отвлекаться от своих обязанностей;

выпускать из рук сигнальный конец (шланг-сигнал). Передача сигнального конца (шланг-сигнала) другому лицу производится только с разрешения командира спуска, при этом докладывается самочувствие водолаза, глубина спуска, длина вытравленного шланг-сигнала, характер выполняемой работы.

79. Страхующий водолаз осуществляет непосредственное и быстрое оказание помощи аварийному водолазу.

Страхующий водолаз подчиняется командиру спуска.

Он обязан:

знать приемы оказания помощи аварийному водолазу и свои основные действия согласно Перечню типовых действий (приложение 8);

подготовить и провести проверку своего водолазного снаряжения, результаты проверки доложить командиру спуска и расписаться в журнале водолазных работ;

быть готовым к спуску под воду и оказанию помощи аварийному водолазу;

при получении аварийного сигнала от работающего водолаза по приказанию командира спуска без промедления надеть водолазное снаряжение, спуститься под воду и оказать помощь аварийному водолазу в зависимости от характера аварийной ситуации и в соответствии с рекомендациями приложения 8. Спуск производится по сигнальному концу аварийного водолаза.

Время готовности страхующего водолаза к спуску под воду не должно превышать:

в снаряжении типа СВУ - 5 мин;

в вентилируемом снаряжении - 7 мин.

При проведении учебных водолазных спусков страхующий водолаз должен быть в немедленной готовности к спуску под воду.

80. Все водолазные спуски должны обеспечиваться страхующими водолазами, назначенными из числа наиболее опытных водолазов.

Страхующий водолаз должен выполнять свои обязанности согласно ст.79 настоящих Правил и инструкции, разрабатываемой для конкретного водолазного комплекса.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ВОДОЛАЗНОГО СНАРЯЖЕНИЯ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ

81. Подготовка к водолазным спускам включает подготовку оборудования водолазного поста (места спуска), подготовку и рабочую проверку водолазного снаряжения и средств обеспечения, распределение обязанностей между водолазами, а также лицами, обслуживающими спуски, и их инструктаж. Инструктаж проводится командиром спуска в соответствии со ст.138-140 Правил.

82. Перед спуском под воду водолазные снаряжения спускающегося и страхующего водолазов, средства обеспечения, а при необходимости дыхательные аппараты для кислородной декомпрессии подвергаются рабочей проверке.

Спуски водолазов без проверки водолазного снаряжения и средств обеспечения запрещаются.

83. Рабочая проверка водолазного снаряжения (дыхательных аппаратов) проводится в соответствии с их описаниями и инструкциями по эксплуатации.

Рабочую проверку своего снаряжения перед каждым спуском производит лично спускающийся и страхующий водолазы.

Результаты рабочей проверки докладываются командиру спуска, заносятся в журнал водолазных работ и подписываются лицом, проводившим проверку.

Если страхующий водолаз в течение дня не заменяется, рабочая проверка может быть проведена один раз в начале рабочего дня.

84. Неисправности водолазного снаряжения, обнаруженные во время рабочей проверки, должны быть устранены до начала водолазных спусков. Об обнаруженных неисправностях водолазного снаряжения и мерах, принятых по их устранению, делается запись в формуляре снаряжения (дыхательного аппарата). Спуски в снаряжении, имеющем неисправности, запрещаются.

85. До начала водолазных спусков должны быть подготовлены и проверены средства обеспечения водолазных спусков, инструмент, материалы, проверены запасы и качество воздуха, газов, дыхательных газовых смесей в баллонах и правильность их подключения. Баллоны с медицинским кислородом и гелием должны иметь заводской паспорт (сертификат) с результатами анализа.

При необходимости должны быть заведены спусковой, ходовой или подкильный водолазные концы.

86. Воздух, используемый для дыхания водолазов, не должен содержать вредных веществ выше предельно допустимых концентраций, приведенных в части II настоящих Правил.

Заключение о пригодности воздуха для дыхания водолазов дает врач-спецфизиолог (врач) корабля (организации ВМФ).

Заключение о пригодности регенеративных веществ, химического поглотителя и дыхательных газовых смесей дает лицо, осуществляющее медицинское обеспечение водолазных спусков.

Проведение анализов воздуха на содержание вредных веществ, проверка состава дыхательных газовых смесей по кислороду, проверка качества регенеративных веществ и химического поглотителя производятся в сроки и в объеме требований Инструкции по проведению анализов воздуха, дыхательных газовых смесей, регенеративных и поглотительных веществ (приложение 2 части II Правил).

87. Спуско-подъемные устройства (кран-балки, стрелы, фермы и спуско-подъемные лебедки) должны проверяться каждый раз в действии перед началом водолазных спусков и после перерыва в спусках более 8 часов - контрольным спуском (без водолазов) водолазных беседок, водолазного колокола, жестких водолазных устройств (НК, ШНК, РК) на глубину предстоящего спуска.

Водолазный колокол должен быть проверен на герметичность совместно с приемным отсеком барокамеры рабочим давлением, а также спущен без водолазов, на глубину планируемого спуска. При перерывах между спусками более 8 ч проводится повторный контрольный спуск ВК.

Исправность водолазных трапов, беседок, спусковых и ходовых концов проверяется внешним осмотром.

88. Подготовка и проверка водолазных барокамер проводится один раз в сутки перед спуском первого водолаза (первой пары, тройки водолазов).

Герметичность магистралей и клапанов на магистралях барокамер проверяется под давлением (равным рабочему давлению барокамеры) путем подачи в них воздуха и выдержки в течение 5 мин (при закрытом клапане баллонов и клапанов на барокамере). Магистрали и клапаны считаются герметичными, если падения давления за это время не происходит.

Качество резиновых уплотнений на крышках входных люков и шлюзов проверяется осмотром, а надежность закрытия и герметичность - путем их обжатия прижимными устройствами и созданием давления в барокамере (шлюзовом устройстве) воздухом до 0,02 МПа (0,2 кгс/см2) в течение 5 мин. Входные люки и шлюзы считаются исправными, если падения давления в барокамере за это время не происходит.

При подготовке отсеков барокамер проверяют:

исправность манометров (правильное положение стрелки, срок ежегодной проверки, наличие пломб, наличие и исправность защитной сетки на стекле или предохранительного стекла, наличие и правильность нанесения (установки) ограничителя рабочего давления в виде отметки краской на циферблате или стрелки, прикрепленной к корпусу манометра);

работу средств связи, освещения, отопления;

исправность и готовность к использованию аппаратов ИДА-72Д2 или ИДА-72Д1, систем полузамкнутой вентиляции, стационарных дыхательных систем;

укомплектованность принадлежностями и приспособлениями, необходимыми для спуска и прохождения декомпрессии;

наличие, количество дыхательных газовых смесей в баллонах и правильность подключения баллонов к системе газоснабжения барокамер;

герметичность отсеков путем создания в них давления воздухом 0,2-0,3 МПа (2-3 кгс/см2) и выдержки в течение 5 мин. Отсеки считаются герметичными, если падения давления за это время не происходит.

Неснижаемый запас воздуха в баллонах-хранителях должен обеспечивать повышение давления в отсеках барокамеры для проведения лечения водолаза по режиму лечебной рекомпрессии с максимальным давлением (в пределах рабочего давления барокамеры).

Барокамеры проверяются обеспечивающим водолазом или водолазом, назначенным командиром спуска. Результаты проверки барокамеры докладываются командиру спуска, заносятся в журнал водолазных работ и подписываются лицом, проводившим проверку.

89. Начало водолазных работ объявляется по кораблю с записью в вахтенном журнале корабля. Командир (капитан) корабля (судна) должен дать приказание, запрещающее во время водолазных работ проворачивание гребных винтов; пользование оборудованием и устройствами, выдвигающимися за пределы обшивки корпуса; открытие кингстонов; включение водозаборных насосов; заполнение, продувание ЦГБ, баллонов гальюнов в районе работы водолазов; перешвартовывание корабля; выбирание или вытравливание якорных цепей; включение гидролокационных и гидроакустических станций (кроме водолазных); выбрасывание мусора и каких-либо предметов за борт и пр. Объявленное приказание записывается в вахтенный журнал корабля.

90. Спуски начинают по получении разрешения руководителя водолазных работ после доклада ему о готовности к проведению спусков. С этого момента все лица, назначенные на обеспечение спусков, приступают к исполнению обязанностей согласно плану проведения водолазных спусков и переходят в подчинение командира спуска.

Руководитель водолазных работ, дав разрешение на проведение водолазных спусков, занимает место на главном командном пункте или другом месте, удобном для руководства, и действует в соответствии с требованиями ст.67.

ОДЕВАНИЕ ВОДОЛАЗА

91. Одевание водолаза выполняют после доклада командиру спуска о результатах рабочей проверки снаряжения, росписи водолаза в журнале водолазных работ (протоколе глубоководного водолазного спуска) и получения разрешения командира спуска на одевание.

92. После надевания водолазной рубахи или гидрокомбинезона на поясе водолаза должен быть закреплен сигнальный конец или шланг-сигнал, предназначенный для передачи условных сигналов при выходе из строя телефонной связи.

При использовании трехболтового вентилируемого водолазного снаряжения шланг и кабель (шланг-сигнал) должны быть закреплены к кольцу переднего груза.

При использовании в шланговом варианте других водолазных снаряжений шланг и кабель должны быть закреплены у места, предусмотренного конструкцией снаряжения.

Если водолазу предстоит плавание на глубинах до 20 м с большим удалением от места спуска (обследование акватории, поиск предметов и т.п.), для указания его местонахождения взамен сигнального конца разрешается закреплять контрольный конец с буйком плавучестью не менее 49 Н (5 кгс) и длиной, на 20% превышающей глубину района плавания.

Поясные грузы должны надеваться поверх нижнего браса дыхательного аппарата в целях их быстрого снятия в аварийном случае.

Ласты для плавания должны быть подобраны по ноге и прочно закреплены штатными креплениями.

93. При надевании снаряжения необходимо обращать внимание на наличие прокладок в соединениях, плотное поджатие гаек соединений, подгонку ремней и брасов, надежное закрепление телефонных устройств в шлемах и различных частей снаряжения на водолазе.

94. Обязательным элементом экипировки спускающегося под воду и страхующего водолазов должен быть остро отточенный водолазный нож, который должен быть вставлен в ножны и крепиться в наиболее доступном и удобном для водолаза месте.

95. Перед спуском под воду командир спуска обязан лично осмотреть водолаза и убедиться в полноте комплекта и подгонке надетого водолазного снаряжения.

96. Включение водолазов на дыхание в аппараты должно производиться в соответствии с инструкциями по их эксплуатации. При этом следует обращать внимание на исправность работы клапанов вдоха и выдоха, дыхательного автомата и ручного пускателя.

После надевания шлема вентилируемого водолазного снаряжения подают воздух и после доклада водолаза о поступлении воздуха и нормальной работе связи заворачивают передний иллюминатор шлема.

ПОГРУЖЕНИЕ И ПРЕБЫВАНИЕ ВОДОЛАЗА ПОД ВОДОЙ

97. Спускаться в воду водолазам следует по водолазному трапу. При высоте надводного борта 3 м и более, а также при работе с пирсов, причалов, плотин и других сооружений, поднимающихся над водой на высоту 3 м и более, спуск водолазов до воды должен производиться на беседке. У места работ в этих случаях должна находиться шлюпка.

Спуск водолаза в затопленный отсек корабля осуществляется по корабельному трапу. Если таковой отсутствует, то должен быть изготовлен (приспособлен) и тщательно закреплен надежный и достаточно удобный для спуска водолазный трап простейшей конструкции.

98. Перед погружением на глубину проводится проверка герметичности водолазного снаряжения и плавучести водолаза, для чего каждый спускающийся водолаз, одетый в снаряжение, не сходя с трапа (беседки), погружается в воду у поверхности. Лично убедившись в герметичности снаряжения и необходимой плавучести спускающегося водолаза, командир спуска дает разрешение на дальнейшее погружение. С негерметичным снаряжением и с не отрегулированной плавучестью спуск водолаза на глубину запрещается.

99. Водолаз, погружаясь на глубину, должен удерживаться за спусковой конец. Скорость спуска по спусковому концу или на беседке выбирают в зависимости от самочувствия водолаза и его натренированности, но не более 10 м/мин до глубины 10 м и не более 20 м/мин на больших глубинах. При спусках в плавательных комплектах снаряжения использование спускового конца при погружении не обязательно, плавучесть водолаза в этом случае должна быть близкой к нулевой.

100. По мере погружения водолаза и увеличения глубины следует увеличивать подачу воздуха в соответствии с инструкцией по эксплуатации водолазного снаряжения (для вентилируемого водолазного снаряжения - на 0,05-0,1 МПа (0,5-1 кгс/см2) более фактической глубины нахождения водолаза). Если во время погружения водолаз почувствует обжатие грудной клетки и затруднение дыхания от недостатка воздуха, он должен задержаться на спусковом конце (потребовать остановки погружения беседки) и потребовать увеличить подачу воздуха. Продолжать погружение следует только после восстановления свободного дыхания.

101. Во время погружения в гидрокомбинезонах с полумаской, для предотвращения местного обжима, объем подшлемного пространства заполняется через полумаску путем ее периодического оттягивания. При спусках в гидрокомбинезонах с загубником это делается путем выдоха через нос.

В период спуска и пребывания под водой работающий водолаз должен руководствоваться требованиями ст.77.

102. При учащении дыхания водолаз должен немедленно прекратить работу до восстановления нормального дыхания, о чем доложить командиру спуска.

При спусках в вентилируемом снаряжении он должен запросить больше воздуха и провентилировать скафандр.

При появлении затрудненного дыхания при спусках в снаряжении с полузамкнутой схемой дыхания водолаз должен провентилироваться, доложить о самочувствии командиру спуска и действовать по его указаниям.

При появлении затрудненного дыхания при спусках на малые глубины в автономном снаряжении водолаз должен немедленно выйти на поверхность.

При спусках в автономном снаряжении пребывание водолаза под водой допускается только до срабатывания указателя минимального давления или другого устройства, предупреждающего водолаза о полном израсходовании основного запаса воздуха (кислорода, ДГС) в баллонах дыхательного аппарата. После этого водолаз должен немедленно прекратить выполнение работы, перейти на дыхание резервным запасом воздуха (кислорода, ДГС) в аппарате, сообщить командиру спуска и начать подъем на поверхность.

103. Обеспечивающий водолаз действует в соответствии со своими обязанностями согласно ст.78.

При подаче воздуха водолазу давление (подпор) в водолазном шланге должно поддерживаться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации снаряжения этого типа.

При нарушении нормальной работы телефонной связи связь водолаза с обеспечивающим лицом должна поддерживаться с помощью условных сигналов (приложение 11).

ПОДЪЕМ И РАЗДЕВАНИЕ ВОДОЛАЗА

104. О начале подъема в зависимости от обстановки на месте работ командир спуска предупреждает работающего водолаза. Ответив на сигнал, водолаз прекращает работу, укладывает на рабочем месте или подает наверх инструмент, проверяет чистоту своего сигнального конца (кабеля) и шланга, подходит к спусковому концу (беседке), дает сигнал на поверхность о начале подъема и выходит по спусковому концу на поверхность (размещается на беседке для подъема). Подъем водолаза на беседке начинается после принятия мер, предотвращающих его падение с беседки, и доклада водолаза о готовности к подъему.

При спусках, не требующих проведения декомпрессионных остановок при использовании плавательных комплектов снаряжений, использование спускового конца при подъеме необязательно. При всплытии водолазу не следует превышать скорость всплытия пузырьков выдыхаемого (вытравливаемого) воздуха (кислорода, ДГС). Водолаз должен осматривать поверхность воды над головой для предотвращения столкновения с обеспечивающей шлюпкой или другими предметами.

105. С глубины до 10 м включительно водолаз выходит на поверхность без остановок со скоростью, регулируемой самим водолазом, а с глубины более 10 м - с остановками в соответствии с таблицами режимов декомпрессии водолазов. Водолаз во время подъема должен вытравливать избыток воздуха из скафандра (гидрокомбинезона). Всплытие водолаза не по спусковому концу в вентилируемом снаряжении разрешается только при отработке задач и в аварийных случаях. При этом водолаз в процессе всплытия не должен задерживать дыхание на выдохе.

106. При подъеме спускавшегося по спусковому концу водолаза обеспечивающий водолаз должен выбирать сигнальный конец (кабель) и шланг без слабины, с легким натяжением, помогая тем самым водолазу выйти на поверхность. При выходе водолаза на поверхность обеспечивающий водолаз помогает ему взяться за трап и подняться по нему.

107. При волнении моря до 1 балла разрешается производить переключение водолаза на дыхание атмосферным воздухом (отдачу или открытие иллюминатора шлема), снимать шлем и водолазные грузы на водолазном трапе. Как только с водолаза будут сняты шлем и водолазные грузы, он должен полностью подняться на палубу, где с него снимают остальные части снаряжения.

Снятие ласт водолазом при использовании водолазного снаряжения в плавательном варианте для облегчения подъема по водолазному трапу разрешается только после передачи им обеспечивающему водолазу поясных грузов.

При волнении моря более 1 балла раздевание водолаза производится только на палубе. После подъема из воды производится переключение водолаза на дыхание атмосферным воздухом; при использовании вентилируемых снаряжений отдается (открывается) иллюминатор шлема. Снаряжение с водолаза должно сниматься в порядке, обратном одеванию. Сигнальный конец должен сниматься с водолаза в последнюю очередь, перед снятием рубахи (гидрокомбинезона).

При спусках с использованием водолазного колокола переключение на дыхание воздухом из атмосферы колокола и снятие снаряжения разрешаются только по команде командира спуска.

УЧЕБНЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ СПУСКИ

108. Учебные водолазные спуски проводятся на специально оборудованных полигонах, в бассейнах, башнях, барокамерах, УТК, УТС, с берега, пирса или в специально оборудованном для этих целей отсеке корабля. Участок акватории, отведенный для спусков, должен быть обвехован. Поверхность дна акватории в районе спусков должна быть тщательно обследована водолазами и очищена от посторонних предметов. Водолазное обследование поверхности дна акватории проводится не реже одного раза в год, результаты обследования оформляются актом.

Спуски обучающихся в бассейнах, башнях и на береговых полигонах производятся по водолазным трапам, доходящим до дна при глубине спуска до 10 м, и по спусковому концу на большие глубины.

У места проведения учебных водолазных спусков также должна находиться в готовности к немедленному использованию водолазная барокамера. При отсутствии водолазной барокамеры или ее неготовности к использованию учебные спуски запрещаются.

109. К учебным спускам под воду допускаются лица:

по состоянию здоровья годные к спускам под воду;

прошедшие теоретическую подготовку в соответствии с программой обучения;

сдавшие зачет ВКК на допуск к водолазным спускам.

Допуск к учебным спускам под воду оформляется приказом командира (начальника) части (соединения, организации ВМФ).

К руководству водолазными работами при учебных спусках допускаются:

командиры учебных частей, их заместители по учебной части, начальники кафедр, отделений, проводящих обучение по водолазному делу, и их заместители - при водолазных учебных и тренировочных спусках;

командиры (начальники) частей (организаций ВМФ), проводящих подготовку водолазов, и их заместители;

начальники кафедр, отделения АСД 6 ВСОК, проводящих обучение по водолазному делу, их заместители и наиболее подготовленные преподаватели;

начальники полигонов, учебно-тренировочных комплексов (станций).

К командованию учебными водолазными спусками при подготовке (переподготовке) штатных и нештатных водолазов допускаются:

водолазные специалисты, старшие инструкторы-водолазы, водолазы 1-го класса;

гражданский персонал, специально сдавший зачет ВКК флота (КФл, ЛенВМБ, военно-морской базы) и допущенный приказом командира учебной части на основании соответствующего протокола приема зачетов соответствующей ВКК, утвержденного командиром (начальником), при котором создана эта ВКК.

К командованию учебными водолазными спусками при подготовке нештатных водолазов кроме перечисленных выше лиц допускаются инструкторы-водолазы, допущенные установленным порядком к командованию этими спусками.

К командованию учебными водолазными спусками при обучении по квалификации "легководолаз" кроме перечисленных выше допускаются лица, имеющие квалификацию "инструктор-легководолаз", специально допущенные ВКК флота (КФл, ЛенВМБ) к командованию этими спусками.

Медицинское обеспечение учебных водолазных спусков производится штатными врачами-спецфизиологами. При обучении для получения квалификации "легководолаз" и "инструктор-легководолаз" и отсутствии штатных врачей-спецфизиологов медицинское обеспечение учебных спусков может осуществляться врачами (фельдшерами), специально допущенными к этому ВКК флота (КФл, ЛенВМБ).

Лица, осуществляющие медицинское обеспечение учебных водолазных спусков, обязаны находиться у места спуска водолазов в готовности немедленно оказать медицинскую помощь.

При проведении учебных водолазных спусков каждому командиру спуска разрешается одновременно спускать под воду до трех обучающихся (курсантов).

Командиры спусков обязаны организовать подготовку водолазного снаряжения и оборудования к учебным спускам, контролировать проведение рабочей проверки снаряжения обучаемыми, их одевание, включение в аппараты на дыхание, спуск под воду и соблюдение методики учебных упражнений. Перед началом учебных спусков водолазная барокамера готовится лицом, специально назначенным руководителем водолазных работ.

110. Водолазное снаряжение, оборудование и средства обеспечения спусков должны быть тщательно подготовлены и проверены инструкторами-водолазами. Рабочую проверку снаряжения обучающийся производит сам под наблюдением инструктора-водолаза.

С каждого трапа разрешается спускать не более двух обучающихся одновременно.

Отработка учебных упражнений производится в строгой последовательности, указанной в программе. Обучаемых допускают к отработке очередного упражнения только после отработки предыдущего.

Каждому обучаемому разрешается выполнять не более двух упражнений за один учебный спуск.

111. При спусках в целях отработки движения в плавательных комплектах снаряжения с использованием контрольного конца с буйком подача сигналов водолазу должна производиться из сопровождающей его шлюпки с помощью контрольного конца или звуковой сигнализации. Сигналы от водолаза подаются по контрольному концу и наблюдаются экипажем шлюпки по буйку на поверхности воды.

112. У места проведения учебных водолазных спусков должен быть готов к немедленному спуску страхующий водолаз из числа подготовленных инструкторов-водолазов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ВОДОЛАЗНЫЕ СПУСКИ

113. Экспериментальные водолазные спуски под воду (в том числе в бассейнах, гидротанках), а также в газовой среде барокамер проводятся в целях испытания вновь разработанной водолазной техники, новых режимов декомпрессии, обоснования и проверки новых методов водолазных спусков и технологии выполнения водолазных работ.

Экспериментальные водолазные спуски проводятся по программам и методикам, утвержденным начальником УПАСР ВМФ.

В программах экспериментальных водолазных спусков указываются: цель, объем, сроки, условия и порядок их проведения; перечень проводимых в ходе спусков исследовательских (испытательных) работ; общие правила техники безопасности; материально-техническое обеспечение; привлекаемые силы и средства.

В методиках экспериментальных водолазных спусков указываются технологии и методологические приемы проведения исследовательских (испытательных) работ, правила техники безопасности при их выполнении.

Научно-методическое руководство подготовкой и проведением экспериментальных исследований (испытаний), выполняемых при проведении водолазных спусков, возлагается на научного руководителя (главного наблюдающего за испытываемой техникой).

Допуск (назначение) руководителей экспериментальных водолазных работ, командиров экспериментальных водолазных спусков, лиц, осуществляющих их медицинское обеспечение, научных руководителей осуществляется приказом начальника УПАСР ВМФ.

К экспериментальным водолазным спускам привлекаются штатные водолазы, по уровню специальной и технической подготовки и состоянию здоровья годные к выполнению этого вида водолазных работ.

Допуск водолазов к экспериментальным водолазным спускам, а также к спускам в образцах водолазного снаряжения, ранее не состоявшего на снабжении корабля (части, организации ВМФ), объявляется приказом командира корабля (части, организации ВМФ) после проверки знаний водолазов по устройству снаряжения и правил его использования в эксперименте.

Проверку знаний лиц, привлекаемых к экспериментальным водолазным спускам, проводят научный руководитель и водолазный специалист - командир экспериментальных водолазных спусков.

С разрешения начальника УПАСР ВМФ к экспериментальным водолазным спускам (пребыванию под повышенным давлением в водолазных барокамерах) могут привлекаться лица не водолазной специальности, прошедшие специальную подготовку, сдавшие зачет по программе и методике экспериментов (исследований), используемой материальной части и годные по состоянию здоровья к участию в данном эксперименте (исследовании).

ОРГАНИЗАЦИЯ СПУСКОВ В ЖЕСТКИХ ВОДОЛАЗНЫХ УСТРОЙСТВАХ

Спуски в наблюдательной (шлюзово-наблюдательной, рабочей) камере

114. Допуск к спускам в наблюдательной камере (НК), рабочей камере (РК), шлюзово-наблюдательной камере (ШНК) и к командованию этими спусками осуществляется в соответствии с требованиями ст.48-51 настоящих Правил.

115. Руководство спуском в НК, РК и ШНК осуществляется с командного пункта, оборудованного средствами связи с камерой и с боевыми постами, обслуживающими спуск.

116. Подготовка и управление НК осуществляется одним оператором, РК - двумя операторами. Операторы действуют в соответствии с инструкцией по эксплуатации камеры и по указанию командира спуска.

117. Для проверки герметичности камеры и исправности ее СПУ проводится контрольный спуск камеры без оператора на глубину запланированного спуска, где ее выдерживают 10 мин, а затем поднимают на палубу судна и проводят осмотр. Глубина в районе спусков не должна превышать рабочую глубину камеры. Без контрольного спуска камеру разрешается спускать только при срочных фактических спасательных работах.

118. О результатах проверки всех устройств камеры и подготовки ее к спуску операторы докладывают командиру спуска и делают соответствующую запись в журнале водолазных работ и протоколе спуска (приложение 12). По команде командира спуска операторы заходят в камеру, закрывается и задраивается крышка камеры, операторы включают систему регенерации. Докладом операторов о готовности к спуску заканчивается подготовка камеры к погружению. Спуск камеры начинается по приказанию командира спуска. После погружения камеры на глубину 3-5 м спуск останавливается, проверяется герметичность камеры, телефонная связь с операторами и подводное освещение.

После доклада оператора (операторов) о герметичности камеры, хорошей слышимости, нормальной работе подводного освещения и самочувствии продолжается погружение камеры на заданную глубину.

119. Скорость спуска камеры устанавливается в зависимости от степени прозрачности воды и изменяется по требованию операторов. По мере приближения камеры к грунту или объекту операторы определяют и докладывают расстояние до грунта (объекта) и требуют прекращения спуска, когда грунт или объект станут хорошо различимы.

О своих действиях и наблюдаемой обстановке операторы камеры докладывают командиру спуска и выполняют его указания.

120. Поиск аварийного объекта, лежащего на грунте, проводится путем передвижения судна на швартовах (якорях) таким образом, чтобы при перемещении камеры все участки грунта заданного района были обследованы. Ширина полосы обследования выбирается в зависимости от дальности видимости под водой. В процессе поиска на судне ведется планшет обследования поверхности дна акватории заданного района.

При обнаружении аварийного объекта, лежащего на грунте, ориентируясь по докладам операторов, судно перемещают на швартовах в направлении объекта и устанавливают над ним.

Обследование обнаруженного аварийного объекта проводится операторами путем визуального осмотра. При необходимости проводится фотографирование.

121. В случае запутывания спуско-подъемного троса и кабеля и невозможности подъема НК (РК) с помощью СПУ проводится аварийное всплытие камеры. Перед аварийным всплытием камеры судно должно передвинуться на швартовах в сторону от места нахождения камеры (при наличии течения - против него). При этом необходимо вытравить спусковой трос и кабель на длину, достаточную для оттягивания судна. Если спуск НК проводился по направляющему тросу, оператор должен раскрыть замыкающий рым и освободиться от направляющего троса. Аварийное всплытие осуществляется по команде командира спуска при соблюдении последовательности действий, оговоренной в инструкции по эксплуатации камеры.

После всплытия на поверхность в темное время суток операторы подают световые сигналы переносным фонарем через иллюминатор. При необходимости оператор НК открывает дыхательный клапан.

122. По окончании спусков камера приводится в исходное положение в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

123. Учет времени пребывания водолазов (операторов) под водой и под повышенным давлением в барокамерах при водолазных спусках и спусках под воду в жестких водолазных устройствах ведется командиром водолазного спуска в журнале водолазных работ (приложение 10). Журнал водолазных работ является официальным документом для записи водолазных спусков и работ, заполнения личных книжек водолазов и выплаты им денежного вознаграждения. Кроме этого, основные этапы подготовки и проведения тренировочных спусков в барокамере должны фиксироваться врачом-спецфизиологом в протоколе глубоководных водолазных спусков (приложение 16), а основные этапы подготовки и проведения спусков в жестком водолазном устройстве - в протоколе спусков в жестком водолазном устройстве (приложение 12).

Глава 3

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИИ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ И РАБОТ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

124. Безопасность проведения водолазных спусков обеспечивается:

четкой организацией выполнения и обеспечения водолазных спусков;

точным выполнением Правил, инструкций по эксплуатации водолазной техники, руководств и наставлений по ведению различного рода подводных работ, Типовых инструкций по охране труда на водолазных работах;

исправным состоянием и качественной подготовкой водолазного снаряжения, устройств и оборудования, предназначенных для обеспечения спусков водолазов;

хорошим знанием водолазной техники и основ физиологии спусков под воду;

хорошей физической подготовкой, профессиональной и физиологической натренированностью водолазов, правильным поведением их в аварийных ситуациях;

грамотными и решительными действиями командира спуска, врача-спецфизиолога и руководителя водолазных работ при неблагоприятных изменениях обстановки под водой.

125. Для обеспечения выполнения водолазных спусков комплектуется водолазная станция и оборудуется водолазный пост. Водолазный пост может размещаться на берегу водоема в специально построенном помещении или на площадке, на специально оборудованных автомашинах, на кораблях (судах) различных классов и других плавсредствах, а также в лабораториях, на учебных полигонах, на льду и т.п.

На кораблях специальной постройки размещаются водолазные декомпрессионные комплексы (ВДК), предназначенные для проведения водолазных спусков и работ на глубинах, определяемых техническими возможностями этих комплексов.

126. При спусках на глубины до 20 м на водолазной станции должно быть не менее трех водолазов, при спусках до 45 м - не менее четырех водолазов, при спусках до 60 м - не менее пяти водолазов, а при спусках на глубину более 60 м - по расписанию для конкретного судна с глубоководным водолазным комплексом.

127. На водолазной станции, укомплектованной тремя водолазами, двое водолазов должны иметь допуск к командованию водолазными спусками, один из которых, как правило, назначается старшиной станции. Старшина станции выполняет обязанности командира спуска. Перед каждым спуском при составлении плана должно проводиться распределение обязанностей между водолазами: первый назначается для спуска под воду (работающий водолаз), второй - на сигнальный конец (обеспечивающий), третий - на телефонную связь и подачу воздуха, он же страхующий водолаз.

При спуске старшины станции под воду обязанности командира спуска выполняет допущенный к командованию спусками водолаз.

На водолазной станции, укомплектованной большим количеством водолазов, также не менее двух водолазов должны иметь допуск к командованию водолазными спусками, один из которых назначается старшиной станции. При составлении плана должно проводиться распределение обязанностей между водолазами: первый назначается для спуска под воду (работающий водолаз), второй - на сигнальный конец (обеспечивающий), третий - на телефонную станцию и подачу воздуха (командир спуска), четвертый - страхующий водолаз.

Водолазные станции, укомплектованные водолазами из числа гражданского персонала ВМФ, должны иметь Типовые инструкции по охране труда на водолазных работах, регламентирующие требования безопасности труда водолазов, специфику и условия выполнения водолазных работ.

128. Распределение обязанностей среди водолазов и обеспечивающих лиц при спусках с судов, имеющих водолазные комплексы, проводится в соответствии с планом проведения водолазных спусков. Обязанности излагаются в соответствующих расписаниях и инструкциях, разрабатываемых применительно к конкретному водолазному комплексу.

Количество спусков одного водолаза за рабочий день не должно превышать:

на глубины до 6 м - 8 спусков;

на глубины 6-12 м - 6 спусков;

на глубины 12-20 м - 4 спуска;

на глубины 20-60 м - 2 спуска;

на глубины более 60 м - 1 спуск.

Общее время пребывания под водой должно быть не более 6 ч. Четвертый спуск на глубины от 12 до 20 м и повторный спуск на глубины от 20 до 60 м в течение суток разрешаются командиром спуска только на основании результатов заключения врача-спецфизиолога.

129. Водолазный пост должен иметь свободное место для размещения водолазного снаряжения, инструмента, расходных материалов и для одевания водолазов, должен быть оборудован средствами обеспечения водолазных спусков.

130. При использовании водолазных снаряжений с подачей воздуха по шлангу с поверхности для спусков на глубины до 20 м разрешается применять водолазные помпы, при условии обеспечения ими расходов и подпора воздуха, соответствующих техническим характеристикам применяемого снаряжения. При спусках на глубины более 20 м обеспечение подачи воздуха должно осуществляться от водолазных компрессоров.

Забор воздуха компрессорами должен производиться из атмосферы, не загрязненной вредными газами. Если это невозможно сделать при стоянке в базе, баллоны наполняются во время перехода корабля (судна) к месту работы в море.

Проверка качества воздуха, подаваемого водолазам компрессорными установками, на отсутствие вредных примесей должна проводиться через каждые три месяца в химической лаборатории флота (КФл, ЛенВМБ) или 40-го ГосНИИ МО РФ. При невозможности произвести анализ воздуха в указанных организациях допускается по согласованию с УПАСР ВМФ проведение анализа воздуха в лабораториях иных организаций, аттестованных для проведения таких анализов установленным в Российской Федерации порядком.

Такая же проверка должна проводиться при введении в эксплуатацию .вновь устанавливаемых или отремонтированных компрессоров, блоков очистки и осушки, фильтров, воздушных магистралей и баллонов, а также при жалобах водолазов на плохое качество воздуха.

Использование воздуха для дыхания без указанных проверок запрещается.

Результаты анализов воздуха заносят в формуляр компрессора (блока очистки и осушки, фильтра) и журнал водолазных работ.

Соединения всасывающих магистралей компрессоров должны быть герметичны. Использование водолазной воздушной системы корабля (судна) для подачи воздуха в общекорабельные системы разрешается только в аварийных случаях, связанных с угрозой безопасности корабля (судна).

При спусках водолазов в вентилируемом снаряжении или снаряжении с открытой схемой дыхания в шланговом варианте должен поддерживаться неснижаемый запас воздуха в баллонах-хранителях, обеспечивающий выход водолаза из воды в случае поломки компрессора с соблюдением режима декомпрессии для глубины данного спуска и времени его пребывания на глубине.

131. При выполнении водолазных спусков должна быть обеспечена возможность проведения лечебной рекомпрессии. При этом при спусках на глубины более 20 м и при учебных спусках независимо от глубины у места спуска должна находиться водолазная барокамера.

Спуск очередного водолаза с плавсредства, имеющего одноотсечную барокамеру, разрешается только при условии выхода из барокамеры предыдущего водолаза.

При спусках на глубины менее 20 м наличие водолазной барокамеры у места спусков не обязательно. Однако в этом случае у места спуска должно быть средство доставки (автомашина, катер, вертолет) водолазов к барокамере. Время доставки водолаза к барокамере не должно превышать 60 мин. Руководитель водолазных работ и командир спуска обязаны знать точный адрес, телефон и маршруты следования к ближайшей барокамере, находящейся в готовности.

Все действующие барокамеры должны быть объявлены приказом начальника гарнизона (командира военно-морской базы) с точным указанием их местонахождения, средств связи и маршрутов доставки пострадавших водолазов.

Барокамера, используемая для обеспечения водолазных спусков, должна быть освидетельствована в Инспекции Гостехнадзора, проверена и готова к работе, а воздух должен быть подведен к щиту управления барокамерой.

Порядок освидетельствования водолазных барокамер определяется Правилами устройства и безопасной эксплуатации водолазных и медицинских барокамер (ПУ БЭК-86)*. Использование водолазных барокамер, у которых истек срок очередного освидетельствования, запрещается.

_________________

* Введены в действие приказом главнокомандующего ВМФ 1985 года № 350.

Для обеспечения безопасности водолазных спусков допускается использование в организациях других министерств и ведомств барокамер, соответствующих требованиям ВМФ и допущенных к использованию установленным порядком. При этом возможность использования барокамеры должна быть согласована с администрацией соответствующей организации.

В районах маневренного базирования кораблей флота и при отдельном плавании разрешается проводить водолазные спуски на глубины до 10 м при отсутствии барокамеры.

132. Все манометры, установленные на воздушных и газовых магистралях, должны быть проверены и исправны. Проверка и опломбирование манометров должны проводиться не реже одного раза в год, а сверка рабочих манометров, установленных на водолазных барокамерах и водолазных дыхательных аппаратах, с контрольным - не реже одного раза в квартал с занесением результатов этих сверок в журнал водолазных работ.

133. Спуско-подъемные устройства должны быть освидетельствованы в Инспекции Гостехнадзора, проверены и подготовлены к работе в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации спуско-подъемных устройств обитаемых подводных снарядов и аппаратов ВМФ (ПСПУ-75)*.

________________

* Введены в действие приказом главнокомандующего ВМФ 1975 года № 153.

Длина и ширина трапа должны обеспечивать удобный сход водолаза, а погружаемая часть трапа - проверку водолазного снаряжения на герметичность при нахождении водолаза на трапе.

На надводных кораблях (судах) специальной постройки должны использоваться штатные трапы. На подводных лодках должны устанавливаться разборные или складывающиеся трапы. В период плавания трап размещается в надстройке или ограждении рубки подводной лодки. При спусках с берега (пирса) могут быть использованы трапы другой конструкции, отвечающие соответствующим требованиям (приложение 13).

Водолазные беседки, спусковые, ходовые, сигнальные, контрольные концы и шланг-кабели должны соответствовать требованиям приложения 13 настоящих Правил.

134. Рабочая проверка водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков должна проводиться в соответствии с их описаниями и инструкциями по эксплуатации.

Допускается иметь давление воздуха (кислорода, ДГС) в баллонах аппарата на 10% меньше рабочего.

Для зарядки кислородом баллонов дыхательных аппаратов должен применяться медицинский газообразный кислород ГОСТ 5583-78. Пользоваться техническим кислородом для дыхания водолазов запрещается. Правила безопасности при работе с медицинским кислородом приведены в приложении 14.

Регенеративные вещества, используемые для водолазных спусков, должны удовлетворять следующим требованиям: содержание кислорода - не менее 130 л/кг, диоксида углерода - не более 15 л/кг.

Химический поглотитель допускается к использованию с содержанием диоксида углерода не более 20 л/кг.

На водолазных рубахах трехболтового вентилируемого снаряжения должны устанавливаться два травяще-предохранительных клапана (задний и передний).

135. Рабочие водолазные спуски за исключением спусков, оговоренных в "Инструкции по водолазному поиску, подъему или уничтожению мин, торпед и других видов боеприпасов", и спусков при десантировании водолазов с авиасредств следует проводить с использованием телефонной или гидроакустической связи.

В случае невозможности использования телефонной или гидроакустической связи руководителем водолазных работ (командиром спуска) должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия, обеспечивающие безопасность водолазов.

В случае прекращения связи в качестве сигнального конца может использоваться кабель связи или кабель-шланговая связка водолаза.

136. Глубина водолазного спуска должна соответствовать техническим характеристикам применяемого водолазного снаряжения и средств обеспечения. Проведение водолазных спусков на глубины, превышающие технические возможности данного вида водолазного снаряжения и средств обеспечения, запрещается.

137. Жесткие водолазные устройства должны быть освидетельствованы в Инспекции Гостехнадзора, проверены и подготовлены к спускам в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации подводных снарядов ВМФ (ПУЭПС-77)*.

________________

* Введены в действие приказом главнокомандующего ВМФ 1977 года № 210.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ

Инструктаж водолазов и лиц, обеспечивающих водолазный спуск

138. Инструктаж водолазов проводится командиром спуска перед началом водолазных спусков со всем личным составом, участвующим и обеспечивающим водолазные спуски под воду. В процессе выполнения водолазных спусков командир спуска может проводить дополнительный инструктаж, отражающий изменения обстановки.

При инструктаже объявляются:

план водолазных спусков;

распределение обязанностей между водолазами и лицами, обеспечивающими водолазные спуски;

очередность спуска водолазов;

задание каждому водолазу, а также лицам, обеспечивающим водолазные спуски, и способ его выполнения;

правила техники безопасности при водолазных спусках и при водолазных работах;

степень готовности страхующего водолаза в зависимости от конкретных условий спуска;

другие необходимые сведения.

139. Инструктаж должен отражать особенности выполнения конкретного вида работ и требований безопасности.

При необходимости к проведению инструктажа могут быть привлечены другие должностные лица и специалисты в зависимости от характера выполняемой работы (врач-спецфизиолог, взрывник и т.п.).

При инструктаже следует использовать чертежи (схемы), макеты и модели устройств, с которыми водолазам предстоит иметь дело под водой, а также возможность показать однотипные конструкции на кораблях и судах этого класса.

140. Инструктаж должен включать контрольный опрос знаний каждым водолазом и лицами, обеспечивающими водолазные спуски, своих обязанностей, водолазного снаряжения, оборудования, способа и приемов выполнения работ и правил техники безопасности.

При спусках на глубины до 60 м на инструктаже производится опрос самочувствия водолазов, на основании которого принимается решение о допуске их к спуску под воду.

Лица, не знающие своих обязанностей, водолазного снаряжения, оборудования и требований безопасности или не готовые к выполнению своих обязанностей, отстраняются от водолазных спусков.

О проведенном инструктаже командир спуска делает запись в журнале водолазных работ.

Требования безопасности при проведении водолазных спусков с кораблей (судов)

141. Глубина тренировочных полигонов при водолазных спусках с кораблей (судов), как правило, должна выбираться исходя из условий возможности схода водолазов на грунт. На тренировочных полигонах должны быть выставлены рейдовое оборудование и макеты (тренажеры) для тренировки водолазов.

142. Водолазные спуски разрешается начинать лишь после надежной установки корабля над объектом работ. При проведении глубоководных водолазных спусков должна быть обеспечена надежная стоянка судна на рейдовом оборудовании и якорях при любом направлении ветра силой до 5-6 баллов. На глубинах до 80 м допускается стоянка судов на якорях.

143. Спуски водолазов с надводных кораблей (судов) разрешаются при волнении моря не более трех баллов.

Спуски водолазов с подводных лодок разрешаются при волнении моря не более двух баллов.

При выполнении фактических спасательных и других неотложных работ с разрешения начальника УПАСР флота (СПАСР КФл, ЛенВМБ) спуски могут проводиться при большей балльности волнения моря.

144. Перед спуском водолаза под воду на корабле (судне) поднимаются, а при выходе из воды спускаются предупредительные сигналы:

в территориальных водах иностранных государств, в водах открытого моря, в территориальных водах России, где возможен проход иностранных судов и торговых судов России, днем - три фигуры (знака), расположенные вертикально, причем верхняя и нижняя должны иметь шаровидную форму, а средняя - форму ромба, все фигуры черного цвета; кроме того, должен быть поднят флаг "Алфа" по Международному своду сигналов ("Единица" - по Своду военно-морских сигналов); ночью - три огня, верхний и нижний красного цвета, средний - белого. Одновременно с этим суда, приближающиеся к месту водолазных работ, заблаговременно предупреждаются световым сигналом "Алфа";

в пределах внутренних судоходных путей (река, озеро, канал, водохранилище) днем - два зеленых квадратных флага, ночью - два зеленых огня, расположенных вертикально.

На кораблях (судах) эти сигналы поднимаются на ноке реи того борта, с которого спускают водолазов. На берегу или на плавсредствах, не имеющих штатных мачт для подъема сигналов, должна устанавливаться временная хорошо видимая мачта. Флаги должны быть на жесткой основе во избежание спадания при безветрии.

145. Швартоваться к кораблям, с которых ведутся водолазные работы, без разрешения руководителя водолазных работ запрещается.

Требования безопасности при проведении водолазных спусков со шлюпок (с катеров)

146. Водолазные спуски со шлюпки осуществляются при выполнении водолазных работ, когда спуски непосредственно с борта корабля (причала, берега) невозможны или нецелесообразны, при высоте места спуска более 3 м, при проведении взрывных работ, при обследовании больших акваторий, проведении специальных водолазных работ и других необходимых случаях.

На корабле (причале, берегу вблизи места спусков) перед спуском водолаза поднимают предупредительный сигнал о водолазных спусках в соответствии с требованиями ст.144. В случае выполнения работ с удалением шлюпки от корабля (причала, берега) должны приниматься дополнительные меры безопасности для исключения опасного приближения к водолазам посторонних плавсредств.

147. На шлюпке должны быть предусмотрены средства подъема водолазов в шлюпку, буйки-отметчики, бросательные концы, сигнальные реактивные патроны или сигнальные пистолеты с ракетами, средства подачи звуковых сигналов водолазам или технические средства связи с водолазами, средства визуального наблюдения. Между обеспечивающими плавсредствами должна быть предусмотрена непрерывная связь с помощью технических, зрительных и сигнальных средств.

148. Водолазные спуски со шлюпки выполняются в автономном или шланговом снаряжении, как правило, в плавательном варианте, при волнении моря в районе спуска до 2 баллов. При использовании шлангового варианта водолазного снаряжения воздух водолазу подается через редуктор от транспортного баллона, размещаемого в шлюпке. Плавучесть водолаза должна быть приведена близко к "нулевой".

149. Шлюпка, как минимум, должна обеспечивать размещение водолазной станции с четырьмя водолазами, двух гребцов (независимо от наличия мотора в шлюпке) и командира шлюпки. Обязанности командира спуска и командира шлюпки могут совмещаться. Распределение обязанностей между водолазами осуществляется в соответствии со ст.127.

Шлюпка, обеспечивающая плавание группы водолазов в "связке", должна иметь водоизмещение, достаточное для приема на борт и транспортировки всех работающих водолазов.

Страхующий водолаз в шлюпке должен иметь снаряжение с открытой схемой дыхания и находиться в немедленной готовности к спуску.

150. Спуск водолаза, как правило, производится в кормовой части шлюпки, а с надувной шлюпки - с борта, способом "падения в воду" из положения сидя на борту или транцевой доске (для шлюпки без руля) спиной вперед. На водолазе должен быть закреплен сигнальный конец или контрольный конец с буйком.

Спуск водолаза с катера производится по водолазному или другому забортному трапу.

Водолазные спуски со шлюпки на контрольных концах с буйками могут производиться на глубинах, не превышающих 20 м. В районах с большими глубинами водолазные спуски проводятся с сигнальным концом. Во всех случаях водолазных спусков с сигнальным концом свободный конец его закрепляется у места спуска для предупреждения вырывания его из рук обеспечивающего водолаза.

Для обеспечения ночных спусков или в условиях плохой видимости буйки должны быть светящимися. При видимости на поверхности воды менее 50 м спуски разрешаются только с использованием сигнальных концов.

Плавание без контрольного (сигнального) конца допускается при проведении специальных мероприятий только в составе группы со средствами связи и средствами удержания водолазов на поверхности (жилетов всплытия и аналогичных) водолазами, прошедшими дополнительную подготовку. Допуск водолазов к плаванию без контрольного (сигнального) конца производится на основании приказа командира части для каждого мероприятия.

151. Групповые водолазные спуски могут производиться с одним контрольным буйком (у замыкающего группу) или с двумя (у ведущего и замыкающего группу). При этом группа должна иметь сигнальный конец (связку), который крепится к каждому водолазу. При плавании группы водолазов с наличием контрольных буйков у каждого водолаза сигнальный связывающий конец может удерживаться водолазами в руках.

При плавании в составе группы водолазы должны периодически (через 2-3 мин) контролировать самочувствие друг друга визуально, посредством сигнального связывающего конца или по техническим средствам связи. В случае неисправности снаряжения, плохого самочувствия одного из водолазов вся группа всплывает на поверхность, принимаются меры по подъему аварийного водолаза на обеспечивающее плавсредство. Снимать (обрезать) сигнальный конец запрещается.

При плавании нескольких водолазов с индивидуальными контрольными концами каждого водолаза должна обеспечивать отдельная шлюпка.

152. Водолаз из воды в шлюпку поднимается по специальному трапу или при помощи находящегося в шлюпке личного состава с соблюдением мер предосторожности для исключения травмирования водолаза и повреждения снаряжения.

153. При выполнении водолазных работ со шлюпки в районах, открытых для плавания кораблей и судов, кроме плавсредств, непосредственно обеспечивающих водолазный спуск, должны выделяться 1-2 быстроходных катера для охраны района.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ И РАБОТ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Подводные электросварочные работы

154. К выполнению подводных электросварочных работ допускаются водолазы, имеющие квалификацию "водолаз-сварщик" и допущенные приказом командира части (корабля) по месту их службы (работы) с указанием снаряжения и применяемого оборудования для подводной сварки и резки, на основании протокола приема зачетов соответствующей ВКК, утвержденного командиром (начальником), при котором создана соответствующая ВКК.

155. Водолазы, назначенные для выполнения и обеспечения подводных электросварочных работ, должны твердо знать и точно выполнять требования Правил, правил безопасной эксплуатации и технического обслуживания подводного электросварочного оборудования и источников сварочного тока, изложенные в инструкциях завода-изготовителя, а также уметь оказывать первую помощь при поражении электрическим током.

156. Для выполнения подводных электросварочных работ должен применяться постоянный или выпрямленный ток.

При проведении электросварочных работ под водой в качестве источников сварочного тока должны использоваться специально для этого предназначенные и удовлетворяющие требованиям действующих стандартов источники питания.

Применение переменного тока частотой 50 Гц для сварки и резки под водой допускается только в исключительных случаях по приказанию руководителя водолазных работ (при борьбе за живучесть корабля, спасении жизни людей).

Напряжение холостого хода источников сварочного тока не должно превышать 110 В. В установках для подводной плазменной резки допускается применение источников питания с напряжением 180 В.

157. При подготовке к заварке трещин на топливных цистернах или трубопроводах необходимо удалить из них топливо и заполнить их водой. Ответственность за подготовку топливных цистерн и систем к этим работам несет командир корабля. Командир спуска обязан убедиться в заполнении водой цистерн (трубопроводов), на которых будут производиться электросварочные работы.

При наличии в цистерне (трубопроводе) топлива и газа сварка запрещается.

Резка и сварка на сосуде или трубопроводе, находящемся под давлением, запрещается.

При электрокислородной резке внутри затопленных отсеков необходимо вентилировать воздухом газовые подушки, образующиеся под подволоком.

158. Перед началом работ должна быть произведена проверка исправности электросварочного оборудования и надежности заземления его корпусов, а также собрана и проверена в действии подводная сварочная цепь.

Подводная сварочная цепь должна быть обязательно двухпроводной. Обратный провод, соединяющий свариваемое (разрезаемое) изделие с источником сварочного тока, должен быть присоединен к изделию с помощью механических зажимов или струбцин. Использование корпуса корабля или воды в качестве обратного провода запрещается.

Кабельная линия подводной сварочной цепи должна выполняться штатным сварочным кабелем с медными жилами и резиновой изоляцией в защитной оболочке (шланге).

Запрещается использовать для выполнения работ под водой сварочные кабели, имеющие повреждения шланговой оболочки.

При сборке подводной сварочной цепи на корабле должны быть обеспечены герметичность и надежная электрическая изоляция места присоединения штатного сварочного кабеля к кабелю подводного электрододержателя.

159. Электросварочные работы под водой разрешается выполнять в следующих водолазных снаряжениях, оснащенных телефонной связью:

в вентилируемом снаряжении;

в снаряжении водолазном универсальном типа СВУ;

в снаряжении легководолазном инженерном типа СЛВИ;

в снаряжении водолазном глубоководном типа СВГ.

На обойме переднего иллюминатора водолазного шлема или маски гидрокомбинезона должно быть закреплено откидное приспособление с установленным в нем светофильтром. Допускается использование светофильтра без откидной обоймы.

В водолазном гидрокомбинезоне (рубахе) с изношенными или потертыми местами, отклеившимися заплатами и другими дефектами, способными привести к нарушению герметичности, производить электросварочные работы под водой запрещается.

160. Спуск водолазов к месту подводной сварки и резки должен осуществляться по спусковому (ходовому) концу, на водолазной беседке или на платформе водолазного колокола. Использовать для спуска и подъема водолаза сварочный кабель или направляющий конец сварочного оборудования запрещается.

Подводные электросварочные работы должны производиться с грунта или прочно закрепленной беседки. Место работ должно иметь достаточное подводное освещение.

161. Проведение подводных электросварочных работ без прямой двухсторонней телефонной связи с водолазом-сварщиком запрещается.

В случае потери связи с водолазом, находящимся под водой, электрический ток должен быть немедленно отключен до восстановления надежной двухсторонней связи.

162. Включать и отключать сварочный ток можно только по команде водолаза, выполняющего сварку (резку) под водой. Для этой цели в сварочной цепи должен быть установлен рубильник закрытого типа, который размещается в помещении водолазного поста (поста управления спуском) и стационарно закрепляется на сварочном щите в непосредственной близости от пульта связи с водолазом. На этом же щите должны быть установлены амперметр и вольтметр, включенные в сварочную цепь, идущую к водолазу-сварщику.

Водолаз, назначенный на обеспечение связи с работающим под водой водолазом-сварщиком, должен, включая или отключая ток, следить за показаниями электроизмерительных приборов, включенных в сварочную цепь.

163. В процессе выполнения сварки и резки под водой водолаз-сварщик должен держать электрододержатель с электродом или резак таким образом, чтобы не коснуться им металлических частей своего снаряжения и не прожечь их дугой.

При необходимости отвести электрододержатель или резак от объекта работ водолаз-сварщик обязан вначале подать по телефону команду на отключение тока и только после получения подтверждения о том, что ток отключен, производить необходимые действия с электрододержателем или резаком.

164. Смена электродов под водой должна производиться только после отключения тока, получения подтверждения по телефону о том, что ток отключен, а также после того, как водолаз убедится в отсутствии искры при касании огарком электрода свариваемого (разрезаемого) изделия.

При включении тока запрещается прикасаться к электроду рукой, класть электрододержатель с электродом или резак на грунт, беседку, объект сварки (резки).

165. В случае приваривания электрода к свариваемому (разрезаемому) изделию водолаз-сварщик обязан подать команду на отключение тока и после получения подтверждения о том, что ток отключен, оторвать приварившийся электрод вручную или с помощью зубила, а место приварки электрода повторно заварить (разрезать).

166. При проведении водолазных работ с применением плазменной резки должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению электробезопасности водолаза:

работы должны выполняться в водолазном снаряжении со шлемом, имеющим специальное электроизоляционное покрытие или изготовленным из диэлектрического материала;

на голову водолаза должен быть надет мягкий изолирующий (поролоновый) подшлемник.

167. В случае сообщения водолаза о том, что он ощущает хотя бы малейшие признаки прохождения электрического тока через его тело, следует немедленно отключить электрический ток, поднять водолаза на поверхность и устранить причины, вызвавшие прохождение тока через тело водолаза.

При повреждении рубахи (гидрокомбинезона) или шлема в процессе выполнения работ под водой и попадания воды внутрь водолазного снаряжения необходимо немедленно отключить электрический ток, поднять водолаза на поверхность и заменить поврежденную часть снаряжения.

В случае поражения водолаза электрическим током следует немедленно поднять водолаза на поверхность, быстро снять с него снаряжение (при необходимости разрезать водолазную рубаху или гидрокомбинезон) и до прихода врача оказать пострадавшему первую помощь: удобно уложить на спину, обеспечить доступ свежего воздуха и приступить, если это требуется, к проведению искусственного дыхания.

Подводные взрывные работы

168. Подводные взрывные работы выполняются водолазами, прошедшими соответствующую подготовку, получившими квалификацию "водолаз-взрывник" и допущенными к производству подводных взрывных работ в соответствии с требованиями главы 1 настоящих Правил.

Подводные взрывные работы, как правило, проводятся под руководством водолазного специалиста, допущенного к руководству взрывными работами. При выполнении взрывных работ повышенной сложности должны привлекаться специалисты-минеры (саперы, взрывники), назначенные в установленном порядке.

169. Производить подводные взрывные работы без двухсторонней телефонной или гидроакустической связи запрещается.

170. Получение, перевозка и хранение взрывчатых веществ, а также изготовление зарядов и их взрывание осуществляются в соответствии с Руководством по подрывным работам*.

_______________

* Утверждено начальником инженерных войск. М.: Воениздат, 1969.

171. Перед началом взрывных работ должны быть определены границы опасных зон как на берегу, так и на акватории и приняты меры к обеспечению безопасности людей, плавсредств и сооружений в границах этих зон. Подводные взрывные работы проводят с разрешения старшего начальника данного района. Взрывные работы в ночное время проводят в исключительных случаях с обеспечением дополнительных мер безопасности.

172. Весь личный состав, участвующий в работах, должен быть тщательно проинструктирован по вопросам техники безопасности при взрывных работах, ознакомлен с применяемыми взрывчатыми веществами и принадлежностями для взрывания.

173. Взрывать подводные заряды, заложенные водолазами, разрешается только электрическим способом и с помощью детонирующего шнура. Используемая для подводных взрывов электрическая сеть должна быть двухпроводной, состоящей из проводов, надежно изолированных от воды. Использование воды в качестве обратного провода запрещается. При выполнении подводных взрывных работ в районе укладки силовых подводных кабелей разрешается использовать только детонирующие шнуры. Взрывать заряды под водой огневым способом запрещается.

Применение механических взрывателей под водой разрешается только при подрыве специальных зарядов.

Взрывание и разделка различных конструкций должны производиться по установленной технологии в соответствии с расчетом.

174. Для проведения подводных взрывных работ должны применяться только водонепроницаемые детонаторы, у которых кроме проверки на проводимость (исправность мостика накаливания) производится проверка их сопротивления в соответствии со специальными методиками.

Провода электродетонаторов и детонирующий шнур должны прикрепляться к зарядам так, чтобы исключить передачу натяжения проводам детонаторов при опускании зарядов в воду.

175. Подводные взрывные работы с использованием водолазов выполняются со шлюпки, с берега или со льда. Непосредственно вести взрывные работы с самоходных плавсредств, кроме оговоренных в Правилах случаев, запрещается.

При выполнении работ со шлюпки в ней должно быть не более 5 человек: руководитель взрывных работ - командир спуска, он же командир шлюпки, двое гребцов, водолаз-взрывник и страхующий водолаз. Один из гребцов должен иметь допуск к исполнению обязанностей обеспечивающего водолаза. Другим лицам находиться в шлюпке запрещается. Личный состав шлюпки должен быть в спасательных жилетах. Руководитель взрывных работ - командир спуска должен иметь средство связи с обеспечивающим плавсредством.

176. В шлюпке может размещаться не более 20 отдельных зарядов общей массой до 40 кг. При использовании шнуровых зарядов предельная масса определяется руководителем работ с учетом технологии их укладки. Заряды должны располагаться в кормовой части шлюпки так, чтобы они не могли смещаться при перевозке. Переносить и укладывать в шлюпку заряды разрешается только личному составу, обеспечивающему взрывные работы, проинструктированному по технике безопасности взрывных работ. Взрывчатые вещества и средства взрывания должны переноситься раздельно в сумках или кассетах. Детонаторы и боевики должны переноситься только руководителем взрывных работ - командиром спуска и располагаться отдельно от взрывчатых веществ. Перевозить в шлюпке с зарядами и принадлежностями для взрывания другие грузы запрещается.

На шлюпке запрещается изготовлять или переделывать заряды, проверять электродетонаторы, проверять плавучесть заряда погружением в воду, исправлять изоляцию боевиков и зарядов, проводить другие работы, зажигать огонь и курить.

177. Перед установкой зарядов водолаз-взрывник, назначенный для проведения работ, должен спуститься под воду для осмотра и подготовки места установки зарядов. Для последующих спусков к месту установки зарядов следует от спускового конца протянуть и закрепить ходовой конец.

178. При снятии гребных винтов разрешается подавать заряд водолазу с корабля, на котором производятся работы. Подготовка заряда должна производиться в специально отведенном месте, где нет личного состава и взрывоопасных грузов. Количество подготовленных и связанных между собой мелких зарядов, передаваемых водолазу, не должно превышать четырех штук общей массой не более 0,8 кг.

179. Спуск водолаза с зарядом осуществляется по спусковому концу, закрепленному у места укладки заряда. При производстве подводных взрывных работ с берега спуск водолаза производится по ходовому концу. Подача заряда водолазу по сигнальному или какому-либо другому концу запрещается. Взрывчатые вещества и готовые заряды в упаковке и без нее, не имеющие электродетонаторов или детонирующего шнура, разрешается подавать на пеньковом конце.

При спуске водолаза с зарядом необходимо вытравливать провода (детонирующий шнур) таким образом, чтобы они не могли перепутаться со шлангом (кабелем) или сигнальным концом.

180. Подает заряды водолазу непосредственно в руки только руководитель взрывных работ - командир спуска. Подавать водолазу в руки более одного заряда запрещается. При необходимости передать водолазу несколько малых зарядов (общей массой до 20 кг) их укладывают в корзину с гнездами, которую подают со шлюпки. После установки снаряженного электродетонатором или детонирующим шнуром заряда его провода (детонирующий шнур) должны быть закреплены вблизи заряда. Перед выходом на поверхность водолаз должен убедиться, что он не зацепился за провода или детонирующий шнур и его шланг (кабель, сигнальный конец) чист. После выхода на поверхность (берег) командир спуска должен осмотреть водолаза и убедиться в том, что провода от заряда, сам заряд или детонирующий шнур не вынесены на поверхность. Заряды, установленные на объекте, при необходимости могут быть обозначены буйками.

181. Заряды большой длины, не имеющие промежуточных детонаторов, разрешается погружать с кормы несамоходных плавсредств по мере буксировки их по трассе прокладки или протягивать на канате подо льдом при работе со льда. Такие заряды взрываются при помощи боевиков. Большие заряды укладывают на место также без средств взрывания.

Проверка исправности электровзрывной сети, подсоединение ее к источнику тока разрешаются только после того, как водолаз и все люди, находящиеся в опасной зоне, будут подняты из воды (выйдут на берег) и когда шлюпка и обеспечивающее плавсредство будут отведены на безопасное расстояние.

Безопасное расстояние для плавсредств Rп в метрах составляет 15, где M - масса взрываемого заряда, кг. Во всех случаях безопасное расстояние должно быть не менее 100 м.

182. При подводных взрывах работа водолазов и пребывание людей в воде допускаются только на безопасных расстояниях от места взрыва, определяемых по формуле

,

где Rл - безопасное расстояние, м;

M - масса взрываемого в воде заряда, кг.

183. Взрывать заряды разрешается только руководителю взрывных работ - командиру спуска. Перед взрывом следует убедиться, что приняты все необходимые меры безопасности, все водолазы вышли из воды и обеспечена охрана опасной зоны. Радиус опасной зоны не должен быть меньше двойного безопасного расстояния.

Перед взрывом зарядов личный состав, находящийся на берегу или льду, а также самоходное плавсредство и шлюпка отходят на безопасное расстояние, которое заранее устанавливает руководитель работ.

184. При подаче водолазу заряда поднимается флаг "Н" до места, что служит сигналом для кораблей (судов, плавсредств) о предстоящем взрыве.

Заряд нельзя взрывать до тех пор, пока другие корабли (плавсредства), если на них проводились водолазные спуски, не ответят на поднятый сигнал спуском своих предупредительных сигналов, что означает - водолазы подняты из воды.

Поднятый сигнал (флаг "Н") разрешается спускать только после произведенного взрыва или когда руководитель взрывных работ или командир спуска убедится, что взрыв произойти не может.

185. При выполнении взрывных работ по разделке затонувших кораблей (судов), на которых предполагается наличие боеприпасов, необходимо принять меры для предупреждения их возможной детонации.

Акватория, в радиусе 100 м от затонувшего корабля должна быть обследована, чтобы исключить наличие мин, снарядов и других взрывоопасных предметов.

186. После взрыва зарядов провода должны быть отсоединены от источника тока, замкнуты накоротко, выбраны из воды и намотаны на вьюшку.

Если взрыва не последовало, спуск водолаза для осмотра зарядов и дальнейших работ разрешается после отключения проводов от источника тока не ранее:

5 мин - после отключения проводов в случае применения электродетонаторов мгновенного действия;

15 мин - после отключения проводов в случае применения электродетонаторов замедленного действия;

30 мин - при применении механических взрывателей.

Для специальных мин время определяется в соответствии с характеристиками и установками использованных взрывателей после истечения двойного времени предполагаемого взрыва.

Невзорвавшиеся заряды поднимать наверх запрещается. Отказавший заряд следует взорвать другим зарядом. Если отказавший заряд сразу взорвать нельзя, вблизи заряда должен быть выставлен буй (веха) для предупреждения о наличии заряда под водой.

187. Вести подводные взрывные работы под водой во время грозы запрещается. Если взорвать заложенный водолазом заряд до наступления грозы невозможно, то концы магистрального провода следует тщательно заизолировать и на растительном конце (буйрепе) с буйком и балластом опустить на грунт. До возобновления работ люди и плавсредства должны быть удалены из опасной зоны.

188. Взрывные работы прекращаются при волнении моря свыше 2 баллов или при ветре свыше 4 баллов, приближении грозы, тумана, сильном ухудшении видимости. При выполнении взрывных работ с берега или со льда должны соблюдаться такие же правила подачи, доставки и укладки зарядов, как и при работах с плавсредств.

Проведение подводных взрывных работ в ночное время запрещено (за исключением специальных частей).

Работы в затопленных помещениях

189. Перед началом работ в затопленном отсеке, помещении, в стесненных условиях водолазы должны быть проинструктированы о порядке, правилах и последовательности выполнения предстоящих работ, о соблюдении правил техники безопасности.

Перед работой в затопленных помещениях водолазы по возможности должны изучить устройство однотипных помещений.

190. При выполнении водолазных работ в затопленных отсеках корабля должны спускаться одновременно два водолаза. Один водолаз выполняет работу, а другой находится у входа в отсек и обеспечивает необходимую слабину шланга и кабелей работающего водолаза.

Использование при этих работах телефонной связи и средств подводного освещения обязательно.

Перед спуском в помещения кораблей (судов), лежащих на грунте, водолаз должен завести к месту работ ходовой конец.

Во внутренних помещениях водолаз не должен трогать механизмы и предметы, находящиеся над ним, так как они могут сорваться со своих мест и нанести ему травму или повредить снаряжение. Открывать двери и люки следует осторожно во избежание падения тяжелых предметов из смежных или расположенных выше помещений.

191. При остропке грузов в затопленных трюмах и других помещениях работающий водолаз должен внимательно следить за чистотой своих шлангов и кабелей. Остропив груз, работающий водолаз должен по возможности обтянуть слабину подъемного стропа, подняться на палубу и наблюдать оттуда за подъемом груза. В случае захвата поднимаемым грузом или стропом кабеля (шланга) водолаза подъем груза должен быть немедленно прекращен, а кабель (шланг) освобожден от зацепа.

После выхода груза из люка трюма водолаз обязан отойти в сторону на расстояние, обеспечивающее безопасность при обрыве стропов, после чего разрешается продолжать подъем груза на поверхность. Травить или выбирать подъемный строп без команды водолаза, а также перемещать корабль, с которого ведутся работы, при нахождении водолаза под водой запрещается.

Разгрузочные работы разрешается проводить при волнении моря до двух баллов включительно.

Грунторазмывочные работы

192. При промывке тоннеля под корпусом корабля, лежащего на грунте, грунторазмывочными средствами в случае работы двух или более водолазов расстояние между ними должно быть не менее 10 м. Действия водолазов должны постоянно согласовываться. Водолаз не должен выпускать из рук гидравлический ствол, находящийся под давлением.

При размыве котлована откосы его нужно делать отлогими, чтобы избежать обвала грунта.

Струя из гидравлического ствола не должна направляться в сторону других водолазов.

Промывая тоннель, водолаз должен наблюдать за тем, чтобы размываемый грунт не отлагался сзади него и не замывал выход из тоннеля, для чего необходимо периодически направлять струю воды в сторону выхода.

193. При использовании гидравлического ствола с обычной насадкой ствол необходимо крепить концом к винтовому якорю или балласту.

При работе с гидромонитором к его напорному шлангу должен крепиться груз на расстоянии не более 3 м от ствола.

При осмотре водолазом размываемого места на грунте давление воды в шланге гидромонитора должно быть полностью снято.

194. Для размыва возможного завала грунтом водолаза, работающего с грунторазмывочными средствами по промывке тоннеля, у места спусков должны содержаться готовые к действию средства для ликвидации такого завала (грунтососы, эжекторы, пожарные стволы со шлангами от пожарной магистрали и т.п.).

195. При работе с пневматическим грунтососом водолаз должен надежно закрепить его к винтовому якорю или к балласту. Если пневматический грунтосос плохо закреплен, то возможен выброс его с водолазом на поверхность (при засорении приемного отверстия) с последующим падением на грунт.

Для предотвращения падения на грунт водолаза, всплывшего вместе с грунтососом, необходимо быстро подобрать слабину кабель-шланговой связки.

Отводной шланг и скобу грунтососа необходимо крепить с помощью тросов. Тросы отводного шланга и скобы грунтососа должны иметь слабину, необходимую для последующего углубления грунтососа и свободного перемещения его под водой.

196. При засорении всасывающего патрубка грунтососа и угрозе его всплытия водолаз должен отойти от грунтососа и дать команду о прекращении подачи воздуха к грунтососу.

Решетки грунтососа (пневматического или водоструйного) можно очищать только после полного прекращения подачи на них воздуха или рабочей воды.

При работе с грунтососом водолаз должен следить, чтобы его шланг-кабель не перепутался со шлангами грунтососа.

Водолазные работы на течении

197. К работам на течении допускаются наиболее подготовленные водолазы. При скорости течения 1-2 м/с место работы по возможности следует ограждать защитными устройствами. Связь с водолазом должна осуществляться только по телефону или посредством гидроакустической станции.

Работа водолазов на течении со скоростью свыше 2 м/с без защитных устройств запрещается.

198. Плавсредства, с которых ведутся работы, устанавливают с таким расчетом, чтобы после постановки на якорь место работ водолаза на грунте оставалось за кормой на расстоянии 5-10 м от места спуска. Спуск водолаза под воду производится после того, как плавсредство будет надежно установлено и не будет иметь дрейфа.

199. У места спуска водолазов при работе на течении должна находиться обеспечивающая шлюпка с гребцами. Со шлюпки должен подаваться на плавсредство (пирс, причал) швартов длиной, достаточной для подхода к водолазу, всплывшему на шланг-кабеле или сигнальном конце.

При работе на течении должно быть организовано непрерывное наблюдение за плавающими предметами (топляками и т.п.).

200. При одевании водолаза следует обращать особое внимание на плотное закрепление всех частей снаряжения на водолазе. Чтобы предупредить выбрасывание водолаза при работе на течении, на водолазе должны быть одеты грузы и галоши увеличенной массы.

201. При выполнении работ на течении водолазу следует стремиться принять положение, обеспечивающее минимальное сопротивление течению и предотвращающее самопроизвольное срабатывание легочного автомата дыхательного аппарата от набегающего потока воды. При использовании водолазного снаряжения типа СВУ допускается заклеивание части отверстий в крышке легочного автомата для уменьшения давления встречного потока воды на мембрану легочного автомата.

202. При выполнении водолазных работ на течении может применяться следующий способ выполнения водолазного спуска. С кормы водолазного бота опускают спусковой конец с грузом, масса которого способна удержать его на дне. Груз имеет канифас-блок (скобу), через который пропускают ходовой конец длиной не менее 3 глубин с карабином на конце. На пояс водолаза надевают страхующий пеньковый конец длиной 1-1,5 м с металлическим кольцом на конце. Карабин ходового конца крепят к кольцу пенькового конца перед спуском водолаза. Водолаз погружается по спусковому концу, одновременно выбирается слабина ходового конца. При передвижении под водой от спускового конца к месту работы и обратно по команде водолаза ходовой конец выбирают (травят) через канифас-блок (скобу) сверху, при подъеме водолаза на поверхность ходовой конец травят. В случае необходимости водолаз может отсоединить карабин ходового конца от кольца страхующего конца и выйти на поверхность по спусковому концу.

Для облегчения передвижения по грунту против течения водолаз может иметь прут (щуп), который он втыкает впереди себя на расстоянии вытянутой руки, а затем лежа подтягивается к пруту (щупу).

В каждом случае с учетом особенностей и конкретных условий командир спуска определяет порядок выполнения работы на течении, меры безопасности, перечень устройств и приспособлений для надежного удержания водолаза у спускового конца на месте объекта или работы.

203. При обследовании дна реки шириной до 50 м может заводиться с одного берега на другой тросовый проводник, облегчающий движение водолаза.

Водолазные спуски в темное время суток, в условиях низкой и нулевой видимости

204. К работам в темное время суток и в условиях низкой и нулевой видимости допускаются наиболее опытные водолазы. Перед началом работ они должны быть проинструктированы о правилах техники безопасности, применяемых при выполнении этих работ. На поверхности перед спуском водолаза следует провести тренировку в условиях, близких к рабочим, по выполнению необходимых действий под водой. Применение телефонной или гидроакустической связи обязательно.

205. При выполнении водолазных спусков в темное время суток должно быть обеспечено основное и аварийное освещение мест подготовки водолазного снаряжения, одевания водолазов, спуска под воду и поверхности над местом проведения работ, а также постов, обеспечивающих спуск.

206. Шкалы приборов (манометр, глубиномер, часы, компас, лаг и т.д.), используемых водолазом, должны иметь люминесцентное покрытие или подсветку. Спускающийся и страхующий водолазы при спусках в темное время суток должны иметь ручные водолазные фонари.

При необходимости к месту проведения работ заводят подводные светильники, закрепляемые в наиболее удобном для проведения работ положении.

207. При выполнении работ в темное время суток и условиях низкой видимости спуск водолаза производят только по спусковому (ходовому, подкильному) концу. Ходовой конец заводит к месту проведения работ наиболее опытный водолаз.

Водолазные работы в зимних условиях, полярных широтах и подо льдом

208. Водолазные работы зимой могут проводиться как с поверхности льда, так и с плавсредств.

Спускать водолаза для работы под водой в условиях движущегося битого льда запрещается.

209. Передвижение по льду и работа на нем без предварительного обследования ледяного покрова и определения его несущей способности запрещаются.

При определении несущей способности ледяного покрова в расчет должен приниматься только слой кристаллического льда, при этом учитывается наименьшая его толщина из всех замеров.

Измерение толщины льда должно производиться: при постоянных отрицательных температурах воздуха - один раз в 10 дней; при повышении температуры воздуха от 0 °С и выше, а также при установке будки (палатки) над майной - ежедневно. Результаты измерения толщины льда заносятся в журнал водолазных работ.

При появлении признаков разрушения льда водолазные спуски в данном месте должны быть прекращены.

210. Для выполнения водолазных спусков со льда руководитель водолазных работ обязан безопасно располагать на льду водолазную технику и другие технические средства с расчетом их времени нахождения на одном месте по формуле

,

где t - допустимое время стоянки, ч;

Pmax - максимально допустимая масса груза при транспортировке по льду данной толщины, т;

P - масса груза, для которого рассчитывается допустимое время стоянки, т.

Таблица 9 дает возможность определить массу груза в зависимости от толщины льда и установить, какой вид транспорта может быть использован для передвижения.

Таблица 9

Допустимая толщина льда при различных нагрузках

| Масса груза, т | Толщина морского льда, см | Толщина пресноводного льда, см | Предельное расстояние от кромки льда, см |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 15 | 10 | 5 |
| 0,8 | 25 | 20 | 11 |
| 3,5 | 30 | 25 | 19 |
| 6,5 | 45 | 35 | 25 |
| 10 | 50 | 40 | 26 |
| 20 | 70 | 55 | 30 |
| 40 | 100 | 95 | 38 |

Примечания: 1. При появлении воды на льду под действием прилива или нагона воды ветром нагрузка на лед должна быть снижена на 50-80%.

2. При расчете нагрузки на лед следует учитывать, что прочность льда весной уменьшается втрое.

3. При наличии сухих несквозных трещин шириной менее 3 см и глубиной не более половины толщины льда нагрузка на лед должна быть снижена на 20%.

211. Для спусков водолазов под лед как можно ближе к месту работ прорубают майну размером 2х2 м и очищают ее ото льда. Верхние и нижние острые кромки майны должны быть притуплены. Майна должна иметь ограждение по всему периметру. По краям майны делают деревянный настил, устанавливают и закрепляют водолазный трап и заводят спусковой конец.

В местах возможного передвижения людей по льду после окончания водолазных спусков и работ майны должны обвеховываться или ограждаться.

212. При проведении водолазных работ с поверхности льда необходимо:

при длительных водолазных работах (более 2 сут) установить над местом спуска отапливаемую будку (палатку). При кратковременных работах будку (палатку) следует размещать около майны;

проводить подготовку и рабочую проверку снаряжения, а также одевание и раздевание водолаза в будке (палатке);

следить за ледовой обстановкой, в случае необходимости своевременно прекращать водолазные работы и убирать водолазную технику;

предусмотреть обязательное наличие горячей воды в необходимых количествах;

размещать средства подачи воздуха и шланги в одинаковых температурных условиях.

213. При проведении водолазных работ с кораблей необходимо:

удалить влагу из баллонов воздуха и газовых смесей;

производить подготовку, рабочую проверку снаряжения и одевание водолазов (кроме вентилируемого снаряжения) в помещении с положительной температурой воздуха;

предусмотреть обязательное наличие горячей воды в необходимых количествах у места спуска водолазов.

214. Проводя водолазные спуски при отрицательных температурах наружного воздуха, следует принимать меры против переохлаждения спускающихся и обеспечивающих водолазов, против замерзания воздухораспределительных щитов, шлангов, шланговых соединений, редукторов и легочных автоматов дыхательных аппаратов, травяще-предохранительных и дыхательных клапанов водолазного снаряжения. Воздушные баллоны следует наполнять максимально осушенным воздухом.

Спуски водолазов в зимнее время проводят:

в обогреваемом снаряжении - при температуре окружающего воздуха не ниже минус 30 °С, а при наличии ветра скоростью более 10 м/с - не ниже минус 20 °С;

в вентилируемом и глубоководном снаряжении без обогрева - при температуре окружающего воздуха не ниже минус 20 °С, а при наличии ветра скоростью более 10 м/с - не ниже минус 15 °С;

в автономном снаряжении без обогрева - при температуре окружающего воздуха не ниже минус 10 °С, а при наличии ветра скоростью более 10 м/с - не ниже минус 5 °С.

При выполнении фактических спасательных и других неотложных работ с разрешения начальника УПАСР флота (СПАСР КФл, ЛенВМБ) могут проводиться спуски при более низких температурах, при этом руководителем водолазных работ (командиром спуска) должны быть предприняты меры для обеспечения безопасности водолазов.

215. Перед каждым спуском и после спусков в условиях низкой температуры водолазные шланги необходимо продувать осушенным воздухом.

Для предупреждения образования ледяных пробок в шланговых соединениях их необходимо опустить в воду. Не доходящие до воды соединения следует обернуть сухим теплоизоляционным материалом.

При уменьшении подачи воздуха в шланге, что может быть вызвано перемерзанием шланговых соединений, водолаз должен немедленно доложить об этом. Водолаз, стоящий на подаче воздуха, должен внимательно следить за показаниями манометра. При повышении давления в шланге, что указывает на образование в соединениях шланга, находящихся на поверхности, ледяной пробки, он обязан немедленно доложить об этом командиру спуска. Водолазные спуски прекращают до устранения неисправностей. Ледяные пробки в шланговых соединениях удаляют обогревом соединений с помощью горячей воды при сохранении установленного подпора воздуха в шланге.

216. При работе водолаз должен внимательно следить за работой дыхательных клапанов, на которых может образоваться ледяная корка. Перед надеванием дыхательного аппарата клапанную коробку с клапанами (легочный автомат) и редуктор необходимо просушить. При отрицательной температуре воздуха следует избегать длительного пребывания водолаза на поверхности после включения в аппарат. Для предупреждения замерзания клапанной коробки, редуктора и легочного автомата водолазу после включения в аппарат следует стараться дышать медленно и размеренно.

217. При проведении водолазных спусков в условиях низкой температуры с дыхательными аппаратами, имеющими регенеративные патроны, водолаз после включения в аппарат должен в течение 10 мин находиться на воздухе при температуре не ниже 0 °С для разработки регенеративного вещества. В дальнейшем время нахождения водолаза на воздухе при температуре ниже минус 10 °С до момента погружения под воду не должно превышать 10 мин.

218. Выполнение работ водолазом на разделе сред воздух-вода в аппаратах с открытой, полузамкнутой и замкнутой схемой дыхания при отрицательной температуре запрещается, кроме снаряжений, специально предназначенных для этих целей.

219. При первых признаках нарушений работы дыхательных клапанов, редуктора, дыхательного автомата водолазного дыхательного аппарата или затруднении дыхания водолаз должен немедленно выходить на поверхность. Продолжение работ следует производить после восстановления нормальной работоспособности всех узлов и деталей снаряжения.

220. При выходе водолаза из воды его следует немедленно перевести на дыхание атмосферным воздухом, снять грузы и галоши (боты, ласты). Дальнейшее раздевание должно производиться в отапливаемом помещении, в котором исключается образование на снаряжении ледяной корки.

Работы в условиях загрязненной водной среды, средах различной плотности

221. К определению возможности проведения, а в необходимых случаях и при проведении водолазных спусков в условиях загрязненной химическими веществами водной среды должны привлекаться специалисты соответствующего профиля медицинской службы и службы радиационной, химической и биологической защиты.

Запрещаются водолазные спуски в жидкости, содержащие высокие концентрации токсичных химических веществ, а также в жидкости, содержащие продукты, способные интенсивно разрушать материал гидрокомбинезонов и рубах (бензин и т.п.).

222. К спускам под воду в условиях загрязнения водной среды химическими веществами, сточными водами, нефтепродуктами, а также в средах различной плотности привлекаются наиболее опытные водолазы. Применение телефонной связи при этом виде спусков обязательно.

223. Работы в условиях загрязненной водной среды должны проводиться в снаряжении, специально предназначенном для этой цели, имеющем гидрокомбинезоны, изготовленные из маслобензостойкой резины. При отсутствии данного снаряжения спуски можно проводить в вентилируемом снаряжении и снаряжении типа СВУ. Гидрокомбинезоны, используемые при спусках в условиях загрязненной среды, должны обеспечивать полную герметичность водолаза. Спуски в гидрокомбинезонах, изготовленных из ячеистого неопрена, запрещаются.

Спуски под воду, покрытую слоем нефтепродуктов, с аппаратами замкнутого и полузамкнутого типа запрещаются.

224. Для предохранения гидрокомбинезонов и водолазных рубах от разрушающего действия нефтепродуктов необходимо перед каждым спуском смачивать их пресной водой и наносить на них слой жидкого мыла. Продолжительность непрерывной работы под водой должна быть не более 1 ч. Повторные спуски в снаряжении типа СВУ разрешаются после замены мембраны и клапанов выдоха дыхательного автомата на аппарате. Травяще-предохранительные клапаны рубахи, гидрокомбинезона, головной клапан шлема после каждого спуска должны очищаться от нефтепродуктов и дезинфицироваться. Общая продолжительность работы в этих условиях в одном и том же гидрокомбинезоне (водолазной рубахе) не должна превышать 2,5 ч.

Спуски в нефть разрешаются только в случаях крайней необходимости (ликвидация аварий и т.д.) только в вентилируемом снаряжении.

Для предотвращения отравления вредными парами агрессивных жидкостей вентиляция подшлемного газового объема должна поддерживаться в пределах не менее 100 л/мин.

225. Слой нефтепродуктов, покрывающий место спуска, перед спуском и подъемом водолаза должен быть удален с поверхности, например, струей сжатого воздуха или воды.

Личный состав, обеспечивающий спуск, должен иметь необходимые в данных условиях защитные средства.

При водолазных спусках в сточные воды следует стремиться не допускать взбалтывания придонных отложений.

226. После выхода водолаза на поверхность снаряжение должно быть тщательно промыто и продезинфицировано.

227. При спусках в заиленную воду или глинистый раствор, плотность которых значительно выше плотности воды, на спускающегося водолаза необходимо надевать дополнительные грузы и утяжеленные галоши. Общая масса водолазных грузов и галош в соответствии с плотностью воды может увеличиваться в 2-3 раза. Спуски в данных условиях должны выполняться в вентилируемом снаряжении. Подача воздуха водолазу в данных условиях должна быть увеличена.

228. В основу выбора режима декомпрессии должна быть положена не фактическая глубина спуска, а глубина погружения водолаза, определяемая по манометру (глубиномеру).

Водолазные спуски в условиях высокогорья

229. К специфическим условиям проведения водолазных работ на высокогорье относятся: пониженное атмосферное давление, составляющее на высоте 1000 м - 0,89 кгс/см2; 2000 м - 0,78 кгс/см2; 3000 м - 0,69 кгс/см2; 4000 м - 0,6 кгс/см2; 5000 м - 0,53 кгс/см2; крутые и обрывистые берега рек и озер, неровный грунт, подводные холодные течения, возможность камнепадов и оползней, наличие сухих русел рек, по которым может внезапно пойти вода.

230. Выбор места спуска осуществляется с учетом указанных специфических условий. Запрещается проводить водолазные спуски в местах, где возможны камнепады, оползни, около обмелевших русел рек, по которым может внезапно пойти вода. В месте спуска производят промеры глубин, определяют характер грунта и подводных течений.

231. До начала проведения водолазных спусков водолазы должны пройти адаптацию к пониженному атмосферному давлению в течение не менее двух суток. Признаками адаптации является уменьшение или исчезновение симптомов горной болезни (шум в ушах, головокружение, слабость, кровотечение из носа и ушей). При отсутствии признаков адаптации и при наличии жалоб на состояние здоровья водолазы и лица, обеспечивающие водолазный спуск, к исполнению обязанностей не допускаются.

232. Спуски рекомендуется проводить в снаряжении регенеративного типа или с открытой схемой дыхания. Не рекомендуется использовать гидрокостюмы из неопрена. Использование водолазных помп с вентилируемым снаряжением допускается только на глубинах до 5 м. Подача воздуха должна производиться от баллонов со сжатым воздухом или от компрессора через ресивер и водолазный воздухораспределительный щит.

Баллоны дыхательных аппаратов и транспортные баллоны, учитывая пониженное атмосферное давление, следует заряжать на 10% менее рабочего давления.

233. Спуск водолаза осуществляется, как правило, в двух комплектах водолазного белья, в зимней рубахе и гидрокомбинезоне с рукавицами. Скорость спуска водолаза должна составлять не более 5 м/мин.

234. Страхующий водолаз должен находиться в немедленной готовности к спуску для оказания помощи.

Связь с водолазом должна осуществляться только по телефону. При неисправности телефонной связи спуск прекращают и водолаза немедленно поднимают на поверхность.

Декомпрессию водолазов проводят по соответствующим режимам для водолазных спусков в условиях высокогорья.

Обследование поверхности дна акватории с использованием подводных средств движения

235. К плаванию на ПСД допускаются водолазы, изучившие его устройство, правила эксплуатации и техники безопасности, сдавшие зачет и допущенные к плаванию на ПСД приказом командира части.

При выполнении водолазных работ с использованием ПСД может применяться водолазное снаряжение регенеративного типа и с открытой схемой дыхания. Продолжительность пребывания водолаза под водой определяется временем действия дыхательного аппарата и бортовой системы газоснабжения (в случае ее использования) на рабочей глубине, а также временем токсического действия кислорода. При работе в снаряжении регенеративного типа особое внимание должно уделяться контролю за расходованием кислорода из баллончика дыхательного аппарата, связанным с изменениями движения ПСД по глубине.

При использовании водолазного снаряжения типа СВУ допускается заклеивание части отверстий в крышке легочного автомата для уменьшения давления встречного потока воды на мембрану легочного автомата.

236. Водолазные спуски с использованием индивидуальных ПСД выполняют с сигнальным концом или с контрольным концом с буйком. Сигнальные и контрольные концы должны крепиться непосредственно на водолазе.

Допускается крепление контрольного конца непосредственно к индивидуальному буксировщику, на водолазе в этом случае должна быть одета связка, закрепляемая карабином на буксировщике. Безопасность водолаза обеспечивается приданием индивидуальному буксировщику положительной плавучести 1-1,5 кг. Водолаз в этом случае также должен иметь положительную плавучесть либо средство регулирования плавучести.

При плавании на индивидуальных буксировщиках буек должен иметь положительную плавучесть не менее 5 кг, длина контрольного конца должна превышать глубину района водолазных спусков на 50%.

Контрольный конец на расстоянии 1,5 м от водолаза должен быть обрезинен для исключения наматывания его на винт буксировщика.

При плавании на носителях водолазов буек должен иметь положительную плавучесть не менее 5 кг, длины контрольного конца должна превышать глубину района спусков не менее чем на 50% и быть не менее 50 м, контрольный конец должен крепиться непосредственно за кормовую часть носителя посредством соединительного звена из стальной проволоки диаметром 5-6 мм длиной 2 м.

237. Для проведения обследования дна акватории или объектов под водой в ночных условиях должны использоваться ПСД, оборудованные светильниками (прожекторами).

238. Для обеспечения ночных спусков или в условиях плохой видимости буйки должны быть светящимися. При видимости на поверхности воды менее 50 м спуски разрешаются только с использованием сигнальных концов, закрепляемых на шлюпке.

239. При начальной подготовке водолазов плаванию на ПСД разрешается плавание на индивидуальном буксировщике с сигнальным концом, закрепленным на обеспечивающем катере (шлюпке) для предупреждения вырывания его из рук обеспечивающего водолаза.

При плавании на групповых носителях водолазам разрешается находиться в кабинах без индивидуальных буйков с контрольными концами. В этих случаях водолазы должны иметь положительную плавучесть 3-5 кг, связку и внимательно следить за самочувствием друг друга.

240. Плавание на подводных средствах движения, не имеющих автоматического устройства аварийного всплытия, с контрольным концом разрешается только в районах с глубинами, не превышающими рабочую глубину погружения используемого водолазного снаряжения и подводных средств движения. В районах с большими глубинами спуск разрешается только с сигнальным концом.

Подводные средства движения, имеющие автоматические устройства аварийного всплытия, могут быть использованы в районах с неограниченными глубинами. При плавании в районах с неограниченными глубинами на ПСД, имеющих автоматическое устройство аварийного всплытия, глубина срабатывания системы аварийного всплытия должна устанавливаться не более чем на предельную рабочую глубину используемого водолазного снаряжения и подводного средства движения.

Плавание на ПСД, имеющих систему автоматического аварийного всплытия, с незаполненной цистерной автоматического продувания и израсходованными запасами воздуха в баллонах запрещается.

241. Для обозначения своего местоположения в случае "отрыва" от сопровождающих плавсредств при плавании на индивидуальных буксировщиках в ночных условиях каждый водолаз должен иметь по две реактивные сигнальные ракеты в герметичной упаковке и фонарь. При плавании на групповых носителях должно быть не менее двух реактивных сигнальных ракет на носитель и фонарь у каждого водолаза.

При плавании на групповых носителях должны быть предусмотрены технические средства связи для переговоров водолаза, управляющего носителем, с командиром спуска.

242. Плавание водолазов на индивидуальных буксировщиках может осуществляться как в одиночку, так и в составе группы в "связке". Количество водолазов в "связке" зависит от характера выполняемой задачи, индивидуальных качеств водолазов и характеристик обеспечивающего плавсредства.

В ночных условиях плавание водолазов на индивидуальных буксировщиках должно выполняться только в "связке".

243. При групповом плавании на индивидуальных буксировщиках в "связке" количество буйков с контрольными концами на группу определяется в каждом конкретном случае и должно быть не менее: при парном плавании - один буек с креплением его на ведомом водолазе; при большем количестве водолазов в "связке" - два буйка с креплением их на первом и последнем водолазах.

Использование группового носителя водолазов одним водолазом запрещается.

Парное (групповое) плавание на групповых носителях водолазов в одном районе разрешается только на непересекающихся курсах с соответствующим обеспечением плавсредствами каждого носителя.

Каждый индивидуальный носитель с водолазом и каждую "связку" водолазов на индивидуальных подводных средствах движения, а также групповое подводное средство движения должно обеспечивать плавсредство, имеющее скорость, превышающую скорость ПСД не менее чем на 25%. Укомплектованность и водоизмещение обеспечивающего плавсредства должны соответствовать ст.147, 149.

244. При покладке ПСД на грунт место покладки предварительно обследуется на отсутствие камней и других мешающих покладке предметов. Покладка на грунт ПСД и сход с него водолаза осуществляются только с разрешения командира спуска при наличии надежной связи с водолазом и буйка контрольного конца на поверхности. В этом случае допускается использование контрольного конца в качестве сигнального.

245. Буксировка грузовых контейнеров разрешается всеми видами ПСД. При этом крепление и длина буксира должны исключать наматывание его на винты при остановках и реверсах. При буксировке за контейнеры дополнительно закрепляют контрольные концы с буйками.

246. Водолазы, находясь в кабинах носителей, должны контролировать самочувствие друг друга непосредственным касанием, посредством сигнального конца или по техническим средствам связи.

При плохом самочувствии одного из водолазов в процессе плавания на групповом носителе другими водолазами должны быть приняты меры к остановке хода, всплытию носителя на поверхность (продувание балластной цистерны) и передаче пострадавшего на обеспечивающее плавсредство.

Срочное (аварийное) покидание кабин групповых носителей водолазов производится только после выключения двигателей.

247. Длительное плавание на носителях типа "Сирена" разрешается выполнять с приоткрытыми или снятыми крышками кабин.

Водолазам запрещается выходить из кабин носителей водолазов и покидать их до подхода обеспечивающих плавсредств и подачи с них бросательных концов, которые должны быть закреплены на водолазах до выхода их из кабин.

248. При отработке учебных задач подходить на подводных средствах движения к берегу, кораблю, причалу разрешается только в надводном положении с соблюдением мер предосторожности во избежание столкновений, ударов и наматывания на винты швартовных концов и водорослей.

Водолазные спуски в районах с опасными обитателями моря

249. Перед спусками в районах, где возможно наличие морских хищников (акул, косаток, барракуд, мурен, скатов) и других опасных обитателей моря (морских змей, ежей, скорпионов, звезд, полипов, кораллов и т.д.), водолазы должны быть проинформированы об их возможных видах, проинструктированы по технике безопасности и применяемых средствах защиты (репелленты, излучатели различных конструкций, беседки-убежища и т.п.).

Для спусков следует использовать водолазное снаряжение, окрашенное в однотонный цвет.

250. Водолазные работы под водой должны осуществляться группой водолазов не менее двух-трех человек, из которых один является наблюдающим за появлением морских хищников. На глубину погружения (к месту работы) водолазов должна быть спущена беседка-убежище с заранее открытой и взятой на стопор дверцей. Конструкция стопора должна обеспечить немедленное закрывание дверцы водолазом изнутри беседки-убежища.

251. У места спуска должна постоянно находиться шлюпка (катер) со средствами для отпугивания морских хищников и оказания помощи работающему водолазу. Укомплектованность шлюпки должна соответствовать ст.147, 149. На протяжении всего спуска должно быть обеспечено тщательное круговое наблюдение за поверхностью воды. Отпугивание морских хищников может производиться ударами по спущенному в воду металлическому предмету или применением специального химического вещества - репеллента, а с кораблей - струями воды из пожарных стволов или лафетов.

При проведении водолазных работ запрещается рыбная ловля с борта корабля, а также удаление пищевых и иных отходов.

252. Водолазы должны соблюдать следующие меры предосторожности:

не прыгать в воду, двигаться в воде спокойно и плавно;

избегать контактов с незнакомыми видами рыб, моллюсков, кораллов, медуз и т.п.;

обследовать дно, трещины, узкости, пещеры только шестом (щупом).

253. Находящийся под водой водолаз должен быть внимательным и осмотрительным. При появлении морских хищников он должен зайти в беседку-убежище, подать сигнал о необходимости подъема на поверхность, при необходимости применить репеллент и начать подъем. При защите от нападения морского хищника водолаз может использовать водолазный нож, стальной прут или иные средства.

Водолазные работы в районах с опасными обитателями моря запрещаются:

в темное время суток;

в местах постановки и выборки сетей, выхода сточных канализационных вод, сбросовых вод мясорыбокомбинатов и других пищевых предприятий;

при наличии кровоточащих ран и ссадин на теле водолаза;

при обнаружении морских хищников в районе водолазных работ;

непосредственно после проведения подводных взрывных работ в данном районе;

в течение 6 ч после работы гидроакустических станций в активном режиме.

ВОДОЛАЗНЫЕ СПУСКИ В ЖЕСТКИХ ВОДОЛАЗНЫХ УСТРОЙСТВАХ

254. К выполнению водолазных спусков в жестких водолазных устройствах (НК, ШНК, РК) допускаются водолазы, имеющие дополнительную водолазную квалификацию "оператор жесткого водолазного устройства" и допущенные приказом командира части (корабля) в соответствии с требованиями ст.48-51 настоящих Правил.

255. Особое внимание при подготовке камеры (НК, ШНК, РК) к спуску должно быть обращено:

на исправность телефонной связи и освещения;

на зарядку регенеративным веществом устройств регенерации;

на рабочую проверку изолирующего дыхательного аппарата (аппаратов);

на сопротивление изоляции электрооборудования и кабелей;

на проверку устройства аварийного всплытия;

на проверку работы манипуляторов (для РК).

256. При необходимости перестановки судна жесткое водолазное устройство обязательно поднимается на борт. Запрещается спуск жесткого водолазного устройства при нахождении судна в дрейфе или на ходу.

257. При обнаружении течи иллюминаторов, крышки люка или сальниковых уплотнений, а также при появлении необычного запаха или при ухудшении самочувствия оператора (одного из операторов) проводится немедленный подъем жесткого водолазного устройства на палубу судна. Перечень типовых действий командира спуска, лиц, обслуживающих спуск, и операторов по устранению возможных неисправностей при спусках в жестких водолазных устройствах приведен в приложении 17.

258. Для работы манипуляторами на объекте РК должна быть надежно установлена на палубе объекта, при этом место работы должно находиться в рабочей зоне манипуляторов. Слабина тросов и кабеля, идущих с судна к РК, должна быть такой, чтобы исключить рывки РК при перемещениях судна на волнении.

АВАРИЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ С ВОДОЛАЗАМИ

259. Аварийные происшествия с водолазами подлежат расследованию по приказу командира воинской части (начальника организации ВМФ), в которой произошло происшествие с водолазом, или по приказанию командиров (начальников) вышестоящих воинских частей (организаций ВМФ).

Действия должностных лиц при аварийном происшествии с водолазом, порядок и методические рекомендации по проведению расследования аварийного происшествия изложены в Инструкции о порядке проведения расследования аварийных происшествий с водолазами (приложение 9).

Глава 4

СОДЕРЖАНИЕ ВОДОЛАЗНОЙ ТЕХНИКИ

РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ВОДОЛАЗНОГО СНАРЯЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ

260. На кораблях, имеющих штатных водолазов и оборудованных постами для спусков, водолазное снаряжение и средства обеспечения водолазных спусков должны размещаться в помещениях водолазного поста.

Допускается размещение части элементов водолазного снаряжения и оборудования (шланги, шлемы, кабели телефонной связи, спусковые, ходовые и сигнальные концы) на верхней палубе в зачехленном виде.

261. Помещение водолазного поста должно располагаться на минимально возможном расстоянии от СПУ (места спуска водолазов), иметь удобный выход на палубу к месту спуска водолазов за борт, быть сухим, отапливаемым, позволяющим размещать в нем водолазное снаряжение и инструменты, необходимые для выполнения водолазных работ, и обеспечивать возможность одевания снаряжения водолазами, готовящимися к спуску.

Хранить в помещении водолазного поста имущество и материалы, не относящиеся к водолазной технике, запрещается.

262. На кораблях, где нет штатных водолазов и отсутствует специальное помещение водолазного поста, для хранения водолазного снаряжения и средств обеспечения спусков должна быть оборудована водолазная кладовая (выгородка), отвечающая требованиям хранения водолазного имущества.

В помещения, где хранится водолазная техника, доступ лиц, в заведование которых она не входит, должен быть ограничен, после спусков помещения должны закрываться и опечатываться.

263. Водолазное снаряжение и средства обеспечения водолазных спусков, хранящиеся на водолазном посту, должны быть полностью комплектными, исправными и готовыми к использованию после выполнения рабочей проверки, предусмотренной Инструкцией по их эксплуатации.

Неисправное водолазное снаряжение, имущество и приборы, а также неисправные средства обеспечения водолазных спусков должны храниться отдельно с маркировкой "Неисправно".

264. Хранение водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков на складах и береговых базах соединений и частей осуществляется в соответствии с Правилами хранения спасательного имущества.

265. Баллоны с кислородом на кораблях должны храниться отдельно от баллонов с другими газами. Хранилище кислородных баллонов должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией.

При хранении в одном помещении других газов и газовых смесей баллоны должны быть размещены и закреплены посекционно и иметь соответствующую маркировку ("Гелий", "Азот", "5% КАГС" и т.д.).

266. Химические вещества, кислородные насосы, контрольно-измерительная аппаратура и приборы газового анализа должны размещаться и содержаться в различных помещениях, оборудованных вытяжной вентиляцией.

На объектах, где нет возможности выделить для этих целей отдельные помещения, делаются соответствующие выгородки.

Хранить в указанных помещениях совместно другое оборудование запрещается.

267. Для зарядки и разрядки регенеративных патронов дыхательных аппаратов должно быть предусмотрено отдельное помещение, оборудованное:

ванной с системой спуска воды;

калорифером с вентилятором для просушки регенеративных патронов;

автономной принудительной вытяжной вентиляцией для удаления пыли при просеивании химических веществ;

шлангом от системы воздуха среднего давления для продувки указанных выше патронов после их зарядки;

системой подачи пресной воды для промывки разряженных патронов.

Для разрядки патронов должна быть предусмотрена емкость - нейтрализатор химических веществ.

Зарядку и разрядку регенеративных патронов дыхательных аппаратов можно производить и на открытом воздухе. Просеивать регенеративное вещество и разряжать регенеративные патроны при этом следует с учетом направления ветра, чтобы пыль не попала на открытые участки тела.

268. Заряжать регенеративные патроны при наличии влаги на внутренних поверхностях запрещается.

Запасные регенеративные патроны, предназначенные для замены отработанных, после зарядки должны быть продуты воздухом, а их патрубки (входной и выходной) должны быть заглушены.

269. Емкости с частично неиспользованным регенеративным веществом и химпоглотителем герметизируются, отработанное вещество уничтожается.

Хранение отработанных регенеративных веществ и химпоглотителей запрещается.

270. Водолазные дыхательные аппараты после спусков должны быть промыты пресной водой и просушены. Появляющийся на узлах и корпусе аппаратов налет солей и окислов должен сниматься при периодических осмотрах и проверках аппаратов в соответствии с требованиями эксплуатационных документов.

Клапанные коробки водолазных дыхательных аппаратов (дыхательные автоматы) должны быть после спуска разобраны, все детали и гофрированные трубки вдоха и выдоха промыты пресной водой, просушены, регенеративные патроны разряжены, хорошо промыты пресной водой, просушены и подготовлены к зарядке.

271. Водолазные дыхательные аппараты, находящиеся в готовности к использованию для решения поставленных задач, должны быть заряжены, заглушены и уложены на штатные места. Перезарядка аппаратов производится после их использования, но не реже:

1 раза в год - аппаратов, заряжаемых кислородом и (или) дыхательными смесями;

1 раз в квартал - аппаратов, заряжаемых воздухом.

Штуцера вентилей заряженных баллонов с кислородом и газовыми смесями при хранении баллонов и их транспортировке должны быть заглушены.

272. Составные элементы водолазного снаряжения, изготовленные из металла (шлемы, грузы, галоши и т.д.), после спусков должны быть очищены от загрязнения, промыты пресной водой и уложены на свои штатные места.

Наружную поверхность шлемов разрешается чистить, применяя мазь или жидкость для чистки металлических предметов. Применять для этой цели другие средства (наждачную бумагу, песок и т.п.) запрещается.

273. Спусковые, ходовые и сигнальные концы после спусков должны быть просушены, свернуты в бухты или намотаны на вьюшки, зачехлены или убраны в закрытые помещения.

274. Инструмент, используемый для выполнения водолазных работ, протирают ветошью, после просушки смазывают и убирают на штатные места.

Оборудование СПУ приводят в исходное положение и раскрепляют по-походному.

275. Водолазные рубахи, гидрокомбинезоны и гидрокостюмы после спусков должны быть промыты пресной водой, просушены снаружи и изнутри.

276. Все резиновые изделия и резиновые части водолазного снаряжения при хранении должны быть укрыты от прямого воздействия солнечных лучей, горючего и смазочных материалов, а при размещении их в помещениях должны располагаться не ближе 2 м от отопительных приборов.

277. Водолазные шланги после спусков должны быть продуты воздухом, штуцеры шлангов обвязаны чистой ветошью, уложены в бухты на деревянных подкладках, на барабаны вьюшек или в корзины и после сушки зачехлены.

278. Теплозащитная одежда водолаза (костюмы электро- и водообогрева, комплекты шерстяного водолазного белья, утеплители, меховые носки и т.п.) должна храниться в рундуках или шкафах помещений водолазного поста (кладовой) чистой и хорошо просушенной.

Изделия и детали (застежки, пряжки, кожаные части и т.д.), требующие смазки, после просушки смазывают в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации.

279. Водолазные телефонные станции после окончания спусков должны быть отключены от источников питания, а на входные штепсельные разъемы навернуты заглушки.

РЕГЛАМЕНТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОЛАЗНОГО СНАРЯЖЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ

280. Периодические осмотры и проверки водолазной техники, водолазного снаряжения, имущества и оборудования, предназначенного для выполнения и обеспечения водолазных спусков, проводятся в соответствии с требованиями действующих документов по их эксплуатации.

281. Лица, ответственные за содержание водолазного имущества, поста, должны контролировать соблюдение порядка и чистоты поста и имущества, не допускать загрязнений их горючим, смазочными и другими материалами, которые могут вызвать порчу резинотканевых изделий снаряжения, коррозию его металлических частей и привести к преждевременному выходу из строя.

282. Дезинфекция водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков производится в целях предупреждения инфекционных и кожных заболеваний у водолазов, а также для удаления загрязнений в следующих случаях:

после получения со складов;

после ежегодной полной проверки;

при загрязнении, влияющем на безопасность водолазных спусков, и после ремонта в процессе эксплуатации;

в случае инфекционных заболеваний у водолазов, пользовавшихся снаряжением;

перед каждым спуском под воду;

периодически, через установленное количество спусков в процессе эксплуатации.

Обоснованность расходования спирта для дезинфекции водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков подтверждается лицами, указанными в ст.17 настоящих Правил.

Нормы расхода спирта приведены в приложении 15.

283. Узлы и детали водолазного снаряжения, подлежащие дезинфекции, тщательно очищают, затем обмывают кипяченой водой, охлажденной до температуры 40-50 °С, и просушивают (продувают воздухом). Для очистки используется вода, сначала мыльная, затем чистая.

Дезинфекцию дыхательных мешков, регенеративных патронов, дыхательных автоматов, редукторов, шлангов, трубопроводов и тому подобных производят путем заливки спирта.

Дезинфекцию шлемов, масок, полумасок, загубников, фланцев и подворотников рубах и тому подобных предметов производят протиранием тампонами, смоченными в спирте.

Тампоны изготовляют из чистой ветоши или марли. Применять гигроскопическую вату для изготовления тампонов при дезинфекции снаряжения запрещается.

Узлы и детали водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, дезинфицируемые заливкой спирта, после дезинфекции должны быть промыты кипяченой водой, продуты воздухом и тщательно просушены, а дезинфицируемые протиранием - протерты чистыми сухими тампонами. После дезинфекции на узлах и деталях не должно быть обрывков ветоши или марли.

284. После спусков в воду, загрязненную хозяйственно-бытовыми стоками, водолазную рубаху, гирокомбинезон, гидрокостюм, дыхательный аппарат, шланги, другие части водолазного снаряжения и средства обеспечения водолазных спусков следует обмыть чистой водой с мылом, затем протереть или обмыть 0,5% раствором хлорной извести, чистой водой и затем протереть.

285. Дезинфекцию шланговой линии производят без ее разбора в следующем порядке: промывают пресной водой с температурой 40-50 °С, продувают воздухом, затем промывают спиртом и вновь пресной водой, после чего опять продувают воздухом. Свободные штуцеры шлангов обвязывают чистой ветошью.

286. Клапанную коробку разбирают, промывают кипяченой водой с температурой 40-50 °С, протирают ветошью и тампоном, смоченным в спирте. При сборке необходимо следить, чтобы на крестовине, седле клапана и самом клапане не оставались обрывки ветоши или марли, которые могут нарушить герметичность клапанов.

287. Трубки вдоха и выдоха и дыхательный мешок промывают кипяченой водой, после чего дезинфицируют спиртом путем заливки его внутрь и равномерного распределения по внутренней поверхности.

После обработки спиртом трубки и дыхательный мешок промывают кипяченой водой и просушивают.

288. Дыхательный аппарат, редуктор, кислородоподающий механизм, вентиль, пускатель, отсекатель, механизм подачи, автомат промывки, переключатель разбирают, детали промывают спиртом и просушивают.

289. Инжекторное устройство отсоединяют, промывают диффузор спиртом и затем просушивают. При промывке диффузора используют мягкую щетку, исключающую повреждение сопла.

290. Регенеративные патроны промывают пресной водой, просушивают и дезинфицируют спиртом, заливая его внутрь и равномерно распределяя по внутренней поверхности. Остатки спирта удаляют и коробки (патроны) просушивают.

291. Пульт подачи газа (пульт управления) обезжиривают спиртом, для чего от пульта отсоединяют водолазные шланги и закрывают запорные вентили, снимают манометры высокого и низкого давления, в трубопроводы заливают спирт и оставляют пульт в таком положении 10-15 мин. После этого открывают запорные вентили и продувают все магистрали кислородом, азотом или кислородно-гелиевой смесью.

292. Воздушные, кислородно-гелиевые и воздушно-гелиевые магистрали водолазных комплексов обезжиривают спиртом. Для этого магистрали, которые можно снять, снимают, один конец заглушают и заливают магистраль спиртом. На магистралях, которые снять нельзя, заглушают все отверстия, через которые возможна утечка спирта, и заливают в магистраль спирт. В таком положении магистрали выдерживают 10-15 мин. После этого заглушки снимают и магистрали продувают воздухом или кислородно-гелиевой смесью.

293. Воздушные баллоны дезинфицируют щелочением. В снятые со штатных мест баллоны заливают раствор каустической соды в горячей воде (200 г щелочи КОН на 10 л воды). Для лучшей очистки внутренней поверхности баллон с раствором несколько раз перекатывают, после чего щелочной раствор из баллона выливают, промывают дважды горячей пресной водой, продувают сжатым воздухом, устанавливают баллон на место. При наличии коррозии на внутренних стенках баллона в него при щелочении засыпают мелкую металлическую стружку. Если баллон снять со штатного места невозможно, его щелочат, пропаривают, промывают чистой водой и продувают воздухом на месте.

294. Трубопроводы высокого и низкого давления водолазных дыхательных аппаратов снимают, один конец заглушают и заливают спиртом. В таком положении трубопроводы выдерживают в течение 10-15 мин, после чего заглушки снимают и продувают кислородно-гелиевой смесью.

295. Водолазное шерстяное белье, утеплители и предметы теплой одежды, одеваемые водолазами при спусках под воду, должны стираться не реже чем через 16 спусков. При возникновении у водолазов инфекционных и кожных заболеваний водолазное шерстяное белье, поролоновые утеплители, предметы теплой одежды, костюмы электро- и водообогрева дезинфицируют.

296. Ежегодно при полной проверке водолазных помп промывают каналы их фундамента и воздухоприемника сначала щелочным раствором (5-6 г щелочи на 1 л воды), затем кипяченой пресной водой, остуженной до температуры 40-50 °С, после чего их просушивают.

297. При загрязнении отсеков декомпрессионных барокамер их дезинфицируют мыльным раствором с последующим обмывом поверхности пресной водой при температуре 40-50 °С.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К ст.4

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПО ВОДОЛАЗНОМУ ДЕЛУ

1. Общие термины

Водолазное дело - область научной и практической деятельности, связанная с погружением человека под воду в водолазном снаряжении.

Подготовка по водолазному делу включает изучение устройства и правил эксплуатации водолазной техники, организации и технологии водолазных работ, мер безопасности при их выполнении, требований по медицинскому обеспечению водолазов и водолазных спусков, а также обучение спускам и работе под водой в водолазном снаряжении.

Водолаз - специалист, допущенный к спускам под воду установленным порядком и умеющий выполнять работы под водой в водолазном снаряжении.

Водолазная квалификация - уровень подготовки водолаза для спусков и работ под водой.

Водолазные квалификации подразделяются на основные (водолаз, инструктор-водолаз, старший инструктор-водолаз, водолазный специалист) и дополнительные (водолаз-глубоководник, акванавт, водолаз-сварщик, водолаз-резчик, водолаз-взрывник, оператор жестких водолазных устройств, оператор барокамеры).

Для нештатных водолазов основными водолазными квалификациями являются легководолаз и инструктор-легководолаз.

Компрессия - процесс повышения давления в водолазных барокамерах и колоколах при погружении человека под воду. Компрессия проводится по режиму, включающему скорость повышения давления (погружения в воду) на различных глубинах (давлениях), количество остановок и их глубины, время выдержек на этих остановках.

Декомпрессия - процесс снижения давления в водолазных барокамерах или при подъеме водолаза с глубины для рассыщения тканей организма от индифферентных газов. Декомпрессия проводится с использованием таблиц режимов декомпрессии, включающих скорость снижения давления (скорость подъема с глубины) на разных глубинах, количество и глубины остановок, время выдержек на остановках, порядок использования газовых смесей (газов) и время дыхания ими водолазов.

Лечебная рекомпрессия - процесс повторной компрессии и декомпрессии водолазов для лечения профессиональных водолазных заболеваний. Проводится по специальным режимам.

2. Термины видов водолазных спусков

Водолазный спуск - процесс погружения водолаза под воду (повышения давления газовой среды в барокамере с находящимися в ней водолазами), пребывание и работа водолаза на заданной глубине (под заданным давлением газовой среды в барокамере), подъем на поверхность или переход в нормальные условия воздушной среды по режиму декомпрессии или без него.

По глубине погружения различают водолазные спуски:

на малые глубины - до 20 м;

на средние глубины - от 20 до 60 м;

глубоководные - на глубины более 60 м.

По видам водолазные спуски подразделяются на учебные, тренировочные, рабочие и экспериментальные.

Спуски под воду операторов жестких водолазных устройств различного назначения, а также пребывание водолазов и медицинского персонала в водолазных барокамерах под повышенным давлением являются разновидностью водолазных спусков.

Учебные спуски - водолазные спуски по программам учебной подготовки или переподготовки для получения водолазных квалификаций.

Тренировочные спуски - водолазные спуски в бассейнах (гидротанках и т.п.) или в водолазных барокамерах (других подобных устройствах) для поддержания профессиональной и физиологической натренированности.

Рабочие спуски - водолазные спуски под воду для выполнения водолазных работ, поддержания и совершенствования профессиональных навыков, а также для обеспечения учебного процесса при обучении водолазному делу.

Экспериментальные спуски - водолазные спуски под воду, в том числе в бассейнах, гидротанках, а также в газовой среде барокамер в целях испытания вновь разработанной водолазной техники, новых режимов декомпрессии, обоснования и проверки новых методов водолазных спусков и технологии выполнения водолазных работ.

Кратковременные погружения (метод КП) - водолазные спуски из условий нормального давления окружающей среды (в том числе в условиях высокогорья) с временем пребывания под водой или повышенным давлением газовой среды барокамер, не превышающем время полного насыщения тканей организма индифферентными газами, и возвращение в те же условия по режиму декомпрессии.

Насыщенные погружения (водолазные спуски методом длительного пребывания человека под повышенным давлением газовой среды - метод ДП) - водолазные спуски из условий повышенного давления газовой среды барокамер водолазного комплекса с временем пребывания под повышенным давлением газовой среды, равным или большим времени полного насыщения тканей организма индифферентными газами, и последующей декомпрессией в этих барокамерах. Метод ДП предусматривает компрессию (повышение давления) до уровня насыщения, пребывание водолазов в водолазных барокамерах при этих условиях после водолазных работ (выхода в воду) и декомпрессию после установленного периода (количества) водолазных спусков.

Уровень насыщения - давление газовой среды в барокамерах водолазного комплекса при проведении водолазных спусков и работ методом ДП.

Командир спуска - лицо, осуществляющее непосредственное командование водолазным спуском, допущенное к этому командованию установленным порядком.

Работающий водолаз - водолаз, непосредственно выполняющий работу (задание) в данном водолазном спуске.

Обеспечивающий водолаз - водолаз, обеспечивающий спуск работающего водолаза с поверхности или работу водолазов под водой из водолазного колокола (устройства для выхода в воду) или с его платформы.

Страхующий водолаз - водолаз, назначенный для оказания помощи аварийному водолазу, находящийся у места спуска работающего водолаза в установленной готовности к спуску. При насыщенных погружениях (спусках методом ДП) обязанности страхующего водолаза может выполнять также обеспечивающий водолаз, находящийся в водолазном колоколе или устройстве для выхода в воду. В зависимости от типа и конструкции комплекса страхующими могут назначаться один, двое, трое водолазов.

Аварийный водолаз - водолаз, который в период погружения (подъема) или работы под водой на глубине оказался в условиях, создающих непосредственную угрозу его здоровью или жизни и не позволяющих ему продолжать спуск, работу, осуществлять нормальный подъем на поверхность (на борт корабля) или возвращение в водолазный колокол (устройство для выхода в воду).

Водолазный пост - место спуска водолазов на корабле, берегу, причале (пирсе), льду и т.п., оборудованное постоянно или временно средствами обеспечения водолазных спусков, помещением для одевания (раздевания) водолаза и для размещения водолазного имущества.

Водолазная станция - комплект водолазного снаряжения и средств обеспечения, необходимых для погружения, пребывания под водой с выполнением работ и подъема водолаза на поверхность.

При выполнении водолазных работ под водолазной станцией понимается водолазное подразделение, укомплектованное квалифицированными водолазами и оснащенное водолазной техникой. Количество водолазов на станции зависит от глубины погружения.

Выдержка (время) на глубине (грунте) - время с момента прибытия водолаза на заданную глубину (достижения заданного давления) до начала перехода на меньшую или большую глубину (давление). Время пребывания водолаза на предельной глубине данного спуска (при предельном давлении) называется выдержкой (временем) на грунте.

Выдержка на остановке - время с начала перехода с предыдущей остановки до начала перехода на следующую остановку.

Экспозиция на грунте - термин, характеризующий время воздействия повышенного давления на организм водолаза до начала декомпрессии и служащий для выбора режима декомпрессии. При определении экспозиции на грунте учитывается время погружения водолаза на глубину, выдержка на грунте, а также другие факторы - тренированность водолаза, температура воды, тяжесть выполняемой работы, режим декомпрессии предшествующего спуска и др. Методики расчета экспозиции на грунте приводятся в инструкциях по использованию таблиц декомпрессии.

Время водолазного спуска - время с момента начала погружения под воду (повышения давления в барокамере) до момента возвращения водолаза в условия нормального давления окружающей воздушной среды по режиму декомпрессии или без него.

При спусках в жестких водолазных устройствах это время исчисляется с момента закрытия крышки (люка) до момента ее открытия на поверхности (палубе корабля).

3. Термины видов водолазных работ

Водолазные работы - подводные работы, выполняемые с применением водолазного труда. Подразделяются на спасательные, корабельные, подводно-технические, судоподъемные и специальные.

Спасательные водолазные работы - работы, выполняемые водолазами при оказании помощи аварийным кораблям и их личному составу, приводнившимся летательным аппаратам и при спасении людей на воде.

Корабельные водолазные работы - работы, связанные с осмотром и устранением повреждений подводной части корпуса корабля и его подводных устройств, осмотром места стоянки (дна и причальной стенки в этом месте), а также работы водолазов внутри затопленных отсеков при борьбе за живучесть корабля.

Подводно-технические водолазные работы - работы, выполняемые водолазами при обследовании, строительстве и обслуживании гидротехнических и других подводных сооружений, обследовании и очистке поверхности дна акватории, подъеме с грунта предметов.

Судоподъемные водолазные работы - работы, выполняемые водолазами при обследовании затонувшего объекта, его подготовке к подъему, при подъеме и постановке на плав (отмель, берег и т.п.) поднятого объекта (корабля, техники и т.п.).

Специальные водолазные работы - работы, связанные с водолазным поиском, подъемом и уничтожением различных видов боеприпасов и взрывоопасных предметов, с обеспечением научных исследований, испытаний новых образцов техники и с использованием водолазной техники специального назначения.

Вышеперечисленные виды работ в зависимости от конкретных условий могут включать подводные взрывные работы, подводные электросварочные работы, грунторазмывочные работы и выполняться в особых условиях - в барокамерах и гидробарокамерах (гидротанках), в затопленных помещениях, на течении, в темное время суток и в условиях низкой и нулевой видимости, в зимних условиях, полярных широтах и подо льдом, в загрязненной водной среде, средах различной плотности, в высокогорье, с использованием подводных средств движения, в районах с опасными обитателями моря.

4. Термины медицинского обеспечения

Медицинское обеспечение водолазов - комплекс медицинских мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья водолазов и повышение их работоспособности.

Медицинское обеспечение водолазных спусков - комплекс медицинских мероприятий, направленных на сохранение здоровья и работоспособности водолазов в процессе водолазного спуска.

Врач-спецфизиолог - квалификация врача, прошедшего специализацию по подводной физиологии и медицине для обеспечения водолазных спусков.

Медицинский осмотр водолазов - комплекс мероприятий по определению состояния здоровья водолазов перед спуском и после него.

Профессиональные водолазные заболевания - заболевания водолазов, вызванные воздействием на них вредных факторов (особенностей) водолазного спуска (пребывания под повышенным давлением).

Дыхательные газовые смеси - воздух и искусственно приготовленные газовые смеси, используемые для дыхания водолазов при спусках под воду и в водолазных барокамерах. В состав газовых смесей входит кислород и один или несколько индифферентных газов (азот, гелий, аргон и др.). Название смеси начинается с процентного содержания кислорода. Например, шестипроцентная кислородно-гелиевая смесь состоит из 6% кислорода и 94% гелия. Если в состав смеси входит более двух газов, название ее составляется в порядке возрастания процентного содержания газов, цифрой указывается только процентное содержание кислорода.

5. Термины водолазной техники

Водолазная техника - общее название водолазного снаряжения, технических средств и имущества, предназначенных для обеспечения водолазных спусков, работы водолазов под водой и подъема их на поверхность, а также для обеспечения жизнедеятельности водолазов в условиях повышенного давления газовой среды.

Водолазное имущество - собирательное название предметов водолазной техники, контрольно-измерительных приборов и расходных материалов, необходимых для проведения водолазных спусков и поддержания водолазной техники в эксплуатационном состоянии.

Водолазный комплекс - совокупность элементов водолазной техники, конструктивно и функционально объединенных для обеспечения водолазных спусков и работ.

Водолазные комплексы подразделяются:

по глубинам использования - на ВДК для глубин до 60 м и на глубоководные водолазные комплексы (ГВК);

по методам проведения водолазных спусков - на ВДК для кратковременных погружений водолазов и водолазные комплексы длительного пребывания (ВДК ДП);

по месту размещения - на корабельные (судовые), передвижные (автономные и т.п.), береговые;

по особенностям проекта - на типовые, модульные, специальные.

Водолазная барокамера - герметичный прочный сосуд, предназначенный для обеспечения в нем жизнедеятельности водолазов в условиях избыточного внутреннего давления газовой или водной среды и проведения работ в соответствии с принятой технологией водолазного спуска, а также проведения лечения профессиональных водолазных заболеваний.

К водолазным барокамерам относятся декомпрессионные, поточно-декомпрессионные, длительного пребывания, транспортировочные (переносные), спасательные, исследовательские, гидробарокамеры и эвакуационные барокамеры.

Водолазный колокол - герметичный прочный сосуд, предназначенный для транспортировки водолазов на глубину, к объекту работ и обратно на поверхность с последующим их переводом в водолазную барокамеру.

Основные элементы водолазного колокола имеют конструкцию, аналогичную соответствующим элементам водолазной барокамеры.

Водолазный подводный аппарат - самоходный подводный автономный обитаемый аппарат, предназначенный для транспортировки водолазов и обеспечения выполнения водолазных спусков и работ.

Водолазное снаряжение - комплект устройств и защитной одежды, носимых водолазом, обеспечивающих его жизнедеятельность при повышенном давлении окружающей водной или газовой среды.

В состав водолазного снаряжения, как правило, входят:

средства обеспечения дыхания (дыхательные аппараты, шлемы, маски, шланги для подачи дыхательных газовых смесей);

средства изоляции тела от воздействия окружающей среды (гидрокомбинезоны, гидрокостюмы, водолазные рубахи);

средства пассивной тепловой защиты (нательное трикотажное и шерстяное белье, утеплители);

средства активной тепловой защиты (костюмы водо- и электрообогрева, автономные источники тепла и электрического тока, распределительные и регулирующие устройства обогрева водолаза, подогреватели дыхательной газовой смеси, шланги подачи горячей воды и электрокабели);

средства регулирования плавучести и обеспечения остойчивости (надувные жилеты, грузы, галоши, боты и т.п.);

средства связи;

средства ориентирования (глубиномер, часы, компас и т.п.);

приспособления (нож, ласты, защитное приспособление для сварки, для аварийного подъема и т.п.).

Водолазные снаряжения подразделяются:

по глубине использования - на снаряжения для малых и средних глубин и на глубоководное водолазное снаряжение;

по способу обеспечения дыхательной газовой смесью - на автономное и на шланговое;

по способу поддержания требуемого состава дыхательной газовой смеси - на вентилируемое, с открытой схемой дыхания, с полузамкнутой и замкнутой схемами дыхания (регенеративное);

по способу теплозащиты - на электрообогреваемое, водообогреваемое, необогреваемое (с пассивной защитой);

по способу изоляции тела от воздействия окружающей среды - с полной изоляцией (гидрокомбинезоны и гидрокостюмы "сухого" типа - водо- и газонепроницаемые) и с частичной изоляцией (гидрокостюмы и гидрокомбинезоны "мокрого" типа - водо- и газопроницаемые).

Средства обеспечения водолазных работ - совокупность механизмов, приборов и приспособлений, используемых при проведении водолазных работ.

Жесткое водолазное устройство - привязное спускаемое с судна устройство, обеспечивающее погружение в воду, пребывание оператора на глубине и подъем с глубины при нормальном давлении внутри устройства.

Перемещение водолазного жесткого устройства под водой осуществляется с помощью обеспечивающего объекта, с которым устройство имеет механическую связь.

Подводное средство движения (водолаза) - средство, предназначенное для перемещения водолазов под водой.

Подводное средство движения может быть индивидуальное и групповое, перемещаемое под водой на буксире или самостоятельно с помощью движителей.

Водолазный инструмент - инструменты и приспособления, предназначенные для облегчения водолазных работ и повышения эффективности труда водолаза при выполнении подводно-технических работ.

Водолазный инструмент бывает ручным, измерительным, механизированным. Ручной инструмент - водолазный инструмент, для применения которого используются только мускульные усилия водолаза. Измерительный инструмент - водолазный инструмент, предназначенный для выполнения различных измерений под водой. Механизированный инструмент - водолазный инструмент с механизированным приводом, работающим от внешнего источника энергии. В зависимости от типа привода водолазный механизированный инструмент может быть гидравлическим, пневматическим, электрическим и взрывного действия.

Водолазный трап - лестница, предназначенная для самостоятельного схода водолаза в воду и подъема его из воды.

Водолазная беседка - конструкция, предназначенная для размещения водолаза при погружении его под воду, выполнения подводных работ и подъема на поверхность с помощью спуско-подъемного устройства.

Водолазный конец спусковой - отрезок растительного или синтетического каната, предназначенный для обеспечения погружения водолаза к месту работы и подъема его обратно на судно, плавсредство или береговой объект. Один конец каната закрепляют на поверхности у места погружения, а другой с балластом опускают на грунт.

Водолазный конец ходовой - отрезок растительного или синтетического каната, предназначенный для обозначения направления передвижения водолазов под водой от места погружения его на грунт к месту выполнения подводных работ.

Водолазный конец подкильный - отрезок растительного или синтетического каната, предназначенный для обеспечения ориентирования, перемещения и удержания водолаза при работах на подводной части корпуса корабля или судна.

Подкильный конец заводится под килем и закрепляется в надводной части судна с обоих бортов.

Водолазный конец сигнальный - отрезок растительного или синтетического каната, предназначенный для обеспечения связи между работающим под водой водолазом и обеспечивающим водолазом на поверхности, а также для подъема водолаза на поверхность в аварийных случаях.

Один конец водолазного сигнального конца закрепляется на водолазе, другой закрепляется за прочную конструкцию у места спуска и находится в руках у обеспечивающего водолаза.

Водолазный конец контрольный - отрезок растительного или синтетического каната, предназначенный для обозначения места водолаза под водой, обеспечения связи, а также для подъема водолаза на поверхность в аварийных случаях.

Один конец водолазного контрольного конца закрепляется на водолазе, другой на свободно плавающем на поверхности буйке.

Водолазный шланг - резиновый или синтетический рукав с армированными соединениями, предназначенный для подачи сжатого воздуха, дыхательных газов или горячей воды к водолазу.

Водолазное спуско-подъемное устройство - комплекс грузоподъемных устройств и оборудования, обеспечивающий погружение на глубину и подъем на поверхность водолазных колоколов, жестких водолазных устройств и водолазных беседок совместно с кабелями и водолазными шлангами.

Спуско-подъемный трос - стальной канат, используемый в составе СПУ или отдельно для спуска и подъема водолазных колоколов, жестких водолазных устройств и водолазных беседок, несущий на себе основную весовую нагрузку спускаемого объекта.

Ходовой трос - стальной канат, предназначенный для самостоятельного погружения или всплытия спасательного колокола. Один конец его закрепляется на аварийном объекте, другой - на лебедке колокола.

Разгрузочный трос - стальной канат, используемый совместно с кабелями и шлангами для восприятия динамических и статических усилий.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

К ст.22

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛИЧНАЯ КНИЖКА ВОДОЛАЗА

Фамилия ________________________________________

Имя, отчество ____________________________________

Начата "___"____________ 20___ г.

Правила ведения личной книжки водолаза

1. Личная книжка выдается каждому водолазу с присвоением ему водолазной квалификации.

2. Раздел I книжки заполняется по окончании первичного обучения в водолазной школе или на водолазных курсах (сборах).

3. Раздел II о дальнейшей подготовке и переподготовке водолаза заполняется по месту обучения и заверяется подписью командира части.

4. Раздел IV об изменениях в квалификации водолаза заполняется в соответствии с приказами о присвоении, лишении, снижении или восстановлении квалификации водолаза.

5. Остальные разделы книжки заполняются по месту службы водолаза.

6. Количество спусковых часов штатных водолазов ежемесячно заносится в книжку водолазным специалистом, а годовой итог подтверждается подписями командира войсковой части, начальника финансовой части и скрепляется печатью.

7. Записи в книжках водолазных специалистов (учет спусковых часов и т.д.) подтверждаются подписями других водолазных специалистов части или командира части (врача-спецфизиолога).

8. В разделе "Дополнительные сведения" записываются дата выплаты и размер единовременного вознаграждения за продолжительное пребывание на водолазных работах.

9. При увольнении в запас личная книжка водолаза выдается на руки вместе с медицинской книжкой водолаза ВМФ.

I. Общие сведения

1. Фамилия _____________________________________________________________________

2. Имя и отчество ________________________________________________________________

3. Год рождения _________________________________________________________________

4. Общее образование ____________________________________________________________

5. Специальное образование _______________________________________________________

6. Специальность до обучения водолазному делу _____________________________________

7. Срок службы в ВМФ (год призыва) _______________________________________________

8. Дата окончания водолазной школы или водолазных курсов (сборов) ___________________

9. Установленная начальная глубина погружения _____________________________________

Командир _____________________

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

II. Прохождение специального обучения

1. С "___"____________ 20___ г. по "___"____________ 20___ г.

прошел обучение на ______________________________________________________________

и получил следующие оценки успеваемости:

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| е) |  |
| ж) |  |

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

2. С "___"____________ 20___ г. по "___"____________ 20___ г.

прошел обучение на ______________________________________________________________

и получил следующие оценки успеваемости:

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| е) |  |
| ж) |  |

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

3. С "___"____________ 20___ г. по "___"____________ 20___ г.

прошел обучение на ______________________________________________________________

и получил следующие оценки успеваемости:

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| е) |  |
| ж) |  |

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

4. С "___"____________ 20___ г. по "___"____________ 20___ г.

прошел обучение на ______________________________________________________________

и получил следующие оценки успеваемости:

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| е) |  |
| ж) |  |

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

5. С "___"____________ 20___ г. по "___"____________ 20___ г.

прошел обучение на ______________________________________________________________

и получил следующие оценки успеваемости:

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| е) |  |
| ж) |  |

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

6. С "___"____________ 20___ г. по "___"____________ 20___ г.

прошел обучение на ______________________________________________________________

и получил следующие оценки успеваемости:

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| е) |  |
| ж) |  |

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

III. Установленная глубина погружения

| Год | Глубина, м (прописью) | Дата, № приказа | Подпись врача-спецфизиолога |
| --- | --- | --- | --- |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |

IV. Квалификация

1. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

2. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

3. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

4. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

5. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

6. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

7. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

8. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

9. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

10. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

11. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

12. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

13. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

14. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

15. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

16. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

17. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

18. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

19. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

20. _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

V. Учет водолазных работ

1.1. Количество учебных спусковых часов (спусков) ___________________________________

________________________________________________________________________________

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

1.2. Количество учебных спусковых часов (спусков) ___________________________________

___________________________________

________________________________________________________________________________

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

1.3. Количество учебных спусковых часов (спусков) ___________________________________

________________________________________________________________________________

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

1.4. Количество учебных спусковых часов (спусков) ___________________________________

________________________________________________________________________________

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

1.5. Количество учебных спусковых часов (спусков) ___________________________________

________________________________________________________________________________

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

1.6. Количество учебных спусковых часов (спусков) ___________________________________

________________________________________________________________________________

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

2. Количество часов работы под водой, подтверждаемое документами

| Год | Число часов | Наименование документа, № и дата |
| --- | --- | --- |

Всего подтвержденных спусковых часов по 20___ г. включительно (прописью)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Командир войсковой части ________________________________________________________

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

Начальник финансовой части ______________________________________________________

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

М.П.

3. Учет водолазных работ за 20___ г.

| Месяц | Время пребывания под водой (ч) на глубине, м |  |  |  |  | Подпись водолазного специалиста (инструктора-водолаза) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 20 | до 60 | до 120 | свыше 120 | всего |  |
| Январь |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |

Всего спусковых часов за 20 ___ г. (прописью) _______________________________________

Командир войсковой части ________________________________________________________

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

Начальник финансовой части ______________________________________________________

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

М.П.

4. Характеристика работы за 20 ___ г.

1. Виды водолазных работ:

а) спасательные ________________________________________________________________ ч

б) судоподъемные ______________________________________________________________ ч

в) подводно-технические ________________________________________________________ ч

г) взрывные ___________________________________________________________________ ч

д) сварка и резка металла ________________________________________________________ ч

е) корабельные _________________________________________________________________ ч

ж) специальные ________________________________________________________________ ч

з) спуски в барокамере __________________________________________________________ ч

2. Применяемое водолазное снаряжение:

| а) |  | ч |
| --- | --- | --- |
| б) |  | ч |
| в) |  | ч |
| г) |  | ч |

3. Особые замечания:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Водолазный специалист ___________________________________________________________

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

VI. Дополнительные сведения

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЛИЧНАЯ КНИЖКА

НЕШТАТНОГО ВОДОЛАЗА

Фамилия ________________________________________

Имя, отчество ____________________________________

Начата "___"____________ 20___ г.

Правила

ведения личной книжки нештатного водолаза

1. Личная книжка выдается каждому нештатному водолазу с присвоением ему водолазной квалификации "легководолаз".

2. Раздел I книжки заполняется по окончании первичного обучения в водолазной школе или на водолазных курсах (сборах).

3. Раздел II о дальнейшей подготовке и переподготовке водолаза заполняется по месту обучения и заверяется подписью командира части.

4. Раздел IV об изменениях в квалификации водолаза заполняется в соответствии с приказами о присвоении, лишении, снижении или восстановлении квалификации водолаза.

5. Остальные разделы книжки заполняются по месту службы водолаза.

6. Количество спусковых часов ежеквартально заносится в книжку лицом, ответственным за подготовку нештатных водолазов корабля (части), а годовой итог подтверждается подписями командира корабля (части), начальника финансовой службы части и скрепляется печатью. Годовые сведения по учету спусковых часов (количеству спусков) скрепляются гербовой печатью корабля (части).

7. В разделе "Дополнительные сведения" записываются дата выплаты и размер единовременного вознаграждения за продолжительное пребывание на водолазных работах.

8. При увольнении в запас личная книжка водолаза выдается на руки вместе с медицинской книжкой водолаза ВМФ.

9. Личные книжки хранятся у лица, ответственного за подготовку нештатных водолазов корабля (части).

10. При увольнении с работы или в запас личная книжка выдается на руки.

I. Общие сведения

1. Фамилия _____________________________________________________________________

2. Имя и отчество ________________________________________________________________

3. Год рождения _________________________________________________________________

4. Общее образование ____________________________________________________________

5. Специальное образование _______________________________________________________

6. Специальность до обучения водолазному делу _____________________________________

7. Срок службы в ВМФ (год призыва) _______________________________________________

8. Дата присвоения квалификации __________________________________________________

9. Установленная начальная глубина погружения _____________________________________

Командир _____________________

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

II. Прохождение специального обучения

1. С "___"____________ 20___ г. по "___"____________ 20___ г.

прошел обучение на ______________________________________________________________

и получил следующие оценки успеваемости:

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| е) |  |
| ж) |  |

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

2. С "___"____________ 20___ г. по "___"____________ 20___ г.

прошел обучение на ______________________________________________________________

и получил следующие оценки успеваемости:

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| е) |  |
| ж) |  |

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

3. С "___"____________ 20___ г. по "___"____________ 20___ г.

прошел обучение на ______________________________________________________________

и получил следующие оценки успеваемости:

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| е) |  |
| ж) |  |

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

4. С "___"____________ 20___ г. по "___"____________ 20___ г.

прошел обучение на ______________________________________________________________

и получил следующие оценки успеваемости:

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| е) |  |
| ж) |  |

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

5. С "___"____________ 20___ г. по "___"____________ 20___ г.

прошел обучение на ______________________________________________________________

и получил следующие оценки успеваемости:

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| е) |  |
| ж) |  |

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

6. С "___"____________ 20___ г. по "___"____________ 20___ г.

прошел обучение на ______________________________________________________________

и получил следующие оценки успеваемости:

| а) |  |
| --- | --- |
| б) |  |
| в) |  |
| г) |  |
| д) |  |
| е) |  |
| ж) |  |

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

III. Установленная глубина погружения

| Год | Глубина, м (прописью) | Дата, № приказа | Подпись врача |
| --- | --- | --- | --- |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |
| 20____ |  |  |  |

IV. Квалификация

1. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

2. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

3. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

4. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

5. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

6. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

7. ______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приказ ____________________ № _____ от "___"____________ 20___ г.

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

V. Учет водолазных работ

1.1. Количество учебных спусковых часов (спусков) ___________________________________

________________________________________________________________________________

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

1.2. Количество учебных спусковых часов (спусков) ___________________________________

________________________________________________________________________________

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

1.3. Количество учебных спусковых часов (спусков) ___________________________________

________________________________________________________________________________

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

1.4. Количество учебных спусковых часов (спусков) ___________________________________

________________________________________________________________________________

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

1.5. Количество учебных спусковых часов (спусков) ___________________________________

________________________________________________________________________________

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

1.6. Количество учебных спусковых часов (спусков) ___________________________________

________________________________________________________________________________

М.П.

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

2. Количество часов работы под водой, подтверждаемое документами

| Год | Число часов | Наименование документа, № и дата |
| --- | --- | --- |

Всего подтвержденных спусковых часов по 20___ г. включительно (прописью)

________________________________________________________________________________

Командир войсковой части ________________________________________________________

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

Начальник финансовой части ______________________________________________________

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

М.П.

3. Учет водолазных работ за 20___ г.

| Месяц | Время пребывания под водой (ч) на глубине, м |  |  |  |  | Подпись водолазного специалиста (инструктора-водолаза) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 20 | до 60 | до 120 | свыше 120 | всего |  |
| Январь |  |  |  |  |  |  |
| Февраль |  |  |  |  |  |  |
| Март |  |  |  |  |  |  |
| Апрель |  |  |  |  |  |  |
| Май |  |  |  |  |  |  |
| Июнь |  |  |  |  |  |  |
| Июль |  |  |  |  |  |  |
| Август |  |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  |  |  |  |  |  |
| Ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| Декабрь |  |  |  |  |  |  |

Всего спусковых часов за 20 ___ г. (прописью) _______________________________________

________________________________________________________________________________

Командир войсковой части ________________________________________________________

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

Начальник финансовой части ______________________________________________________

________________________

(подпись)

"___"____________ 20___ г.

М.П.

4. Характеристика работы за 20___ г.

1. Виды водолазных работ:

а) спасательные ________________________________________________________________ ч

б) судоподъемные ______________________________________________________________ ч

в) подводно-технические ________________________________________________________ ч

г) взрывные ___________________________________________________________________ ч

д) сварка и резка металла ________________________________________________________ ч

е) корабельные _________________________________________________________________ ч

ж) специальные ________________________________________________________________ ч

з) спуски в барокамере __________________________________________________________ ч

2. Применяемое водолазное снаряжение:

| а) |  | ч |
| --- | --- | --- |
| б) |  | ч |
| в) |  | ч |
| г) |  | ч |

3. Особые замечания:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Подпись лица, ответственного за подготовку)

VI. Дополнительные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

К ст.29

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Командир войсковой части |  |  |  |
| (№ войсковой части, при которой создана ВКК) |  |  |  |
| (воинское звание) |  | (фамилия) |  |
| "___"____________ 20___ г. |  |  |  |

ПРОТОКОЛ № ____ ВОДОЛАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ ____

"___"______________ 20___ г.	г. ________________________

(место расположения части)

ВКК войсковой части __________ произвела проверку знаний военнослужащих (гражданского персонала) войсковой части __________ по водолазному делу и водолазной медицине в соответствии со ст. _____ Правил водолазной службы.

При этом были получены следующие оценки:

| №№ п/п | Воинское звание, фамилия, инициалы | Водолазная квалификация | Водолазное снаряжение и оборудование | Правила водолазной службы | Водолазная медицина | Практические спуски под воду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Выводы:

1. Присвоить квалификацию _______________________ с выдачей личной книжки водолаза:

1. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

2. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

3. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

4. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

2. Подтвердить квалификацию ____________________________________________________:

1. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

2. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

3. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

4. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

3. Учитывая грубые нарушения воинской дисциплины, лишить квалификации (понизить квалификацию) _____________ на срок ___________:

1. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

2. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

3. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

4. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

4. Допустить к руководству водолазными работами до глубин __________ метров:

1. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

2. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

3. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

4. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

5. Допустить к командованию водолазными спусками в снаряжении ______________ до глубин _________ м и медицинскому обеспечению водолазных спусков до глубин _________ м:

1. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

2. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

3. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

4. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

6. Допустить к медицинскому обеспечению водолазных спусков до глубин _____________ м:

1. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

2. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

3. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

4. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

7. Допустить к спускам под воду в снаряжении до глубин _____________ м:

1. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

2. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

3. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

4. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Председатель ВКК _______________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Заместитель председателя ВКК ____________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Члены ВКК: _____________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Примечание. В необходимых случаях в протокол допускается вносить и другие данные, относящиеся к деятельности ВКК.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

К ст.25 и 52

РЕШЕНИЕ ВОДОЛАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Командир войсковой части |  |  |  |
| (№ войсковой части, при которой создана ВКК) |  |  |  |
| (воинское звание) |  | (фамилия) |  |
| "___"____________ 20___ г. |  |  |  |

Командиру войсковой части _______________________________________________________

РЕШЕНИЕ

________________________________________________________________________________

(Наименование водолазной квалификационной комиссии)

№ ___________

"___"____________ 20___ г.

________________________________________________________________________________

(Наименование водолазной квалификационной комиссии)

назначенная приказом ____________________________________________________________

№ ________ от "___"____________ 20___ г. в составе:

Председателя ____________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Заместителя председателя _________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

и членов ВКК ___________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

рассмотрела представление (произвела проверку знаний) ______________________________

______________________________________ в.ч. ______________________________________

(членов ВКК)

на допуск к руководству водолазными работами, командованию водолазными спусками, спусками под воду и медицинскому обеспечению водолазных спусков и решила:

Допустить:

а). К руководству водолазными работами, командованию всеми видами и методами водолазных спусков на глубинах до __________ м, спускам под воду во всех типах водолазного снаряжения на глубины, установленные ВМК, и к медицинскому обеспечению водолазных спусков на глубинах до __________ м*.

________________

* При необходимости указываются конкретно виды водолазных работ, виды и методы водолазных спусков, а также типы водолазных снаряжений.

1. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

2. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Примечание. ____________________________________________________________________

(указать, к руководству какими спусками кто не

________________________________________________________________________________

допускается и причины)

б). К медицинскому обеспечению всех видов и методов водолазных спусков и к тренировочным спускам в барокамерах:

1. На глубины до ____________________________ м

________________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, имя, отчество)

2. На глубины до ____________________________ м

________________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, имя, отчество)

Примечание. ____________________________________________________________________

(указать, к каким видам медицинского обеспечения

________________________________________________________________________________

кто не допускается и причины)

Председатель ВКК _______________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Заместитель председателя ВКК ____________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Члены ВКК: _____________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

К ст.52

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВОДОЛАЗНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Председателю ___________________________________________________________________

(наименование водолазной квалификационной комиссии)

Прошу рассмотреть вопрос о допуске к руководству водолазными работами, командованию водолазными спусками под воду и медицинскому обеспечению водолазных работ на 20 ____ г. членов ВКК войсковой части __________ в объеме требований Правил водолазной службы ВМФ.

А. Водолазных специалистов

(старших инструкторов-водолазов):

1. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

2. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Б. Врачей-спецфизиологов:

1. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

2. ______________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Указанные лица отработали под водой:

1. _______________________________ по 20 ___ г. включительно _______________________

(фамилия, инициалы)

часов, за 20 ___ г. _________________________________________________________________ ч.

2. _______________________________ по 20 ___ г. включительно _______________________

(фамилия, инициалы)

часов, за 20 ___ г. _________________________________________________________________ ч.

3. _______________________________ по 20 ___ г. включительно _______________________

(фамилия, инициалы)

часов, за 20 ___ г. _________________________________________________________________ ч.

Примечание. ____________________________________________________________________

(указать причины невыполнения обязательных годовых норм часов)

Командир войсковой части ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

К ст.60

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРОВЕРКЕ ВОДОЛАЗНОЙ ПОДГОТОВКИ НА КОРАБЛЯХ, В ЧАСТЯХ (СОЕДИНЕНИЯХ) И ОРГАНИЗАЦИЯХ ВМФ

Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет организацию и методику проверки водолазной подготовки на кораблях, в частях (соединениях) и организациях ВМФ.

2. Руководство контролем и проверкой водолазной подготовки в ВМФ осуществляет Управление поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ (УПАСР ВМФ), на флоте УПАСР флота (СПАСР КФл, ЛенВМБ).

3. Контроль за состоянием водолазной подготовки на кораблях, в частях (соединениях), организациях ВМФ возлагается на заместителей командира соединения по электромеханической части, флагманских водолазных специалистов, заместителей командиров частей по водолазной подготовке, старших помощников начальников штабов частей - водолазных специалистов.

4. В частях (соединениях), организациях ВМФ, где указанные должности штатами не предусмотрены, контроль за состоянием водолазной подготовки возлагается ежегодно приказом командира части (соединения), организации ВМФ на одного из штатных водолазных специалистов или на инструктора-легководолаза.

5. Регулярным проверкам должны подвергаться все корабли, части и организации флотов (КФл, ЛенВМБ), имеющие штатных и нештатных водолазов.

Проверка уровня подготовки водолазов (военнослужащих, гражданского персонала ВМФ, имеющих водолазную квалификацию), соответствия квалификационным требованиям, подготовленности к руководству водолазными работами, командованию водолазными спусками и их медицинскому обеспечению производится соответствующими водолазными квалификационными комиссиями ежегодно:

при сдаче зачетов на допуск к спускам под воду;

при сдаче зачетов на допуск к командованию спусками и их медицинскому обеспечению;

при сдаче экзаменов на присвоение (подтверждение) водолазной квалификации;

при сдаче экзаменов на присвоение (подтверждение) классной квалификации.

Результаты проверки оформляются протоколом.

6. Проверка уровня подготовленности командиров кораблей, частей (соединений), начальников организаций ВМФ, а также других должностных лиц к руководству водолазными работами проводится ежегодно в соответствии со ст.48 и 51 Правил.

Результаты проверки оформляются протоколом или записью в зачетном листе.

7. Проверка водолазной подготовки, состояния и содержания водолазной техники и имущества на кораблях, в частях (соединениях) и организациях ВМФ проводится в соответствии с планом боевой подготовки. Планы проверок составляются на учебный год.

В соединениях (организациях ВМФ) планы проверок утверждаются начальниками штабов соединений (организаций ВМФ).

Планы проверки частей (соединений, организаций ВМФ) Управлением поисковых и аварийно-спасательных работ флота (КФл, ЛенВМБ) утверждаются начальником штаба флота.

Планы проверки флотов Управлением поисковых и аварийно-спасательных работ ВМФ утверждаются начальником Главного штаба ВМФ.

Проверка водолазной подготовки на кораблях, в частях флотов (кроме спасательных и водолазных судов и катеров) производится штабами части или лицами, указанными в пп.3 и 4 настоящей Инструкции не реже 1 раза в 6 месяцев, УПАСР (СПАСР) флота - 1 раз в год.

При проверке водолазной подготовки в частях и соединениях ВМФ специалистами УПАСР ВМФ, УПАСР (СПАСР) флотов могут привлекаться специалисты частей (соединений) и организаций ВМФ.

8. Готовность к выполнению водолазных спусков спасательных судов и кораблей, укомплектованных штатными водолазами, штаб части (соединения) проверяет не реже 1 раза в 3 месяца и перед каждым выходом в дальние походы, а кораблей, оборудованных глубоководными водолазными комплексами, кроме того, перед каждым выходом на глубоководные спуски.

Готовность к выполнению водолазных спусков кораблей, оборудованных водолазными комплексами, специалисты УПАСР флотов (СПАСР КФл, ЛенВМБ) проверяют ежеквартально.

9. При проверке водолазной подготовки на кораблях, в частях (соединениях), организациях ВМФ по решению проверяющих могут проводиться учения по организации водолазных спусков, оказанию помощи "аварийному" водолазу, с практическим спуском водолазов под воду.

10. Результаты проверки водолазной подготовки частей (соединений), организаций ВМФ, заключение о готовности кораблей к проведению водолазных спусков записываются в журнал боевой подготовки корабля, части (соединения), организации ВМФ, а на кораблях 2 ранга и выше, на спасательных судах - в журналы боевой подготовки боевой части, в которую входят водолазы, или оформляются актом (приложение к Инструкции).

11. Результаты проверки кораблей, частей (соединений) и организаций ВМФ докладываются:

специалистами УПАСР ВМФ - командиру части (соединения), организации ВМФ, начальнику штаба флота (КФл, ЛенВМБ) и начальнику УПАСР ВМФ;

специалистами УПАСР флота (СПАСР КФл, ЛенВМБ) - командиру части (соединения), организации ВМФ и начальнику УПАСР флота (СПАСР КФл, ЛенВМБ);

специалистами соединений (организаций ВМФ) - командиру корабля (части, соединения, организации ВМФ).

Во всех случаях до проверяемых должны быть доведены обнаруженные недостатки и замечания, установлены сроки их устранения.

12. При наличии серьезных недостатков, влияющих на безопасность водолазных спусков, руководитель проверки (проверяющий специалист) обязан запретить водолазные спуски, о чем должен сделать запись в журнале водолазных работ корабля, части (соединения), организации ВМФ, в журнале боевой подготовки (где он не предусмотрен - в вахтенном журнале) и доложить командиру части (соединения), организации ВМФ.

Выход кораблей в море с неисправным водолазным снаряжением и оборудованием, неподготовленными штатными и нештатными водолазами, низкой организацией водолазных спусков запрещается.

Разрешение на проведение водолазных спусков после устранения недостатков и замечаний дается лицом, запретившим водолазные спуски, либо его начальником.

Методика проверки водолазной подготовки на кораблях, в частях (соединениях) и организациях ВМФ

13. Проверка укомплектованности личным составом и выполнения водолазами установленных ежегодных норм работы под водой:

проверить укомплектованность личным составом водолазов (наличие нештатных водолазов) и выполнение водолазами в соответствии с квалификациями установленных ежегодных норм часов работы под водой (количества спусков);

проверить наличие дополнительных водолазных квалификаций для соответствующих категорий штатного водолазного состава и выполнение по ним установленных ежегодных норм часов работы под водой (количества спусков);

проверить выполнение установленных норм готовности водолазов по глубинам (для кораблей, оборудованных глубоководными водолазными комплексами) и по дополнительным квалификациям.

14. Проверка укомплектованности водолазной техникой и имуществом:

проверить укомплектованность водолазной техникой и имуществом согласно нормам снабжения;

проверить соответствие времени эксплуатации имеющихся образцов водолазной техники и имущества установленным срокам годности.

15. Проверка фактического наличия, технического состояния водолазной техники, оборудования и имущества, периодичности технического обслуживания: водолазное снаряжение должно быть комплектным, исправным и готовым к работе. Неисправное водолазное снаряжение, имущество и приборы должны храниться отдельно от исправных и иметь маркировку "НЕИСПРАВНО".

15.1. Водолазное снаряжение.

15.1.1. Дыхательные аппараты:

проверить укомплектованность аппарата, правильность укладки и хранения, у аппаратов с открытой схемой дыхания - зарядку воздухом до рабочего давления;

проверить внешним осмотром техническое состояние аппарата;

выполнить рабочую проверку в соответствии с инструкцией по эксплуатации одного-двух аппаратов для проверки их технических характеристик.

15.1.2. Гидрокомбинезоны, гидрокостюмы, жилеты всплытия, белье водолазное, средства теплозащиты:

проверить наружным осмотром состояние ткани изделий на отсутствие повреждений;

проверить комплектность изделий;

проверить наличие и исправность травяще-предохранительных клапанов на гидрокомбинезонах, гидрокостюмах, жилетах всплытия и водолазных рубахах;

проверить наличие и правильность клеймения водолазного белья, утеплителей;

проверить наличие и исправность костюмов водо- и электрообогрева водолазов.

15.1.3. Шлемы водолазные: проверить внешним осмотром отсутствие механических повреждений, исправность шлема (особое внимание обратить на надежность удержания в шлеме переднего иллюминатора, отсутствие люфта).

15.1.4. Водолазные грузы, ножи, ласты, боты, галоши и концы:

проверить изделия на отсутствие внешних повреждений (особое внимание обратить на состояние ремней грузов, ласт, бот и галош, на надежность заделки колец, брасов и телефонных вводов);

проверить состояние лезвий ножей и качество их заточки;

проверить сигнальные (ходовые, контрольные, спусковые) концы на предмет отсутствия узлов, сплесней, потертостей и надрывов прядей, наличие маркировки, огонов.

15.1.5. Водолазные шланги:

проверить внешним осмотром отсутствие повреждений в шлангах, обратить внимание на правильность заделки штуцерных соединений, обвязку свободных штуцеров чистой ветошью;

проверить правильность укладки шлангов на барабанах, в бухтах или на корзинах (не допускается наличие резких изгибов, заломов и закручиваний);

проверить наличие маркировки, бензелей и стопорных колец.

15.2. Средства обеспечения водолазных спусков.

15.2.1. Компрессоры и помпы:

проверить исправность агрегатов внешним осмотром с запуском и работой в течение 5-10 мин.

15.2.2. Средства газоснабжения, очистки и регенерации:

а) фильтры и блоки очистки:

проверить внешним осмотром, обращая особое внимание на исправность контрольно-измерительных приборов (КИП), арматуры и надежность крепления;

проверить наличие неснижаемых запасов газов, регенеративных веществ и поглотителя;

проверить по журналу учета количество воздуха, пропущенного через фильтр (блок очистки) после его перезарядки;

проверить наличие, периодичность анализа воздуха, регенеративных веществ и поглотителя.

б) щиты водолазные воздухораспределительные, пульты подачи:

проверить внешним осмотром состояние пультов и щитов, обращая внимание на отсутствие повреждений, комплектность и исправность КИП;

проверить пульт и щиты на герметичность.

15.2.3. Контрольные установки, комплекты и приборы:

проверить комплектность и правильность хранения установки (прибора);

проверить внешним осмотром исправность установки (прибора), КИП и сроки их проверки.

15.2.4. Водолазный инструмент, приспособления и принадлежности:

проверить внешним осмотром, нет ли видимых повреждений, коррозии;

проверить четкость считывания показаний со шкал измерительных приборов;

проверить работоспособность с соблюдением требований инструкций по эксплуатации.

15.2.5. Водолазные телефонные станции:

проверить внешним осмотром отсутствие механических повреждений на наружных частях;

проверить работоспособность станции в соответствии с инструкцией по эксплуатации (без проведения водолазного спуска).

15.2.6. Средства подводного освещения и световые приборы:

проверить внешним осмотром отсутствие механических повреждений отдельных деталей и узлов световых приборов;

проверить исправность световых приборов включением на воздухе в соответствии с инструкциями по эксплуатации.

15.2.7. Электросварочное оборудование:

сварочный полуавтомат "Нептун-4М":

проверить комплектность полуавтомата, состояние и условия хранения запасных частей и инструмента;

проверить внешним осмотром отсутствие механических повреждений шкафа управления, чехлов погружного контейнера;

проверить состояние держателя, механизма подачи проволоки;

проверить внешним осмотром отсутствие повреждений сварочных кабелей и правильность их укладки (хранения);

электрододержатели и электроды для подводной сварки и резки, электрокислородной резки:

проверить внешним осмотром исправность держателей;

проверить состояние и условия хранения электродов, запасных частей и приспособлений;

проверить наличие технического кислорода.

15.2.8. Водолазные барокамеры:

проверить комплектность барокамеры, внешним и внутренним осмотром убедиться в отсутствии посторонних предметов;

проверить внешним осмотром исправность иллюминаторов, КИП, арматуры;

проверить внешним осмотром качество уплотнительных прокладок на крышках люков;

проверить исправность телефонной связи, основного и аварийного освещения в отсеках барокамер;

проверить надежность закрытия крышек люков и их герметичность при давлении в барокамере 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

проверить сроки периодических освидетельствований.

При проверке кораблей, оборудованных глубоководными водолазными комплексами, перед их выходом на водолазные спуски или в дальний поход проверить герметичность камеры при рабочем давлении.

15.2.9. Водолазные колокола:

проверить комплектность колокола, наружным и внутренним осмотром убедиться в отсутствии посторонних предметов;

проверить исправность освещения и телефонной связи;

проверить состояние стекол иллюминаторов, сроки их установки;

проверить надежность закрытия крышки и герметичность ее при давлении в колоколе 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

проверить сроки периодических освидетельствований.

При проверке кораблей, оборудованных глубоководными водолазными комплексами, содержащими водолазные колокола, перед выходом их на водолазные спуски или в дальний поход проверить герметичность колокола и переходных шахт на рабочее давление.

15.2.10. Специальное водолазное оборудование кораблей поисково-спасательной службы ВМФ: рабочие камеры, спасательные колокола, спуско-подъемные устройства, гидроакустические водолазные станции связи и подводные телевизионные станции.

Проверка производится в соответствии с Инструкцией по периодическим планово-предупредительным осмотрам и ремонтам аварийно-спасательного имущества (М.: Воениздат, 1980), Правилами устройства и безопасной эксплуатации подводных снарядов ВМФ, Правилами.., объявленными приказом главнокомандующего ВМФ 1975 года № 153, и инструкциями по эксплуатации в объеме, определяемом руководителем проверки (проверяющим специалистом).

15.2.11. Системы и средства обогрева, жизнеобеспечения людей при пребывании в условиях повышенного давления газовой среды.

Проверка производится в соответствии с Инструкцией по периодическим планово-предупредительным осмотрам и ремонтам аварийно-спасательного имущества, Правилами эксплуатации корпусов, устройств и систем подводных лодок ВМФ и инструкциями по эксплуатации в объеме, определяемом руководителем проверки (проверяющим специалистом).

16. Проверка подготовленности офицеров, мичманов, старшин, допущенных к руководству водолазными работами, командованию водолазными спусками и медицинскому обеспечению спусков.

Проверить знания:

основных руководящих документов по водолазной подготовке, организации и проведению водолазных спусков;

организации проведения водолазных спусков на корабле (в части, организации ВМФ) и мер безопасности при их проведении;

типовых действий командира спуска при возникновении аварийных ситуаций и неисправностей водолазного снаряжения и оборудования во время водолазного спуска;

способов предупреждения, оказания помощи и лечения профессиональных водолазных заболеваний;

основных информационных сообщений по аварийным ситуациям с водолазами ВМФ.

17. Проверка подготовленности личного состава водолазов (нештатных водолазов).

Проверить:

знание водолазного снаряжения, умение выполнять рабочую проверку и эксплуатировать его;

знание организации водолазных спусков и мер безопасности при работе под водой;

знание водолазной техники, обслуживаемой по кругу обязанностей, умение эксплуатировать ее;

знание причин, признаков и способов профилактики профессиональных водолазных заболеваний.

18. Проверка наличия и правильности ведения водолазной документации.

18.1. На кораблях, в частях (соединениях), организациях ВМФ проверить наличие и правильность ведения:

лимитной книжки или табеля снабжения;

журнала водолазных работ;

журнала замера изоляции электрооборудования;

формуляров и шнуровых книг на водолазное снаряжение, оборудование и средства обеспечения водолазных спусков;

планов водолазных спусков;

журнала учета работы фильтра (перезарядок фильтров);

личных книжек водолаза и медицинских книжек.

Проверить наличие:

руководящих документов по водолазному делу;

организационных приказов (выписок из приказов) о присвоении водолазной квалификации, о допуске к спускам под воду, о допуске к руководству спусками и медицинскому обеспечению, о назначении ответственных лиц за эксплуатацию водолазного снаряжения, оборудования и средств обеспечения водолазных спусков;

сборника инструкций по эксплуатации водолазной техники;

сборника инструкций по проведению водолазных спусков;

плана-графика планово-предупредительных осмотров и ремонтов водолазного снаряжения и оборудования.

18.2. На подводных лодках проверить то же, что по п.18.1, и, кроме того:

журнал легководолазной подготовки (ЛВП);

планы отработки задач ЛВП;

приказ о назначении группы нештатных водолазов и о допуске их к спускам под воду;

приказ об определении места для проведения оксигенобаротерапии.

18.3. На кораблях, в частях (соединениях), организациях ВМФ, имеющих штатных водолазов, проверить то же, что по п.18.1, и, кроме того:

приказы о допуске к выполнению специальных водолазных работ (подводная электросварка и резка, поиск и уничтожение боезапаса и т.п.).

18.4. На кораблях, оборудованных глубоководными водолазными комплексами, проверить то же, что по пп.18.1 и 18.3, и, кроме того:

приказы и удостоверения о допуске к обслуживанию и спускам в жестких устройствах;

планы и протоколы спусков в жестких устройствах;

планы и протоколы глубоководных спусков;

документацию по медицинскому обеспечению глубоководных водолазных спусков.

19. Проверка организации водолазных спусков:

проверить наличие расписаний по подготовке и проведению водолазных спусков;

проверить знание личным составом своих обязанностей согласно расписаниям и инструкциям по проведению водолазных спусков и их обеспечению;

проверить организацию водолазных спусков при проведении учений с практическим спуском водолазов;

проверить планирование водолазных спусков в суточных планах;

проверить наличие записей о спусках в вахтенном журнале.

20. Порядок и объем проверки водолазной подготовки на кораблях, в частях (соединениях), организациях ВМФ в каждом конкретном случае определяет руководитель проверки (проверяющий специалист), если это не определено специально.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К п.10 Инструкции

УТВЕРЖДАЮ

Командир войсковой части

_______________________

_______________________

"___"____________ 20___ г.

АКТ

ПРОВЕРКИ ВОДОЛАЗНОЙ ПОДГОТОВКИ

В ______________________________________________________________________________

(проверяемый корабль, часть (соединение), организация ВМФ)

Проверку произвели представители войсковой части __________________________________

________________________________________________________________________________

(воинские звания, фамилии, инициалы)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

в присутствии ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Проверкой установлено:

| № п/п | Проверяемые элементы водолазной подготовки | Результаты проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Личный состав: укомплектованность выполнение ежегодных норм часов работы под водой (количества спусков) выполнение установленных норм готовности |  |
| 2 | Водолазная техника: укомплектованность соответствие нормам снабжения соответствие времени эксплуатации установленным срокам |  |
| 3 | Техническое состояние водолазной техники: водолазное снаряжение средства обеспечения водолазных спусков |  |
| 4 | Подготовленность командного состава к руководству водолазными работами, командованию водолазными спусками и их медицинскому обеспечению: знание руководящих документов действия при возникновении аварийных ситуаций знание водолазной техники организация, меры безопасности при проведении водолазных спусков медицинское обеспечение водолазных спусков |  |
| 5 | Подготовленность личного состава водолазов: знание водолазного снаряжения, другой водолазной техники, обслуживаемой по кругу обязанностей знание обязанностей водолаза, организации водолазных спусков практическая натренированность по выполнению работ под водой, обслуживанию водолазной техники профессиональные водолазные заболевания |  |
| 6 | Водолазная документация: наличие документов правильность ведения |  |
| 7 | Организация водолазных спусков: наличие расписаний и инструкций по водолазным спускам знание обязанностей по расписаниям и инструкциям организация при проведении практических спусков |  |
| 8 | Выводы по результатам проверки |  |

Подписи: _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

"___"____________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

К ст.62

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель водолазных работ

____________________________

____________________________

"___"____________ 20___ г.

ПЛАН

ПРОВЕДЕНИЯ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ

на _____________________ 20 ___ г.

(число, месяц)

1. Место и глубина спусков ________________________________________________________

2. Цель (выполняемые работы) _____________________________________________________

3. Командир спуска ______________________________________________________________

4. Врач-спецфизиолог (лицо, осуществляющее медицинское обеспечение)

________________________________________________________________________________

5.

| Спускающиеся водолазы | Снаряжение | Страхующие водолазы | Снаряжение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 1. |  |
| 2. |  | 2. |  |
| 3. |  | 3. |  |
| 4. |  | 4. |  |
| 5. |  | 5. |  |
| 6. |  | 6. |  |

6. Обеспечивающие: на связи ______________________________________________________

на подаче воздуха _____________________________________________

_____________________________________________________________

7. Обеспечивающая барокамера ____________________________________________________

8. Средства доставки водолазов ____________________________________________________

(катер, шлюпка, автомашина и др.)

Командир водолазных спусков _____________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

К ст.70, 77 и 79

ПЕРЕЧЕНЬ

ТИПОВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ НАРУШЕНИИ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ВОДОЛАЗНОГО СНАРЯЖЕНИЯ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ СПУСКА

| Характер аварийной ситуации |  | Действия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | командира спуска | аварийного водолаза |  | страхующего и обеспечивающего водолазов |
| 1. При спусках в трехболтовом вентилируемом снаряжении |  |  |  |  |  |
| 1.1. Прекращение подачи воздуха водолазу: при неисправности водолазной помпы |  | Дает приказание о подъеме аварийного водолаза и сообщает ему о начале подъема. Подъем осуществляется на сигнальном конце. При наличии второй помпы дает указание о подсоединении шланга водолаза ко второй помпе. При отсутствии запасной помпы дает указание о подаче воздуха от неисправной помпы с максимально возможной интенсивностью (качание в обе стороны). При необходимости спускает страхующего водолаза в автономном снаряжении для подъема аварийного водолаза наверх. | Прекращает вытравливание воздуха из скафандра, принимает вертикальное положение и докладывает по телефону на поверхность о случившемся. При отсутствии телефонной связи дает сигнал "Тревога" по сигнальному концу. По команде с поверхности начинает подъем, используя для дыхания воздушную подушку в шлеме |  | Страхующий водолаз помогает аварийному водолазу сохранить вертикальное положение и подняться наверх |
| при разрыве шланга, закупорке шланговых соединений ледяной пробкой, зажатии шланга, выходе из строя воздушной магистрали и т.п. |  | Дает указание о немедленном подъеме водолаза на поверхность и подготовке декомпрессионной барокамеры к приему водолаза в случае необходимости проведения декомпрессии | Немедленно прекращает вытравливать воздух из скафандра, принимает вертикальное положение и докладывает на поверхность по телефону о случившемся. При отсутствии телефонной связи дает сигнал "Тревога" по сигнальному концу и начинает выход на поверхность по спусковому концу |  |  |
| при одновременном обрыве шланга и сигнального конца |  | При обнаружении обрыва шланга и сигнального конца дает указание о спуске страхующего водолаза, подготовке декомпрессионной барокамеры к приему водолаза, спуске шлюпки (если она не была спущена) для доставки на корабль всплывшего водолаза, усиливает наблюдение за поверхностью воды для обнаружения всплывшего водолаза | Немедленно прекращает вытравливание воздуха из скафандра, обрезает брасы, сбрасывает грузы и всплывает на поверхность, удерживаясь по возможности за спусковой конец |  |  |
| 1.2. Разрыв водолазной рубахи и поступление в нее воды |  | При получении доклада от водолаза дает указание об увеличении подпора воздуха, подъеме водолаза на поверхность и помещении при необходимости в декомпрессионную барокамеру | Докладывает на поверхность по телефону о случившемся и по команде начинает подъем на поверхность. При разрыве рукавицы или манжеты опускает руку вниз, чтобы воздух не вытравливался через разрыв. Для уменьшения поступления воды разрыв по возможности закрывает руками |  |  |
| 1.3. Разбилось стекло иллюминатора, поврежден шлем |  | То же | Докладывает на поверхность о случившемся, требует больше воздуха, наклоняется в сторону разбитого иллюминатора, закрывает разбитое место рукой и начинает подъем на поверхность. При поступлении воды в шлем принимает такое положение, при котором лицо находилось бы в воздушной подушке шлема выше места повреждения. При отсутствии телефонной связи дает сигнал "Больше воздуха", затем сигнал "Тревога" по сигнальному концу и действует, как указано выше |  |  |
| 1.4. Зажат сигнальный конец при свободном шланге |  | Дает водолазу указание о прекращении работы и распутывании сигнального конца. Если это не удается, посылает к аварийному водолазу на помощь страхующего водолаза. Если водолазы совместными усилиями не могут освободить сигнальный конец при свободном шланге, дает указание о перерезании сигнального конца с обеих сторон от места запутывания, а затем его связывании прямым узлом и подъеме водолазов на поверхность | Докладывает о случившемся на поверхность, прекращает работу, очищает шланг и сигнальный конец, при необходимости требует на помощь второго водолаза. Если освободить сигнальный конец не удается, по команде с поверхности аварийный или страхующий водолаз перерезает сигнальный конец с обеих сторон от места запутывания и связывает его прямым узлом |  | Если освободить сигнальный конец не удается, по команде с поверхности страхующий водолаз перерезает сигнальный конец с обеих сторон от места запутывания и связывает его прямым узлом |
| 1.5. Запутан шланг при свободном сигнальном конце |  | Если работающему водолазу не удалось распутать шланг, посылает на помощь страхующего водолаза. При получении доклада от страхующего водолаза о невозможности распутать шланг сообщает аварийному водолазу, что его шланг будет перерезан, и приказывает хорошо провентилировать скафандр и набрать больше воздуха. После этого приказывает страхующему водолазу перерезать шланг аварийного водолаза и дает команду о подъеме обоих водолазов на поверхность без остановок. | После получения сообщения, что его шланг будет перерезан, должен хорошо провентилировать скафандр, набрать больше воздуха, прекратить его вытравливание через головной клапан и после перерезания (отсоединения) шланга выходить на поверхность |  | Страхующий водолаз докладывает обстановку. При получении приказания с поверхности перерезает шланг или отдает шланговое соединение аварийного водолаза между местом зажатия и аварийным водолазом. После этого вместе с аварийным водолазом выходит на поверхность |
|  |  | При наличии на корабле свободного шланга подачи воздуха дает приказание страхующему водолазу доставить шланг к аварийному водолазу и заменить им запутавшийся шланг в районе доступного шлангового соединения между местом запутывания и аварийным водолазом. При необходимости после подъема помещает водолазов в декомпрессионную барокамеру для декомпрессии |  |  |  |
| 1.6. Запутаны шланг и сигнальный конец |  | Дает указание страхующему водолазу, посланному на помощь, перерезать сигнальный конец запутавшегося водолаза по обе стороны от места зажатия и связать оба конца, после чего перерезать (рассоединить) шланг запутавшегося водолаза, как указано в п.1.5. После выполнения водолазом указания дает приказание о подъеме обоих водолазов на поверхность с переводом их при необходимости в декомпрессионную барокамеру | Действует, как указано в п.1.5 |  | Страхующий водолаз в случае невозможности освободить шланг и сигнальный конец запутавшегося водолаза по команде с поверхности перерезает сигнальный конец по обе стороны у места зажатия, связывает свободные концы прямым узлом, после чего перерезает (рассоединяет) шланг и выходит на поверхность. При невозможности перерезать сигнальный конец по обе стороны от места зажатия конец перерезается на участке между местом зажатия и запутавшимся водолазом. Страхующий водолаз привязывает отрезок сигнального конца аварийного водолаза к своему сигнальному концу, после чего оба водолаза поднимаются на поверхность |
| 1.7. Обрыв нижнего браса |  | Получив доклад от водолаза, дает приказание о подъеме его на поверхность и уменьшении подачи воздуха | Докладывает о случившемся на поверхность, принимает вертикальное положение, удерживая руками шлем за выступы боковых иллюминаторов, подтягивает его книзу, стравливает избыток воздуха головным клапаном и начинает подъем по команде командира спуска |  |  |
| 1.8. Обрыв верхнего браса |  | Получив доклад от водолаза, дает приказание о подъеме его на поверхность и уменьшении подачи воздуха | Докладывает о случившемся на поверхность и действует, как указано в п.1.7 |  |  |
| 1.9. Головной клапан неисправен, пропускает воду, которая заливает скафандр |  | Получив доклад от водолаза, дает приказание об увеличении подачи воздуха и подъеме водолаза на поверхность | Докладывает о случившемся на поверхность, наклоняется вправо (в сторону клапана), требует больше воздуха и по команде с поверхности начинает подъем |  |  |
| 1.10. Выбрасывание водолаза на поверхность |  | При получении доклада от водолаза о начале выбрасывания дает команду подобрать его шланг и уменьшить (прекратить) подачу воздуха, внимательно следит, чтобы в случае прекращения всплытия водолаза, он не провалился обратно на глубину. После всплытия водолаза на поверхность дает указание подойти к аварийному водолазу на шлюпке, прибуксировать его к трапу, в случае необходимости поместить в декомпрессионную барокамеру для прохождения декомпрессии | Должен задержать вытравливание воздуха и продолжить всплытие на поверхность по возможности с малой скоростью |  | После всплытия аварийного водолаза на поверхность обеспечивающий водолаз подтягивает аварийного водолаза на сигнальном конце к борту, берет за воздушный ввод шлема, приподнимает шлем несколько вверх, помогая водолазу выпрямиться. На щите подачи воздуха уменьшают или перекрывают подачу воздуха. Если аварийный водолаз при выбрасывании не достигает поверхности воды вследствие запутывания сигнального конца или шланга, то обеспечивающему водолазу необходимо потравить сигнальный конец и шланг, а на щите подачи воздуха следить за показаниями манометра. Если показания манометра уменьшаются, это означает, что водолаз приближается к поверхности воды. |
|  |  |  |  |  | С появлением водолаза на поверхности действовать, как указано выше. Если по манометру на щите подачи воздуха или по докладу аварийного водолаза установлено, что всплытие водолаза прекратилось, водолаз, стоящий на подаче воздуха, должен своевременным увеличением подачи воздуха предотвратить провал аварийного водолаза на глубину |
| 2. При спусках в снаряжении с полузамкнутой и замкнутой схемами дыхания на малые и средние глубины |  |  |  |  |  |
| 2.1. Повреждена трубка выдоха | Получив доклад от водолаза, приказывает поднять его на поверхность |  | Если есть возможность, переходит на открытую схему дыхания, пережимает поврежденную трубку ниже места повреждения и выходит на поверхность |  |  |
| 2.2. Повреждена трубка вдоха | Получив сигнал от водолаза, дает указание о его подъеме на поверхность |  | Водолаз зажимает рукой место разрыва, делает осторожные медленные вдохи, следя, чтобы в трубку не попала вода, дает сигнал о подъеме и выходит на поверхность, не задерживая при этом дыхания и делая выдох, чтобы не получить баротравмы легких |  |  |
| 2.3. Затруднен (невозможен) выдох | После доклада водолаза переводит его на дыхание по открытой схеме и дает указание о подъеме на поверхность, при необходимости помещает в декомпрессионную барокамеру |  | Докладывает о случившемся командиру спуска, переходит на дыхание по открытой схеме (вдох из мешка, выдох под шлем) и выходит на поверхность, не задерживая при этом дыхания во избежание получения баротравмы легких |  |  |
| 3. При спусках в снаряжении с открытой схемой дыхания |  |  |  |  |  |
| 3.1. Нет вдоха (оборвана трубка или шланг вдоха), нет подачи воздуха | Получив сигнал от водолаза, дает команду поднять его на поверхность и при необходимости оказать медицинскую помощь |  | Дает сигнал "Тревога", сбрасывает ремень с грузами (при необходимости и аппарат), вынимает изо рта загубник и всплывает на поверхность, не задерживая выдоха, чтобы не получить баротравмы легких. Всплывать следует со скоростью пузырьков выдыхаемого воздуха |  |  |
| 3.2. Поврежден гидрокомбинезон | Дает указание о подъеме водолаза на поверхность самостоятельно или на сигнальном конце |  | Немедленно всплывает на поверхность и выходит из воды, так как попадание воды в гидрокомбинезон приведет к потере плавучести. Если это произошло, подъем осуществляется на сигнальном конце |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

К ст.70

ИНСТРУКЦИЯ

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ* С ВОДОЛАЗАМИ

________________

* Под аварийным происшествием с водолазом понимается ситуация, когда в период погружения, работы под водой или подъема на поверхность водолаз оказался в условиях, создающих непосредственную угрозу его здоровью или жизни и не позволяющих ему продолжить нормальный спуск, работу или осуществить подъем на поверхность.

Общие положения

1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения расследования и учета аварийных происшествий с водолазами-военнослужащими* на кораблях, в частях (соединениях) и организациях ВМФ (далее - воинских частях) для наиболее полного выявления причин происшествий, обстоятельств и предпосылок, способствующих им, в интересах повышения безопасности водолазных спусков и надежности водолазной техники и не подменяет собой расследования, проводимого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

________________

* Расследование и учет аварийных происшествий с водолазами из числа гражданского персонала проводится в соответствии с требованиями Положения о расследовании и учете несчастных случаев на производстве, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 марта 1999 года № 279, и Инструкции об особенностях расследования и учета несчастных случаев на производстве в воинских частях и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденной приказом министра обороны Российской Федерации от 25 октября 1999 года № 499.

Расследованию и учету в соответствии с требованиями настоящей Инструкции подлежат также аварийные происшествия с водолазами из числа гражданского персонала в случаях, когда аварийное происшествие по своей тяжести (по схеме определения тяжести несчастных случаев на производстве, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации 1999 года № 322) не попадает под требования приказа министра обороны Российской Федерации 1999 года № 499.

2. Аварийные происшествия с водолазами подлежат расследованию по приказанию командира воинской части, в которой произошло происшествие с водолазом, или по приказанию командиров (начальников) вышестоящих воинских частей.

3. При установлении факта сокрытия аварийного происшествия с водолазом расследование этого происшествия должно проводиться по приказанию командира вышестоящей воинской части.

4. В зависимости от характера и тяжести последствий аварийного происшествия с водолазом оно подлежит расследованию с участием представителя УПАСР флота либо без его участия. Перечень аварийных происшествий с водолазами, подлежащих расследованию с обязательным участием представителя УПАСР флота, приведен в приложении 1 к настоящей Инструкции.

5. Если расследование происшествия с водолазом назначено приказом министра обороны Российской Федерации, приказами главнокомандующих видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующих родами войск (начальников родов войск), начальников управлений Министерства обороны Российской Федерации, то оно должно производиться с участием представителя УПАСР ВМФ.

Расследование аварийных происшествий с водолазами

6. Командир воинской части, где произошло происшествие с водолазом, обязан:

а) немедленно сообщить о происшествии вышестоящему начальнику и в УПАСР флота;

б) обеспечить сохранность всей обстановки происшествия, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не повлечет за собой задержку проведения работ по оказанию помощи аварийному водолазу или нарушение нормальной деятельности воинской части;

в) обеспечить сохранность всех элементов водолазного снаряжения аварийного водолаза, которые должны быть изъяты, опечатаны и снабжены соответствующими бирками; обеспечить сохранность оборудования, применявшегося при проведении водолазного спуска; в случае необходимости изменения состояния водолазного снаряжения и оборудования при проведении работ по оказанию помощи аварийному водолазу все изменения должны быть зафиксированы в журнале водолазных работ или отдельном протоколе;

г) обеспечить изъятие и сохранность следующей документации:

журнала водолазных работ;

паспорта и формуляра использовавшегося дыхательного аппарата;

паспортов и формуляров использовавшихся оборудования и технических средств;

журнала учета и анализов воздуха, дыхательных газовых смесей, регенеративных и поглотительных веществ;

личной книжки водолаза;

медицинской книжки водолаза;

планов водолазных спусков.

При проведении глубоководных водолазных спусков также необходимо изъять и сохранить:

журнал медицинского обследования водолазов-глубоководников;

протокол глубоководного водолазного спуска;

магнитофонную запись глубоководного водолазного спуска;

д) назначить приказом комиссию по проведению расследования происшествия (если она не будет назначена вышестоящим командованием), в состав которой должны быть включены опытные водолазный специалист и врач-спецфизиолог;

е) сообщить о происшествии в военную прокуратуру по месту дислокации воинской части (в зависимости от характера и тяжести последствий аварийного происшествия).

7. При проведении водолазных спусков в отрыве от части (организации) ВМФ лицо, осуществляющее руководство (командование) водолазными спусками, обязано выполнить мероприятия по пп. б и в ст.6 настоящей Инструкции, обеспечить изъятие и сохранность журнала водолазных работ и другой имеющейся документации (согласно п.г ст.6 настоящей Инструкции) и сообщить о происшествии командиру части (организации ВМФ).

8. Комиссией по проведению расследования должны быть установлены:

когда и где произошло происшествие;

вид использовавшегося водолазного снаряжения;

глубина места спуска, глубина спуска при выполнении работ;

средства обеспечения и оборудование, применявшиеся при выполнении работ;

методика подготовки и проведения водолазного спуска;

гидрометеоусловия при выполнении спуска (температура воды и воздуха, прозрачность воды, видимость под водой и на поверхности, состояние моря, сила ветра, течение, состояние грунта и т.п., что могло бы повлиять на развитие аварийной ситуации);

обстоятельства происшествия;

соответствие состояния водолазной техники и оборудования, а также организации проведения работ требованиям руководящих документов;

технические и организационные причины происшествия;

уровень подготовленности аварийного водолаза к выполнению данного вида работ, его действия для предотвращения развития аварийной ситуации;

действия руководителя работ, командира спуска, врача-спецфизиолога и лиц, обеспечивающих водолазный спуск, по предотвращению развития аварийной ситуации, а также при оказании помощи аварийному водолазу.

При проведении расследования могут быть использованы Методические рекомендации по проведению расследования.., изложенные в приложении 2 к настоящей Инструкции.

9. Комиссии, расследующей происшествие, предоставляется право требовать:

а) письменного объяснения от лиц, имеющих отношение к данному происшествию, для выяснения причин и обстоятельств происшествия;

б) обязательного участия опытного врача-спецфизиолога в патолого-анатомическом исследовании при проведении судебно-медицинской экспертизы (при ее назначении) для установления первопричины гибели водолаза;

в) приглашения для участия в расследовании специалистов или экспертов сторонних организаций (научно-исследовательских учреждений, конструкторских бюро и т.д.);

г) производства технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний и других работ, необходимых для расследования.

10. Расследование аварийного происшествия, не приведшего к гибели водолаза, проводится комиссией в течение 3 дней. Расследование аварийного происшествия, приведшего к гибели водолаза, проводится комиссией в течение 15 дней.

Результаты расследования происшествий с водолазами оформляются актом по форме, приведенной в приложении 3 к настоящей Инструкции. К акту расследования происшествия должны быть приложены данные технической экспертизы, снаряжения, копия акта судебно-медицинской экспертизы (при ее назначении) и другие материалы, характеризующие происшествие, а также заключения специалистов или экспертов, привлекавшихся к расследованию происшествия.

11. Акт расследования аварийного происшествия с водолазом подписывается членами комиссии, утверждается лицом, назначившим комиссию, и заверяется печатью.

Командир воинской части, назначивший комиссию, не позднее трех дней после окончания расследования должен произвести рассылку материалов расследования в следующие адреса:

вышестоящему по подчиненности командиру (начальнику);

начальнику УПАСР флота;

в военную прокуратуру по месту дислокации воинской части (в зависимости от характера и тяжести последствий аварийного происшествия).

Учет происшествий

12. Учет аварийных происшествий с водолазами ведется войсковыми частями (организациями ВМФ) в специальном журнале регистрации (форма журнала приведена в приложении 4 к настоящей Инструкции).

13. Учет всех аварийных происшествий с водолазами ведется УПАСР ВМФ на основании представляемых материалов расследований и донесений о происшествиях. По каждому аварийному происшествию, связанному с гибелью водолаза, УПАСР ВМФ рассылает в адреса УПАСР флотов отдельное информационное сообщение. По всем другим аварийным происшествиям с водолазами готовятся и рассылаются в адреса УПАСР флотов ежегодные информационные сборники.

Приложение 1

К ст.3 Инструкции

ПЕРЕЧЕНЬ АВАРИЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С ВОДОЛАЗАМИ, ПОДЛЕЖАЩИХ

РАССЛЕДОВАНИЮ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УПАСР ФЛОТА

1. Происшествия, в результате которых пострадавшим получена травма или профессиональное водолазное заболевание без выраженных и стойких анатомических изменений с незначительным нарушением функций, приводящие к временной потере трудоспособности и требующие медицинской реабилитации.

2. Происшествия, ведущие к постоянной утрате трудоспособности или непригодности для водолазных спусков.

3. Происшествия со смертельным исходом.

4. Происшествия, связанные с нарушением эксплуатации и функционирования объектов Гостехнадзора.

Приложение 2

К ст.8 Инструкции

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАССЛЕДОВАНИЯ

АВАРИЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С ВОДОЛАЗАМИ

1. Введение

1.1. Как показывает практика расследований случаев аварийных происшествий с водолазами, для выявления причин происшествия необходима совокупная оценка всех факторов, которые явно или косвенно могли привести к аварийному происшествию. Только тщательный совокупный анализ профессиональной подготовленности водолаза, состояния водолазной техники, качества исполнения функциональных обязанностей всеми лицами, участвующими в проведении водолазных работ и общей организации водолазных работ, может привести к выявлению истинных причин происшествия.

В настоящих Методических рекомендациях изложены основные позиции, по которым необходимо производить расследование аварийных происшествий с водолазами, даны рекомендации по проведению расследования.

2. Оценка профессиональной подготовленности водолаза

2.1. При оценке профессиональной подготовленности водолаза следует рассмотреть вопросы:

начальной водолазной подготовки;

специальной водолазной подготовки в части;

степени физиологической и профессиональной натренированности водолаза.

2.1.1. Степень начальной водолазной подготовки субъективно может быть определена по оценкам в личной книжке водолаза за теоретическое обучение и выполнение практических задач по приобретению профессиональных навыков выполнения водолазных работ в учебном подразделении, а также по служебной характеристике, данной водолазу при направлении к месту службы.

2.1.2. Уровень специальной подготовки водолаза в части может быть установлен на основании анализа:

оценок, полученных водолазом при сдаче ежегодных зачетов на допуск к водолазным спускам;

полноты и качества отработки им аварийных задач по действиям в аварийных ситуациях и по оказанию помощи "аварийному" водолазу, а также по действиям водолаза в фактических аварийных ситуациях, если таковые имели место;

оценок качества подготовки им водолазного снаряжения и оборудования;

оценок качества и характера работ, выполненных водолазом под водой.

2.1.3. При рассмотрении вопроса специальной водолазной подготовки в части особое внимание должно быть обращено на психологическое отношение водолаза к спускам (любил свою специальность или нет, с желанием или с равнодушием спускался под воду, тщательно или халатно выполнял обязанности обеспечивающего и т.п.), а также на отношение водолаза к снаряжению или оборудованию, находящемуся в заведовании.

2.1.4. Степень физиологической и профессиональной натренированности водолаза устанавливается на основании анализа выполнения им обязательных ежегодных норм часов работы под водой и спусков по основным водолазным квалификациям в соответствии с табл.5 Правил водолазной службы (часть I).

Степень физиологической натренированности водолазов-глубоководников, акванавтов и врачей-спецфизиологов устанавливается в соответствии с требованиями части II и III Правил.

2.2. При оценке состояния здоровья водолаза перед спуском следует изучить медицинскую книжку водолаза, учитывая обращаемость за оказанием медицинской помощи в последние 1-2 мес до происшествия. Особое внимание необходимо уделить рассмотрению результатов медицинского обследования водолаза перед спуском в целях установления отсутствия или наличия противопоказаний к спуску в соответствии с требованиями части II и III Правил.

2.3. Немаловажным фактором, который мог явиться предпосылкой к возникновению аварийной ситуации с водолазом, является несоблюдение режима труда и отдыха, а именно - нарушение разрешенного количества спусков, выполненных водолазом за сутки, времени перерыва между спусками. Особенно тщательно должны подлежать проверке освобождение водолаза от вахт и тяжелых физических работ накануне спуска и правильность приема пищи перед спуском. Требования к режиму труда и отдыха водолазов отражены в части II и III Правил.

2.4. При проведении расследования аварийного происшествия с гибелью водолаза необходимо иметь в виду, что в большинстве случаев причина гибели водолаза является только следствием, результатом ранее развившихся патологических процессов в организме водолаза, а не первопричиной, приведшей к возникновению аварийной ситуации. Например, при спусках в снаряжении с открытой схемой дыхания водолаз от острого кислородного голодания, вызванного отсутствием воздуха в баллонах аппарата, потерял сознание, выронил изо рта загубник и утонул. В данном случае причиной гибели является утопление, а первопричиной - острое кислородное голодание. Поэтому крайне важным является установление истинных причинно-следственных связей между имеющими место нарушениями в организации водолазных работ, неисправностями водолазной техники, вызванными ими патологическими процессами в организме водолаза и результатами патологоанатомического исследования. Для установления первопричины гибели водолаза при проведении судебно-медицинской экспертизы на патологоанатомическом исследовании обязательно присутствие опытного врача-спецфизиолога.

3. Оценка состояния водолазной техники и технических средств обеспечения водолазных спусков. Проведение технической экспертизы

3.1. При оценке состояния водолазного снаряжения, использованного водолазом, следует определить:

техническое состояние снаряжения до спуска;

правильность и полноту проведения рабочей проверки снаряжения;

техническое состояние снаряжения после аварийного происшествия.

3.1.1. При определении технического состояния использованного водолазом снаряжения до спуска необходимо проверить:

сроки годности комплектующих изделий водолазного снаряжения - по формулярам и паспортам на соответствующие изделия;

своевременность проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов элементов снаряжения - по формулярам, паспортам на соответствующие изделия, а также по записи в журнале водолазных работ.

3.1.2. При проверке правильности выполнения рабочей проверки водолазом необходимо установить:

соответствие основных технических параметров снаряжения требованиям эксплуатационной документации, полноту и правильность зарядки баллонов дыхательного аппарата, пригодность химических средств регенерации, использованных в дыхательном аппарате - по записям о проведении рабочей проверки снаряжения перед спуском в журнале водолазных работ;

отсутствие вредных примесей в воздухе, использованном как для зарядки воздушно-баллонных дыхательных аппаратов, так и для приготовления искусственных дыхательных газовых смесей (ДГС) - по контрольному анализу;

соответствие химических средств регенерации, использованных для зарядки регенеративного патрона, требованиям ст.134 части I Правил - по контрольному анализу;

герметичность водолазного снаряжения и исправность связи с водолазом - по докладу лиц, исполнявших обязанности командира спуска и обеспечивающего водолаза.

3.1.3. Самое тщательное внимание должно быть уделено определению технического состояния элементов водолазного снаряжения после аварийного происшествия с водолазом. При проведении технической экспертизы должны быть выполнены:

внешний осмотр элементов снаряжения (дыхательного аппарата, гидрокомбинезона и т.п.) на предмет определения правильности их сборки, целостности и отсутствия внешних повреждений;

осмотр дыхательного контура аппарата полузамкнутого или замкнутого типа (клапанная коробка, трубки вдоха и выдоха, дыхательный мешок, регенеративный патрон) для определения отсутствия или наличия в нем воды, рвотных масс и пр.;

замер остаточного давления воздуха (ДГС) в баллонах дыхательного аппарата и контрольные анализы (состава ДГС и на вредные примеси);

анализ регенеративного вещества, использованного в дыхательном аппарате;

полная проверка технических параметров снаряжения.

3.2. Проверка состояния соответствующих средств обеспечения водолазных спусков, жестких водолазных устройств должна проводиться в случае, если неисправность в их работе прямо или косвенно явилась причиной аварийного происшествия с водолазом.

При проведении проверки необходимо установить общее техническое состояние соответствующих средств обеспечения водолазного спуска и степень их подготовленности к проведению спуска.

3.3. При оценке общего технического состояния средств обеспечения необходимо руководствоваться требованиями документов:

Правилами устройства и безопасной эксплуатации спуско-подъемных устройств обитаемых подводных снарядов и аппаратов ВМФ (ПСПУ-75) - для спуско-подъемных устройств;

Правилами устройства и безопасной эксплуатации водолазных и медицинских барокамер (ПУБЭК-86) - для водолазных барокамер;

Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, - для воздухохранителей и хранителей газовых смесей;

Правилами эксплуатации средств регенерации, очистки и газового контроля систем жизнеобеспечения объектов ПСС ВМФ, работающих под давлением;

Правилами устройства и безопасной эксплуатации подводных снарядов ВМФ (ПУЭПС-77) - для жестких водолазных устройств;

Инструкцией по периодическим планово-предупредительным осмотрам и ремонтам аварийно-спасательного имущества;

инструкцией по эксплуатации соответствующего технического средства.

3.4. Своевременность проведения планово-предупредительных осмотров и ремонтов, освидетельствований и проверок в действии, исправность технических средств должны быть подтверждены записями лиц, ответственных за эти технические средства, в соответствующих формулярах, а для устройств, зарегистрированных в Инспекции Гостехнадзора, - и в шнуровых книгах на эти устройства.

3.5. Готовность технических средств обеспечения к проведению водолазных спусков должна быть подтверждена записью в журнале водолазных работ.

4. Оценка уровня организации проведения водолазных работ

4.1. Наиболее объемным вопросом, анализ которого крайне необходим при проведении расследования аварийного происшествия с водолазом, является проверка организации проведения водолазных спусков. При ее выполнении необходимо самым тщательным образом установить точность, полноту и своевременность соблюдения требований Правил водолазной службы на всех этапах подготовки и проведения водолазного спуска. Особое внимание должно быть уделено проверке:

правильности организации спуска водолаза, работы его под водой и выхода на поверхность (декомпрессии);

выполнения всех требований безопасности при подготовке и проведении водолазного спуска;

точного исполнения функциональных обязанностей всеми лицами, отвечающими за подготовку технических средств к проведению водолазных работ, занятыми проведением и обеспечением водолазного спуска;

правильности действий указанных лиц в аварийной ситуации, мероприятий по предотвращению ее развития и оказанию помощи аварийному водолазу;

правильности выбора и проведения режима декомпрессии, проведенным мероприятиям по оказанию медицинской помощи пострадавшему.

Для проведения этих проверок представляется крайне важным анализ всех событий, предшествующих аварийному происшествию с водолазом, действиям лиц, занятых руководством и обеспечением водолазного спуска, а также действиям самого водолаза. Необходимая информация может быть получена на основании опроса лиц, участвовавших в проведении водолазного спуска, а при глубоководных спусках и спусках в жестких водолазных устройствах - также на основании записей в протоколе глубоководного спуска и по магнитофонной записи переговоров командира спуска с водолазами.

Приложение 3

К ст.10 Инструкции

АКТ

РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ С ВОДОЛАЗОМ,

имевшем место "___"____________ 20___ г. в _____ ч _____ мин

с ______________________________________________________________________________

(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество пострадавшего)

в ______________________________________________________________________________

(наименование войсковой части, организации ВМФ, флот)

Комиссия, назначенная в составе:

________________________________________________________________________________

(указываются должности, воинские звания, фамилии, имена, отчества лиц,

________________________________________________________________________________

проводивших расследование)

провела расследование аварийного происшествия.

Расследованием происшествия установлено:

1. Сведения о пострадавшем

Год рождения ______, место рождения ______________________________________________,

образование ____________________________________________________________________,

место и время получения первоначальной водолазной квалификации:

________________________________________________________________________________

водолазная квалификация _________________________________________________________

(основная и дополнительные)

________________________________________________________________________________

место и время последней проверки соответствия квалификационным требованиям

________________________________________________________________________________

(№, дата акта ВКК, приказа командира)

________________________________________________________________________________

водолазный стаж ___________, количество спусковых часов ____________________________

установленная глубина спусков ____________________________________________________

(№, дата протокола ВМК)

Дата и глубина последнего спуска до происшествия

Заключение лица, осуществлявшего медицинское обеспечение, о допуске к спуску

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Сведения о выполняемой водолазной работе (спуске)

Цель выполняемой работы (спуска) _________________________________________________

________________________________________________________________________________

Кем планировалась работа _________________________________________________________

Руководитель работ ______________________________________________________________

(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________

(№, дата акта (протокола) ВКК, приказа командира о допуске к

________________________________________________________________________________

руководству водолазными работами)

Командир спуска ________________________________________________________________

(должность, воинское звание, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________

(№, дата акта ВКК, приказа командира)

Лицо, осуществлявшее медицинское обеспечение спуска

________________________________________________________________________________

(должность, воинское звание,

________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, №, дата акта (протокола) ВКК, приказа командира)

Сведения о страхующем и обеспечивающих водолазный спуск

________________________________________________________________________________

(указываются при необходимости)

________________________________________________________________________________

3. Сведения о применявшемся водолазном снаряжении и оборудовании

Необходимо указать наименование использовавшегося водолазного снаряжения, тип, номер изделий и устройств, входящих в состав снаряжения, наименование, тип, номер технических средств обеспечения, имеющих отношение к данному происшествию.

Указывается причина, имеющая отношение к данному происшествию.

4. Обстановка происшествия

Указывается место происшествия, глубина места спуска, глубина выполнения работ, гидрометеоусловия при выполнении спуска (температура воды, воздуха, прозрачность воды, видимость под водой, видимость на поверхности, состояние водной поверхности, наличие течения, ветра, состояние грунта), а также другие условия или факторы, которые могли повлиять на начало и развитие аварийной ситуации.

5. Обстоятельства происшествия

Необходимо указать, что предшествовало происшествию, вид происшествия, описать действия пострадавшего и других лиц, связанных с происшествием, изложить последовательность событий.

Необходимо дать характеристику организации подготовки и проведения водолазного спуска, уровня подготовленности лиц, участвующих в проведении и обеспечении водолазного спуска, их действий в аварийной ситуации.

6. Заключение

Необходимо указать основные технические или организационные причины происшествия, изложить, кем и какие конкретно требования правил безопасности, нормы эксплуатации используемых технических средств были нарушены.

В заключительной части акта расследования дается перечень прилагаемых материалов в соответствии со ст.9 настоящей Инструкции.

Подписи лиц, производивших расследование

________________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Приложение 4

К ст.12 Инструкции

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ

АВАРИЙНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ С ВОДОЛАЗАМИ

________________________________________________________________________________

(воинская часть)

| № п/п | Дата и место происшествия | Обстоятельства происшествия | Причины | Кем расследовалось | Выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

К ст.123

ЖУРНАЛ ВОДОЛАЗНЫХ РАБОТ

________________________________________________________________________________

(наименование корабля или № войсковой части)

Начат "___"______________ 20___ г.

Окончен "___"____________ 20___ г.

Инструкция по ведению журнала водолазных работ

1. Журнал водолазных работ является официальным документом для записей спусков и подводных работ, выполняемых водолазами. Записи в журнале служат основанием для выплаты денежного вознаграждения за водолазные работы и заполнения личных книжек водолазов. Журнал учитывается в порядке, установленном Наставлением по служебной переписке и делопроизводству.

2. Записи в журнале производятся командиром спуска и водолазами чернилами четко, разборчиво и без подтирок. Запрещается делать записи, относящиеся к водолазным спускам, на отдельных листах и тетрадках.

3. Правильность записей в журнале ежемесячно проверяет и подписывает водолазный специалист части или лицо, выполняющее его обязанности.

4. В графе "Дата спуска" делаются записи за каждый день спусков.

5. В графе "Фамилии и инициалы водолазов" записываются фамилии спускающихся и страхующих водолазов.

6. В графе "Место спуска" записывается наименование объекта или пункта, где производились водолазные работы.

7. В графе "Состояние моря" проставляются баллы по метеосводке или визуальному определению.

8. В графе "Глубина" записывается глубина места спуска, измеренная лотом (глубиномером).

9. В графе "Температура" проставляется температура воды (в числителе) и воздуха (в знаменателе), измеренная термометром.

10. В графе "Скорость течения" проставляется скорость течения в м/с.

11. В графе "Тип снаряжения, аппарата или барокамеры" указывается то снаряжение, аппарат, в котором готовится спуск работающего и страхующего водолазов, а также тип барокамеры, рабочая проверка которой производилась.

12. В графе "Номер аппарата" проставляются номера аппаратов для работы под водой и для кислородной декомпрессии.

13. В графе "Давление в баллонах" проставляется фактическое давление газов в баллонах аппаратов перед спуском в кгс/см2.

14. В графе "Установочное давление редуктора" проставляется фактическое установочное давление редуктора аппарата перед спуском в кгс/см2.

15. В графе "Подача через рабочую/аварийную дюзы" проставляется замеренная перед спуском подача через рабочую (в числителе) и аварийную (в знаменателе) дюзы аппарата в л/мин.

16. В графе "Содержание кислорода/диоксида углерода в регенеративном веществе" проставляется по данным химического анализа регенеративного вещества содержание кислорода (в числителе) и диоксида углерода (в знаменателе) в л/кг.

17. В графе "Содержание диоксида углерода в химическом поглотителе" проставляется по данным химического анализа химического поглотителя содержание диоксида углерода в л/кг.

18. Перед каждым спуском проводится рабочая проверка снаряжения и средств обеспечения. До начала спуска заносятся в соответствующие графы параметры аппарата и о проведенной проверке ставится подпись проводившего проверку в графе "Подпись водолаза в проведении рабочей проверки снаряжения или барокамеры".

19. В графе "Результаты опроса (медицинского осмотра) водолаза перед спуском" делается отметка о допуске водолаза к спуску.

20. В графе "Начало спуска" проставляется время начала погружения водолаза под воду (записывается сразу при погружении).

21. В графе "Время прибытия на грунт (объект)" проставляется время достижения водолазом грунта (объекта); записывается сразу после достижения грунта (объекта).

22. В графе "Время работы на грунте" записывается время фактического пребывания водолаза на грунте (на заданной глубине).

23. В графе "Окончание спуска" записывается время окончания декомпрессии независимо от способа ее проведения.

24. В графе "Общее время спуска" записывается время с момента начала спуска до окончания декомпрессии водолаза.

25. В последней графе коротко записывается характер работы или причины невыполнения задания, если оно имело место.

26. Графы 8, 9, 10, 11, 12 заполняют спускающиеся водолазы или командир спуска по данным, представленным спускающимися водолазами.

27. Графы 13 и 14 заполняют спускающиеся водолазы или командир спуска по данным врача-спецфизиолога или лица, осуществляющего медицинское обеспечение спуска.

28. Графы 8 и 15 заполняет лицо, производившее рабочую проверку водолазного снаряжения или барокамеры, при этом графу 8 может заполнять командир спуска.

29. Графы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 и 23 заполняет командир спуска.

30. После окончания спусков каждого календарного дня командир спуска вдоль строки под фамилией последнего спускающегося водолаза производит запись и расписывается. Например: "Командир спуска капитан-лейтенант Иванов".

31. Журналы водолазных работ после их заполнения хранятся на кораблях, в частях, организациях ВМФ в течение пяти лет.

Окончание приложения 10

| Дата спуска | Фамилия и инициалы водолаза | Место спуска | Состояние моря, баллы | Глубина, м | Температура воды/воздуха, °С | Скорость течения, м/с | Тип снаряжения, аппарата или барокамеры | Номер аппарата | Давление в баллонах, кгс/см2 | Установочное давление редуктора, кгс/см2 | Подача через рабочую/ аварийную дюзы, л/мин | Содержание кислорода/ диоксида углерода в регенеративном веществе, л/кг | Содержание диоксида углерода в химическом поглотителе, л/кг | Подпись водолаза в проведении рабочей проверки водолазного снаряжения или барокамеры | Результаты опроса (медицинского осмотра) водолаза перед спуском | Начало спуска, ч, мин | Время прибытия на грунт (объект), ч, мин | Время начала подъема с грунта (объекта), ч, мин | Время работы на грунте (объекте), ч, мин | Окончание спуска, ч, мин | Общее время спуска, ч, мин | Краткое описание работы, выполненной водолазом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

К ст.103

УСЛОВНЫЕ СИГНАЛЫ СВЯЗИ С ВОДОЛАЗАМИ

| № п/п | Сигналы | Значение сигналов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К водолазу |  |  | От водолаза |  |
|  |  | При спусках в вентилируемом снаряжении | При спусках в снаряжении с открытой, замкнутой и полузамкнутой схемами дыхания |  | При спусках в вентилируемом снаряжении | При спусках в снаряжении с открытой, замкнутой и полузамкнутой схемами дыхания |
| 1 | Дернуть один раз | Как себя чувствуешь? Повтори! Выбирай шланг-кабель к себе |  |  | Я на грунте. Чувствую себя хорошо. Выбери слабину шланг-кабеля. Повтори |  |
| 2 | Дернуть два раза | Провентилируй скафандр | Сделай замену газовой смеси в мешке. Проверь запас воздуха (газовой смеси) |  | Больше воздуха! | Делаю замену газовой смеси в мешке. Проверил запас воздуха (газовой смеси), в норме |
| 3 | Дернуть три раза | Начинаем подъем. Выходи наверх (повторение сигнала обязывает водолаза немедленно выйти наверх) |  |  | Поднимай наверх! Выхожу наверх |  |
| 4 | Дернуть четыре раза | Даем меньше воздуха |  |  | Меньше воздуха! |  |
| 5 | Частые подергивания (более четырех раз) |  |  |  | Тревога! Мне плохо! Поднимай скорее! |  |
| 6 | Потрясти один раз | Стоп! Прекрати спуск (подъем, движение)! |  |  | Стоп! Останови спуск (подъем)! |  |
| 7 | Потрясти два раза | Продолжай спуск (движение). Иди прямо |  |  | Продолжай спуск. Потрави шланг-кабель |  |
| 8 | Потрясти три раза | Стой на месте! Спускаем второго водолаза |  |  | Запутался, не могу выйти без помощи второго водолаза |  |
| 9 | Дернуть один раз и потрясти | Иди вправо |  |  | Иду вправо |  |
| 10 | Дернуть два раза и потрясти | Иди влево |  |  | Иду влево |  |
| 11 | Дернуть один раз и потянуть | Подаем инструмент |  |  | Подавайте инструмент |  |
| 12 | Дернуть два раза и потянуть | Подаем конец |  |  | Подавайте конец |  |
| 13 | Дернуть, потрясти и дернуть | Запасной сигнал |  |  |  |  |

Примечания:

1. Для передачи условных сигналов необходимо выбрать слабину сигнального конца, а затем подавать сигналы отчетливо, не сильно дергая вдоль оси сигнального конца.

2. Каждый сигнал обязательно репетуется тем, кому он дается, исключая сигнал тревоги, по которому следует поднимать водолаза без промедления.

3. Направление движения под водой работающий водолаз выбирает, ориентируясь по сигнальному концу: "иди прямо" - по направлению сигнального конца от обеспечивающего водолаза, "иди вправо" и "иди влево" - в перпендикулярных направлениях.

4. В аварийном случае при невозможности передачи сигнала по сигнальному концу (шланг-кабелю) и отсутствии телефонной связи следует подать аварийному водолазу звуковые сигналы. Звуковые сигналы подаются ударом металлического предмета о металл (например, о водолазный трап и т.п.), причем один удар соответствует сигналу "дернуть", а двойной - "потрясти". Аналогичные сигналы подаются аварийным водолазом.

Окончание приложения 11

Условные сигналы (светом и стуком) для связи с водолазами и операторами НК, ШНК, РК

| Сигналы светом | Сигналы стуком | Значение сигнала |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сигналы к водолазам (операторам) | Сигналы от водолазов (операторов) |
| Частые мигания подводным светильником | Дробь (.....) Две дроби (.....)(.....) | Вызов. Внимание! Продолжаем подъем | Стоп. Подъем! Продолжайте подъем |
| Выключение светильника один раз | Один удар (.) Повторно один удар (.) | Как себя чувствуете? | Чувствуем себя хорошо Поняли. Ждем указаний |
| Выключение светильника два раза | Два удара (..) | Провентилировать дыхательные мешки | Вентилируем дыхательные мешки |
| Выключение светильника три раза | Три удара (...) | Приготовиться к подъему | Готовы к подъему. Начинайте подъем |
| Выключение светильника четыре раза | Четыре удара (....) | Зайти в ВК (ШНК), отдать шланг-кабель, закрыть крышку | Зашли в ШНК, шланг-кабели отданы, крышка закрыта |

Примечания:

1. Таблица условных сигналов применяется при выходе из строя телефонной связи у водолазов или операторов НК, РК, ШНК.

2. Ответы водолазов (операторов) стуком прослушиваются через гидроакустическую станцию.

3. Выключение светильников производится на две-три секунды с интервалом в одну секунду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

К ст. 118 и 123

ПРОТОКОЛ №___

СПУСКА В ЖЕСТКОМ ВОДОЛАЗНОМ УСТРОЙСТВЕ

1. Наименование и тип жесткого водолазного устройства ______________________________

2. Дата "___" _____________ 20___ г.

3. Место и глубина погружения ____________________________________________________

4. Цель погружения ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Операторы: 1. Старший _________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

2. __________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

3. __________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Операторов обследовал и к спуску допустил врач-спецфизиолог ________________________

________________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

6. Электрическое сопротивление электродвигателя _____________________ МОм, кабелей _____________________ МОм.

7. Система регенерации: тип установки _____________________, количество установок _____________________, тип регенеративного вещества _____________________, количество комплектов _____________________, данные анализа регенеративного вещества: содержание О2 _____________________ л/кг, содержание СО2 _____________________ л/кг.

8. Давление в баллонах _____________________ кгс/см2.

9. Газоанализаторы типа _____________________ исправны.

10. В жестком водолазном устройстве имеются дыхательные аппараты типа _____________________ в количестве ________ шт.

Аппараты проверены и исправны.

11. Аварийные запасы питьевой воды _________________ л, пищи _______________ сутодач.

12. Рабочую проверку жесткого водолазного устройства под наблюдением командира спуска произвел

старший оператор ________________________________________________________________

(подпись)

Командир спуска ________________________________________________________________

(подпись)

13. Операторы одеты в ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

14. Условия спуска: температура воздуха _______________ °С, температура воды у поверхности _______________ °С, сила ветра _______________ баллов, состояние моря _______________ баллов, прочие метеоусловия __________________________________________

(дождь, снег, лед и т.п.)

течение _______________ м/с, видимость под водой _______________

15. Ход спуска:

| Астрономическое время, ч, мин | Краткое описание мероприятий и действия командира спуска и операторов |
| --- | --- |

Примечание. Предусматриваются две страницы для этой формы при издании протокола отдельным тиражом.

16. Замечания по работе жесткого водолазного устройства и СПУ:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

17. Результаты спуска:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Технические средства, СПУ, лебедки, средства воздухоснабжения и электрооборудования проверили:

Командир БЧ-5 __________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Командир спуска ________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

Врач-спецфизиолог ______________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

К ст.133

ТРЕБОВАНИЯ К НЕКОТОРЫМ СРЕДСТВАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ

1. Водолазные трапы. Конструкция водолазных трапов должна обеспечивать:

горизонтальное положение ступеней при установке трапа в рабочее положение;

расстояние ступеней трапа от борта корабля не менее 20-25 см;

нескользкую и удобную для очистки от грязи, снега и льда поверхность ступеней;

установку трапа под углом 20-30° к вертикали (для спусков в плавательном снаряжении с ножными ластами - 10-15°);

крепление трапа на площадке или борту корабля, предотвращающее возможность самопроизвольного смещения или падения трапа;

возможность удержания руками за поручни или леер трапа при выходе с трапа (входе на трап).

По всей длине трапа хотя бы с одной стороны должны быть поручни, а при спусках в снаряжении с ножными ластами допускается один жесткий леер в центре, удобный для захвата руками при движении по трапу и выходе с трапа (входе на трап).

Трапы должны иметь следующие параметры:

| Параметр | Для снаряжения с ботами (галошами), мм | Для снаряжения с ножными ластами, мм |
| --- | --- | --- |
| Длина погружаемой части трапа, измеренная по отвесу | 2000 | 1500 |
| Ширина трапа | 500 | 60-80 |
| Открытая ширина ступени | 120-160 | - |
| Расстояние между ступенями | 240 | 250-280 |
| Высота поручней над площадкой (палубой), измеренная по отвесу | 900-1200 | - |
| Высота надводной части до площадки (палубы), измеренная по отвесу, не более | 2000 | 3000 |
| Длина ступеней в одну сторону от края леера | - | 200 |
| Наклон ступеней вверх от горизонтальной плоскости | - | 3-5° |

2 Спусковая водолазная беседка. Конструкция беседки должна предусматривать:

площадку размером не менее 800х800 мм на одного водолаза с нескользкой поверхностью и отверстиями (щелями) для свободного прохода воды;

леерное ограждение высотой не менее 1100 мм с тремя горизонтальными прутками и зашивкой в нижней части высотой не менее 100 мм;

стойки леерного ограждения высотой 1900-2000 мм с устройством для остропки беседки;

дополнительные поручни, выполненные так, чтобы исключить возможность травмирования рук водолазов при случайных ударах о корпус корабля или подводные объекты;

сиденье для каждого водолаза;

устройство для остропки водолаза за шлем - взятие "на подвес" - под водой самостоятельно.

Леерное ограждение должно открываться с одной стороны. Не допускается выполнять леерные ограждения из цепей и стальных канатов, кроме открывающейся стороны.

3. Декомпрессионная водолазная беседка. Конструкция беседки должна предусматривать наличие двух ветвей растительного каната с длиной окружности не менее 60 мм с разрывной нагрузкой каната в целом виде не менее 500 кгс и балясин, изготовленных из древесины твердых пород первого сорта, толщиной не менее 25 мм, шириной не менее 115 мм, длиной 800-1000 мм. К нижней части беседки должен крепиться балласт массой не менее 30 кг. Спусковые растительные канаты должны иметь маркировку через каждые 3 м.

4. Рабочая водолазная беседка должна обеспечивать размещение двух-трех водолазов. Дополнительно к элементам, предусмотренным в составе спусковой водолазной беседки, рабочая беседка должна иметь:

устройства (не менее двух) для надежного закрепления беседки у места выполнения работ;

площадку размером не менее 800х800 мм для размещения водолазного инструмента.

5. Спусковой конец должен:

изготавливаться из растительного или синтетического каната с длиной окружности не менее 60 мм и не более 75 мм с разрывной нагрузкой каната в целом виде не менее 500 кгс;

сохранять прочность при намокании;

сохранять механические свойства при температуре от минус 55 до плюс 40 °С;

иметь маркировку через каждые 3 м;

иметь балласт массой не менее 30 кг, закрепленный на спусковом конце.

6. Ходовой конец должен:

изготавливаться из растительного или синтетического каната с длиной окружности не менее 30 мм;

иметь огон для удобства удержания его в руке.

7. Сигнальный конец должен:

изготавливаться из растительного или синтетического каната с длиной окружности 30-50 мм с разрывной нагрузкой каната в целом виде не менее 300 кгс;

иметь маркировку через каждые 3 м;

иметь приспособление (карабин, огон) для закрепления на водолазе.

8. Контрольный конец должен:

изготавливаться из растительного или синтетического каната с длиной окружности не менее 20 мм;

иметь буек плавучестью не менее 5 кгс;

иметь маркировку через каждые 3 м.

Длина контрольного конца должна быть на 20% больше глубины района плавания водолазов.

Все применяемые концы не должны изготавливаться из сплесненных или сращенных другими способами канатов.

9. Шланг-кабель должен:

надежно с помощью прочных пеньковых бензелей соединять в единую связку, как правило, шланги подачи водолазу дыхательной газовой смеси и горячей воды, а также кабель связи и освещения;

иметь маркировку через каждые 3 м;

иметь стопорные кольца на расстоянии 5, 10, 15 м от конца, присоединяемого к снаряжению.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

К ст.134

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМ КИСЛОРОДОМ

1. К работе с медицинским кислородом допускаются лица, изучившие инструкцию и сдавшие зачет по технике безопасности при работе с кислородом. Допуск оформляется приказом командира корабля (организации ВМФ) ежегодно.

2. При отпуске кислорода завод выдает на него паспорт с данными лабораторного анализа. Кислород отпускается с завода в 40-литровых (транспортных) баллонах под давлением 15-20 МПа (150-200 кг/см2) при температуре 20 °С Все кислородные баллоны должны быть окрашены в голубой цвет. На горловине они должны иметь клеймо, указывающее номер баллона, емкость, массу, рабочее и испытательное гидравлическое давление, а также клеймо инспектора Гостехнадзора и дату очередного освидетельствования (испытания) баллона.

Запрещается использование баллонов с истекшими сроками испытаний.

При получении кислорода со склада довольствующего органа склад обязан выдать паспорта или выписку из паспортов. Паспорта (выписки) хранятся у водолазного специалиста корабля или организации ВМФ до израсходования кислорода.

3. Для предохранения от ударов баллоны с кислородом перевозятся на рессорном транспорте уложенными на специальных подкладках. На штуцер отвода вентиля каждого баллона навертывается заглушка, а сам вентиль должен быть закрыт предохранительным колпаком. Переносить транспортные баллоны на руках запрещается. Для переноски баллонов необходимо пользоваться специальными носилками с гнездами под баллоны. При перемещении баллонов с места на место браться за вентили запрещается.

4. Перед началом работы с кислородом необходимо вымыть руки с мылом и проверить, не загрязнена ли одежда маслом или легковоспламеняющимися веществами. Рабочий инструмент должен быть обезжирен. Во избежание взрыва касаться баллонов с кислородом замасленными руками, промасленными рукавицами или ветошью, а также быстро открывать вентили запрещается.

В помещении, где производится зарядка баллонов кислородом, не допускается хранение горючего и смазочных материалов, легковоспламеняющихся веществ и разведение открытого огня. На тех предметах, которые могут соприкасаться с кислородом, не должно быть следов растительных и животных жиров. Курение около кислородных баллонов и в помещении, где производится зарядка баллонов, запрещается.

5. Запрещается ставить кислородные баллоны на расстояние ближе 3 м от печей, электрических машин, трансформаторов. Для защиты от нагрева солнечными лучами баллоны, находящиеся на открытом воздухе, следует помещать в тень, накрывать брезентом и время от времени поливать брезент водой.

6. Запрещается отвинчивать колпаки и открывать вентили кислородных баллонов ударами молотка или с помощью зубила. Колпаки отвинчивают обеими руками или специальным ключом. Вентиль следует открывать руками и в крайнем случае ключом без применения большого усилия. В случае замерзания вентиля разрешается отогревать его, обкладывая чистой ветошью, смоченной кипятком.

7. Запрещается полностью расходовать (выпускать) кислород из баллона. Остаточное давление в баллоне должно быть не менее 0,3 МПа (3 кг/см2) во избежание попадания в него атмосферного воздуха. Использованный баллон с давлением кислорода 0,3 МПа (3 кг/см2) должен иметь надпись мелом "Пустой". В тех случаях, когда из-за неисправности вентиля баллона кислород не использован, на баллоне делается надпись: "Осторожно, с неисправным вентилем, полный".

8. Перед установкой редуктора на штуцер отвода вентиля производится предварительная продувка штуцера для удаления посторонних частиц путем кратковременного открывания вентиля баллона. Перед установкой редуктора проверяются отсутствие на редукторе следов масла и жира, исправность фибровой прокладки, резьбы у накидной гайки и у штуцера отвода вентиля баллона.

После установки редуктора вентиль баллона следует открывать медленно. В момент открывания вентиля запрещается стоять напротив редуктора (манометров) и выходных отверстий трубопровода. Пользоваться манометрами, на которых отсутствует надпись "Кислород" или "Маслоопасно", запрещается.

9. Для наполнения баллонов кислородом выделяется специальное зарядное помещение, температура воздуха в котором не должна превышать 35 °С. Электрооборудование помещения и телефонная аппаратура должны быть пожаробезопасного (безискрового) исполнения.

Перед началом перекачки кислорода инструмент должен быть насухо вытерт чистой ветошью, компрессор проверен и подготовлен к работе. Кислородный компрессор должен смазываться только водоглицериновой смесью, состоящей из 50% дистиллированной воды и 50% химически чистого глицерина, или специальными смазками, предусмотренными инструкцией по использованию кислородного компрессора.

10. Наполненные кислородом баллоны хранятся в хранилищах на стеллажах, оборудованных гнездами, в горизонтальном или вертикальном положении, с вентилями, обращенными в одну сторону. Хранилища кислородных баллонов и помещения кислородных насосов должны быть оборудованы вытяжной вентиляцией.

11. Использование кислорода для дыхания в декомпрессионных камерах допускается по разрешению врача-спецфизиолога или лица, осуществляющего медицинское обеспечение водолазных спусков. Перед использованием кислорода в камере проверяется исправность герметичных электрогрелок, заземление и целость защитных кожухов на них, отсутствие в камере других горючих предметов. Размещение в камере транспортных кислородных баллонов для питания кислородной системы дыхательных аппаратов запрещается. Концентрация кислорода в отсеках не должна превышать 25%.

12. Кислородные баллоны, компрессоры, приборы и другое оборудование после использования их для воздуха применять для кислорода запрещается.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

К ст.282

НОРМЫ

РАСХОДА СПИРТА НА ДЕЗИНФЕКЦИЮ ВОДОЛАЗНОГО СНАРЯЖЕНИЯ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОЛАЗНЫХ СПУСКОВ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ ДЕЗИНФЕКЦИИ

| № п/п | Наименование узла, изделия | Норма расхода спирта на вид обслуживания, кг |  |  |  |  |  | Количество отработанного спирта, подлежащего возврату от норм расхода, %/кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перед каждым спуском (использованием) | Через 6 спусков | Через 15 спусков | Техобслуживание месячное (ТО-М) | Техобслуживание квартальное (ТО-КВ) | Техобслуживание годовое (ТО-Г) | Через 6 спусков | Через 15 спусков | Техобслуживание годовое (ТО-Г) |
| 1 | Шлем жесткий вентилируемых снаряжений | 0,010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Фланец водолазной рубахи | 0,011 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Шлем полумягкий облегающий с полумаской | 0,020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Загубник | 0,020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Дыхательный автомат водолазного аппарата | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Клапанная коробка с клапанами вдоха и выдоха и соединительным патрубком | - | - | 0,002(1) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Трубка вдоха и выдоха дыхательного аппарата длиной, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | - | - | 0,024(1) | - | - | - | - | 78/0,018 | - |
|  | 340 | - | - | 0,041(1) | - | - | - | - | 78/0,031 | - |
|  | 440 | - | - | 0,124(1) | - | - | - | - | 78/0,097 | - |
|  | 540 | - | - | 0,237(1) | - | - | - | - | 78/0,185 | - |
|  | 880 | - | - | 0,275(1) | - | - | - | - | 78/0,214 | - |
| 8 | Дыхательный мешок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | емкостью до 10 л | - | - | 0,734(1) | - | - | - | - | 80/0,587 | - |
|  | емкостью более 10 л | - | - | 0,768(1) | - | - | - | - | 80/0,614 | - |
| 9 | Корпус электроподогревателя дыхательной смеси | - | 0,117(2) | - | - | - | - | 74/0,0087 | - | - |
| 10 | Регенеративная (поглотительная) коробка емкостью, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | 2 | - | - | 0,334 | - | - | - | - | 74/0,255 | - |
|  | 3 | - | - | 0,380 | - | - | - | - | 74/0,281 | - |
|  | 5 | - | - | 0,710 | - | - | - | - | 80/0,525 | - |
| 11 | Магистрали, шланги и змеевики длиной 1 м для подачи воздуха, кислорода, кислородно-азотно-гелиевых смесей диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | до 6 | - | - | - | - | - | 0,010(2) | - | - | - |
|  | 6-10 | - | - | - | - | - | 0,035(2) | - | - | 71/0,025 |
|  | 10-20 | - | - | - | - | - | 0,100(2) | - | - | 80/0,080 |
|  | 20-40 | - | - | - | - | - | 0,150(2) | - | - | 84/0,125 |
|  | 40-60 | - | - | - | - |  | 0,280(2) | - | - | 89/0,250 |
|  | 60-80 | - | - | - | - | - | 0,400(2) | - | - | 90/0,360 |
| 12 | Переключатель с клапаном глубоководного водолазного дыхательного аппарата | - | 0,068(2) | - | - | - | - | 28/0,19 | - | - |
| 13 | Редуктор дыхательного аппарата | - | - | 0,030(2) | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Пускатель и переключатель дыхательного аппарата | - | - | - | - | - | 0,020(2) | - | - | - |
| 15 | Автомат подачи газа дыхательного аппарата | - | 0,060(2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Автомат промывки по глубинам водолазного аппарата | - | - | 0,060(2) | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Переключатель с клапанами дыхательного аппарата | - | 0,050(2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Предохранительный клапан дыхательного аппарата | - | - | 0,010(2) | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Электромагнитные клапаны дыхательной системы и газоанализа | - | - | 0,040(2) | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Инжекторное устройство | - | - | 0,100(2) | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Универсальный газовый смеситель | - | - | - | - | - | 0,020(2) | - | - | - |
| 22 | Редуктор пульта управления | - | - | Через 40 спусков 0,030(2) | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Штуцер баллона (кислородного, гелиевого, смесевого) | 0,010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Штуцер манометра (кислородного) | 0,010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Нагревательный элемент устройства подогрева дыхательной смеси водолазного аппарата | - | 0,128(2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Трубопроводы подачи газовых смесей в водолазных дыхательных аппаратах (1 комплект) | - | Через 5 спусков 0,104(2) | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Магистрали подачи газовых смесей в бортовой дыхательной системе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | типа СТП | - | - | 0,256(2) | - | - | - | - | - | - |
|  | типа СДО | - | - | 0,480(2) | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Механизм подключения дополнительного блока с автоматом промывки к водолазному дыхательному аппарату | - | - | 0,040(2) | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Газоанализатор глубоководного дыхательного аппарата | - | - | 0,120(2) | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Кальциметр | - | - | - | 0,112 | - | - | - | - | - |
| 31 | Газоанализатор ГХП-100 | - | - | - | 0,048 | - | - | - | - | - |
| 32 | Кислородные насосы и компрессоры КН, КД и др. | 0,250(2) | - | - | - | - | ~ | - | - | - |
| 33 | Газоанализатор бортовой дыхательной системы | - | - | 0,420(2) | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Проверочно-контрольная установка | - | - | - | - | 0,087(3) | - | - | - | - |
| 35 | Комплекс газового контроля (М-30, М-50, М-100, КГК-100, Б-Т-1) | - | - | - | 2,900(3) | - | - | - | - | - |
| 36 | Газоанализатор БИКС | - | - | - | 0,033(3) | - | - | - | - | - |
| 37 | Газоанализатор кислородный ГКМ-50, ГКМ-30 | - | - | - | 1,800(3) | - | - | - | - | - |

Примечания:

1. Отмеченные сносками нормы применяются также:

(1) - при коллективном использовании изделия через 5 спусков и при нахождении в готовности без использования 1 раз в год;

(2) - после ремонта и нахождении изделия в готовности без использования по прямому назначению 1 раз в год;

(3) - при получении со склада.

2. Отработанный в изделиях спирт, указанный в пп.7-12 настоящих норм, сдается на склады для хранения и может быть использован для второстепенных целей (промывки деталей при ремонте, приготовления бакелитового лака и других работ).

3. Нормы расхода спирта на изделия, указанные в пп. 1-10, применяются также при дезинфекции водолазного снаряжения и систем жизнеобеспечения в случае инфекционного заболевания водолазов.

4. Списание спирта производится по фактическому расходу, но не выше установленных норм.

5. При отсутствии спирта этилового ректификованного по ГОСТ 18300-87 марки "Экстра" разрешается применение спирта этилового ректификованного по ГОСТ 5962-67 или спирта этилового ректификованного улучшенного по ТУ 64-11-120-88.

6. Техническое обслуживание производится только при эксплуатации изделия.

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

К ст.123

ПРОТОКОЛ

ГЛУБОКОВОДНОГО ВОДОЛАЗНОГО СПУСКА

"___" _____________ 20__ г.

1. Глубина погружения _____________ м.

Цель ___________________________________________________________________________

2. Спускающиеся водолазы:

1. ______________________________________ 3. _____________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

2. ______________________________________ 4. _____________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

3. Страхующие водолазы:

1. ______________________________________ 3. _____________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

2. ______________________________________ 4. _____________________________________

(воинское звание, фамилия, инициалы)

4. Средства воздухоснабжения и электрооборудования проверил командир БЧ-5 ___________

________________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, имя, отчество)  (подпись)

5. Рабочую проверку барокамер произвел ____________________________________________

________________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, имя, отчество)  (подпись)

6. Контрольный анализ газовых смесей, воздуха, регенеративного вещества и химического поглотителя выполнил врач-спецфизиолог

________________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, имя, отчество)  (подпись)

7. Водолазов обследовал и к спуску допустил врач-спецфизиолог

________________________________________________________________________________

(воинское звание, фамилия, имя, отчество)  (подпись)

8. Результаты рабочей проверки снаряжения _________________________________________

(тип)

| Номер аппарата | Фамилия водолазов | Состав газовых смесей в баллонах, % | Давление газовых смесей в баллонах, кгс/см2 | Герметичность клапана переключателя | Работа легочного автомата и переключателя | Давление срабатывания сигнализатора, кгс/см2 | Исправность клапана аварийной подачи | Подача через рабочую и аварийную дюзы, л/мин | Герметичность аппарата | Подпись водолазов, проводивших рабочую проверку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рабочая проверка проводилась под наблюдением _____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

9. Результаты анализа регенеративного вещества и химического поглотителя, применяемых для зарядки дыхательных аппаратов, химического поглотителя, применяемого для зарядки блоков очистки:

| Номер аппарата | Регенеративное вещество, химический поглотитель |  | Наименование блока очистки | Химический поглотитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Содержание O2, л/кг | Содержание СО2, л/кг |  | Содержание СО2, л/кг |

10. К пультам ППГ подсоединены:

| Номера групп баллонов | Номера баллонов в группе | Состав газовой смеси, % | Давление в группе баллонов, кгс/см2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | перед спуском | после спуска |

11. Водолазы одеты в рабочее платье и шерстяное белье

________________________________________________________________________________

(указать, какое белье и сколько пар надето,

________________________________________________________________________________

надеты ли костюмы с обогревом)

12. Температура забортной воды __________ °С, характер грунта, скорость и направление подводного течения на рабочей глубине __________, видимость под водой __________, прочие данные ____________________________________________________________________________

13. Ход спуска:

| Астрономическое время, ч, мин | Время от начала спуска | Краткое описание мероприятий и действий командира спуска и водолазов |
| --- | --- | --- |

Примечание. Предусматриваются три страницы этой формы при издании протокола отдельным тиражом.

14. Общее время, затраченное на спуск, ______ ч ______ мин

15. Декомпрессия проводилась по режиму для глубин ________ м и времени пребывания на грунте ________ мин, таблица ________ приложения ________ к ПВС, ч ________

16. Замечания по работе водолазного снаряжения и оборудования за время спуска

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

17. Дополнительные замечания водолазов

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

18. Наличие профессиональных водолазных заболеваний и аварийных происшествий

________________________________________________________________________________

(фамилия

________________________________________________________________________________

заболевшего, диагноз, метод лечения, характер происшествия, причины)

Командир спуска ________________________________________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)

Врач-спецфизиолог ______________________________________________________________

(воинское звание, подпись, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

К ст.257

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИ СПУСКАХ В ЖЕСТКИХ ВОДОЛАЗНЫХ УСТРОЙСТВАХ

| Неисправность | Действия |  |
| --- | --- | --- |
|  | командира спуска и лиц, обеспечивающих спуск | операторов |
| При сверке глубиномер показывает иную глубину, чем счетчики | Камеру поднимают на поверхность, глубиномер сдают на проверку, а в камеру ставят исправный глубиномер |  |
| Прекратилось действие системы регенерации | Дает команду оператору включиться в дыхательный аппарат. Камеру поднимают на поверхность | Включиться на дыхание в изолирующий дыхательный аппарат |
| Нарушилась телефонная связь | Устанавливают связь с оператором по ГАС или светом. Принимают меры к устранению неисправности. При невозможности восстановить телефонную связь камеру поднимают на поверхность | На указания командира спуска по ГАС или светом отвечают условными сигналами согласно приложению 11 |
| Обрыв троса и кабеля камеры | Устанавливают связь с оператором по ГАС. Передвигают судно в сторону от места погружения камеры. Дают команду на аварийное всплытие. Если оборвался только кабель, установив связь по ГАС, поднимают камеру на поверхность | Стуком по корпусу камеры дают сигнал тревоги и отвечают на запросы по ГАС условным сигналом и стуком. По команде командира спуска по ГАС начинают аварийное всплытие. Если через 30 мин не поступит команда на аварийное всплытие, всплывают без команды. |
| Вышло из строя подводное освещение | Выключают питание светильников. Камеру поднимают на поверхность | Докладывают командиру спуска |
| Отдался балласт, и камера начала всплытие на поверхность | По кораблю объявляется сигнал "Боевая тревога" и дается команда "Осмотреться в отсеках". Одновременно вручную выбирают трос и кабель камеры и принимают меры к закреплению их на палубе судна | Немедленно докладывают командиру спуска и включаются в изолирующий дыхательный аппарат, удерживаются за внутренние конструкции камеры так, чтобы при резком всплытии или ударе о корпус судна не получить травму головы |
| Подъемный трос и кабель камеры запутались, не выбираются | При невозможности поднять камеру на тросе дают команду на аварийное всплытие | Устанавливают причину. Докладывают командиру спуска и по его команде аварийно всплывают |
| Ухудшилось самочувствие оператора | Поднимают камеру на поверхность | Докладывают командиру спуска |
| Появилась течь иллюминаторов или крышки люка | Немедленно поднимают камеру на поверхность. При необходимости дают команду оператору включиться в аппарат | Докладывают командиру спуска. Действуют по его указанию |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Принятые сокращения

Общие положения

Глава 1 Организация подготовки по водолазному делу

Общие положения

Квалификация водолазов

Водолазные квалификационные органы ВМФ

Присвоение водолазных квалификаций военнослужащим ВМФ

Присвоение класса квалификации гражданскому персоналу Военно-Морского Флота

Поддержание водолазной квалификации, порядок допуска к водолазным спускам и работам

Проверка водолазной подготовки

Глава 2 Организация водолазных спусков

Планирование водолазных спусков

Ответственность лиц за подготовку и проведение водолазных спусков

Подготовка и проверка водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков

Одевание водолаза

Погружение и пребывание водолаза под водой

Подъем и раздевание водолаза

Учебные водолазные спуски

Экспериментальные водолазные спуски

Организация спусков в жестких водолазных устройствах

Спуски в наблюдательной (шлюзово-наблюдательной, рабочей) камере

Отчетная документация

Глава 3 Требования безопасности к организации водолазных спусков и работ

Общие требования

Основные требования безопасности при проведении водолазных спусков

Инструктаж водолазов и лиц, обеспечивающих водолазный спуск

Требования безопасности при проведении водолазных спусков с кораблей (судов)

Требования безопасности при проведении водолазных спусков со шлюпок (с катеров)

основные требования безопасности при проведении водолазных спусков и работ в особых условиях

Подводные электросварочные работы

Подводные взрывные работы

Работы в затопленных помещениях

Грунторазмывочные работы

Водолазные работы на течении

Водолазные спуски в темное время суток, в условиях низкой и нулевой видимости

Водолазные работы в зимних условиях, полярных широтах и подо льдом

Работы в условиях загрязненной водной среды, средах различной плотности

Водолазные спуски в условиях высокогорья

Обследование поверхности дна акватории с использованием подводных средств движения

Водолазные спуски в районах с опасными обитателями моря

Водолазные спуски в жестких водолазных устройствах

Аварийные происшествия с водолазами

Глава 4 Содержание водолазной техники

Размещение и содержание водолазного снаряжения и технических средств обеспечения водолазных спусков

Регламентное обслуживание и дезинфекция водолазного снаряжения и технических средств обеспечения водолазных спусков

Приложения:

1. Термины и определения по водолазному делу

2. Личная книжка водолаза

Личная книжка нештатного водолаза

3. Протокол водолазной квалификационной комиссии

4. Решение водолазной квалификационной комиссии

5. Представление водолазной квалификационной комиссии

6. Инструкция по проверке водолазной подготовки на кораблях, в частях (соединениях) и организациях ВМФ

7. План проведения водолазных спусков

8. Перечень типовых действий при нарушении нормальной работы водолазного снаряжения и средств обеспечения во время спуска

9. Инструкция о порядке проведения расследования аварийных происшествий с водолазами

10. Журнал водолазных работ

11. Условные сигналы связи с водолазами

12. Протокол спуска в жестком водолазном устройстве

13. Требования к некоторым средствам обеспечения водолазных спусков

14. Правила безопасности при работе с медицинским кислородом

15. Нормы расхода спирта на дезинфекцию водолазного снаряжения и средств обеспечения водолазных спусков, периодичность дезинфекции

16. Протокол глубоководного водолазного спуска

17 Возможные неисправности при спусках в жестких водолазных устройствах